| 附件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 深圳市纯电动出租汽车车辆营运技术条件 |  |  |
| 技术指标参数与基本配置 | 外形尺寸 |  |
|  | 长×宽×高(mm) | ≥4520*≥1700*≥1400 |
|  | 轴距(mm) | ≥2800 |
|  | 行李箱容积（L） | ≥400 |
|  | 电池性能参数 |  |
|  | 续航里程（km） | 充电车型续航里程≥500(综合工况),换电车型另行制定 |
|  | 安全技术条件 | 参照国家《机动车运行安全技术条件》（GB7258）、《电动汽车安全要求》（GB18384）标准并提交技术检测合格报告 |
|  | 基本配置 |  |
|  | （一）ESP车身电子稳定系统 |  |
|  | （二）正副驾驶座安全气囊 |  |
|  | （三）前后安全带 |  |
|  | （四）全车安全带未系提醒 |  |
|  | （五）胎压检测报警 |  |
|  | （六）电动升降车窗 |  |
|  | （七）遥控、中控门锁 |  |
|  | （八）车门未关警示系统 |  |
|  | （九）儿童安全门锁 |  |
|  | （十）颜色和图案报请主管部门审核同意 |  |
|  | （十一）快速充电 |  |
|  | （十二）开放车辆CAN总线数据应符合车载终端接入要求 |  |
|  | （十三）配置全景环视系统 |  |
|  | 其他技术与配置要求符合国家规定的出租车技术条件。 |  |
| 营运服务设施和设备技术要求 | （一）车载智能终端 | 出厂必配，计程计时功能符合主管部门相关规定，速度误差不超过±1% |
|  | （二）多功能信息显示屏 | 出厂必配 |
|  | （三）出租车票据打印设备 | 出厂必配 |
|  | （四）营运状态标志灯 | 出厂必配 |
|  | （五）摄像头 | 出厂必配 |
|  | （六）顶灯 | 投入营运必配 |
|  | （七）高级驾驶辅助系统（ADAS） | 出厂必配 |
|  | （八）司机状态监控系统（DSM） | 出厂必配 |
|  | 技术标准符合《出租车车载智能终端技术规范》（DB4403/T 187—2021）和交通部《出租汽车服务管理信息系统 第2部分：运营专用设备》（JT/T905.2—2014）要求，通过国家强制性产品认证(CCC)，并保障至少5年经营期内根据交通主管部门监管需求提供免费的软件功能更新和升级。 |  |
| 维保要求 | （一）电机、电控设备质保期至少5年 |  |
|  | （二）提供车辆电池至少5年或60万公里质保，且质保期内电池容量保持率不低于80% |  |
|  | （三）车辆投放之日起1年内在福田、罗湖、南山、龙岗、宝安区设置授权专修点 |  |