市政协七届一次会议第20210565号提案

| 标 题： | 关于支持西丽高铁新城建设，加快推进广深高速西丽枢纽段等主要道路改造的建议的提案 |
| --- | --- |
| 提 出 人： | 陈军,王雪,阮艺华,张晓红 |
| 办理类型： | 承办 |
| 主办单位： | 市交通运输局 |
| 一、案由及需要说明的情况 |  |
| 广深高速是深圳市重要的对外通道，是支撑沿线区域经济快速发展的重要基础设施，在深圳路网体系中具有重要地位。目前，由省交通运输厅主导，省交通集团正在开展广深高速改扩建工程前期工作。现状广深高速南山段采用路基敷设形式，对两侧城市用地分隔严重，特别是对西丽枢纽的影响最为突出，受南侧广深高速路基影响，西丽枢纽仅能通过北侧通道进出，严重制约了西丽高铁新城的未来发展。此外，现状广深高速南头立交转向通行能力不足、城市道路无法与高速进行高效转换；深云节点主要服务于皇岗口岸与龙岗方向的疏港货运，对我市交通服务不足。建议紧抓广深高速改扩建契机，将广深高速西丽枢纽段由路基改为高架桥，预留南北向道路连通空间，重新优化高速出入口布局及交通组织，同时对枢纽周边南海大道等主要干道进行改造提升，强化对西丽高铁新城等重点片区服务。 |  |
| 二、意见建议 |  |
| （一）将广深高速同乐、西丽枢纽段由现状路基敷设方式改为高架桥。 补充说明：综合权衡沿线土地利用、路网贯通、城市景观等因素，对广深高速同乐、西丽枢纽段（全长约4.4km）由路基敷设方式改为高架桥，并充分利用桥下空间：一是将道路两侧南北向道路打通，增加西丽枢纽对外联系通道。二是结合敷设方式调整，预留广深高速桥下道路（宝深路）建设条件，满足西丽枢纽进出需求。 （二）对广深高速南头立交进行改造，增加西丽高铁枢纽“快进快出”衔接通道。 补充说明：现状南头立交为苜蓿叶式立交形式，目前已无法适应城市发展，特别是西丽枢纽的建设需要。如不对该节点整体交通组织进行优化，西丽枢纽周边交通问题将难以得到根本性改善。建议结合广深高速西丽枢纽段路基改桥，按照“简化设计，保主要转向，舍次要功能”的思路重构南头立交，采用“定向匝道”+“菱形立交”的组织形式，增加西丽高铁枢纽内部上落客区与周边高快速路的直接联系通道，满足城市便捷转换和枢纽“快进快出”功能，提高服务能力。 （三）新增沙河东、北环大道两处高速出入节点，加快推进西丽高铁枢纽周边南海大道等城市主干道改造提升工作。 补充说明：现状南头立交承担了南山全区及福田区部分上下高速出行需求，节点拥堵明显。未来南山区新增开发规模较现状增加约1倍（预计南山区未来城区开发规模将翻倍增长），对外出行需求将显著增加，有必要在大沙河以东增加沙河东、北环大道两处高速出入节点，均衡出行服务，满足出行需求，缓解南头立交节点交通压力，更好为西丽枢纽对外进出提供服务。 南海大道、茶光路是紧邻西丽枢纽的城市主干道，未来将承担西丽枢纽大量道路交通的集散需求；留仙大道是支撑西丽高铁新城、西丽湖国际科教城等南山北部重点片区发展建设的重要通道。有必要结合西丽高铁新城建设，同步对上述三条道路进行改造提升。 |  |