附件

配建公交首末站信息服务设施有关标准条文摘录

一、《深圳市建筑配建公交首末站设计导则（2022年修订版）》条文摘录

5.2.2.4候车区、下客区应设置站牌、信息显示屏等信息服务设施，宜设置发车语音提示等适老化设备，并与人行设施集成设计，相关设施设备应符合《无障碍设计规范》（GB50763-2012）和《深圳市公交首末站上下客区设置指引》（试行）等文件的规定。

二、《深圳市配建公交首末站设施建设指引（试行）》条文摘录

7.3智能电子站牌

7.3.1接驳型配建公交首末站宜采用智能电子站牌，实时发布公交线路动态信息。

7.3.2宜结合站内实际建设条件，采用悬挂式或立柱式智能电子站牌。

7.3.3应预留与政府监管平台对接的接口，且接口应满足webservice通信协议。

三、《深圳市公交首末站上下客区设置指引（试行）》条文摘录

5.信息服务

5.1.信息服务设施是为了给乘客提供必要的出行信息服务，相关设施应与候乘设施集成设计。包括站牌、信息显示屏等。
    5.2.站牌应包括本上客区名称、线路名、沿线各站名称及站号（分段计价票制公交车）、行驶方向、票制、票价及始发站首末车发车时间等信息。
    5.3.站牌牌面顶部距地面的高度不应大于2.2m，牌面底部距离地面不宜小于0.7m，且可采用金属薄板、塑胶板、钢化玻璃板等材质。
    5.4.上客区域应设置信息显示屏，显示线路号及与调度系统关联的实时发班信息，至少应披露各线路下一班发车时间，信息显示屏宜集成语音广播实时播报发班信息。
    5.5.根据实际情况，信息显示屏可独立设置或与站牌统一设置，信息显示屏形式及大小可按照使用方便、经济实用性原则灵活设置，并满足户外环境使用要求。