密级：公开

建议第20230276号

案    由：关于优化公共交通服务满足市民高质量交通出行的建议

提 出 人：王艳梅,何珊珊,叶海强,叶伟强,曲光吉,刘宝瑞,许明炎,陈琳,谢呼,张天瑜,肖文杰,孙嘉,孙迎彤,帅红宇,邓鹏,赵燕锡,谢粤辉(共17名)

办理类型：主汇办

承办单位：市交通运输局(主办),市公安局

内    容：

一、案由

为满足深圳居民的出行需求，深圳常规公交系统伴随着城市的发展已经遇到了很多的问题，2011年常规公交系统的日均运送量650万人，当时已建成的轨道交通177公里，到了2021年常规公交系统的日均运送量300万人，轨道交通里程达到431公里，常规公交客运量仅占公共交通客运量的1/3，可见城市的出行方式已经由单一的公交转成轨道+公交方式。居民出行需求和出行结构发生的显著变化，对公交规划要满足的“便捷、可靠、高效”等要素产生挑战。

过去三年公交运营受疫情冲击、轨道新开线路和电动车的分流，常规公交乘客还在减少。2009年之前，公交系统自负盈亏，线路是市场化配置，根据乘客需要，有些中小巴线路可以做到3-5分钟一趟车，道路出行也较为顺畅，公交出行非常便捷。当前深圳公交构建了三层次线网服务，在长距离快速出行和线路纵深覆盖上取得了较好成效。但是在一些主要客流通道上，公交线路尚未优化调整到位，以深南大道为例，部分路段单端面有30-50条公交线。随着轨道交通的线路不断增加，轨道单日客流也突破了800万人次/日，公交和轨道交通如何高效协同的问题摆在了城市运营者面前。

二、存在问题

一是目前受多重因素影响，公交空车严重。

2021年，深圳市共运营公交线路936条，运营车辆约16000辆，供给规模大，但车辆利用程度不高。根据相关调研，高峰期深圳跨关主要通道公交满载率不足40%，深南大道、龙岗大道、宝安大道等主要客流走廊高峰期空车现象非常明显。从运营效益上看，深圳公交单车日均客运量也仅为150人次/标台，在国内大城市里相对较低。

公交线网重复和曲折度过高也是加剧公交空车现象的重要因素。一方面，截至2021年底，深圳公交线网重复系数为5.35，其中原特区内高达6.4，梅观路、深南大道、龙岗大道等城市客流主通道断面单向线路超过30条，聚集度非常高，呈现明显的公交线网内部及与轨道走廊的服务同质化。另一方面，深圳近9成公交线路非直线系数高于1.4（国家规范要求公交线路非直线系数不高于1.4），8%的线路大于3，部分线路仍较为曲折，便捷性欠佳，难以吸引市民选乘公交。

二是公交站候车时间很长，出行不便利和不可靠。

2021年，深圳市高峰时段公交线路平均发班间隔11.6分钟，整体服务间隔仍与国家规范的要求（市区高峰时间发车间隔不宜大于8分钟）差距较大。其中快线平均13.5分钟一班，干线11.7分钟，支线14.0分钟。干线和支线作为主要满足居民高频中短途日常生活出行需求的线路，特别是支线，作为公交网络的“毛细血管”，深入次干道和街巷，为居民提供短距离可达服务，候车时间的长短直接影响居民选择公交出行的意愿。为体现公交服务的便利性和提升竞争力，干线和支线候车时间不宜过长。

新加坡购买服务运营性能标准其中有关发班间隔的规定：至少80%的线路高峰发车间隔不大于10分钟，至少90%的接驳线路高峰发车间隔不大于10分钟，至少85%的线路平峰发车间隔不大于20分钟。而深圳常规公交高峰发车间隔在10分钟内的线路仅为40%，大部分公交线路发班间隔过大，很难满足市民期盼。

公交路权保障不足也是导致公交候车时间过长的原因，虽然深圳已在全市设置公交专用道1075车道公里，但全市次干道及以上道路设置率仅达到18%，一些关键走廊、关键交叉口仍未有公交专用道或公交优先信号保障。公交专用路权得不到有力保障，使得公交速度也得不到有效提升，2021年深圳公交高峰运速只有17公里/小时，近年来持续下降。常规公交相对小汽车仍缺乏优势，在轨道交通新线路投入运营的情况下，深圳近两年公共交通分担率未实现增长，尤其公交方式的分担率持续下降，可见公交速度过低，难以满足市民对出行高效、便捷、可靠的期望，也就难以与轨道、小汽车等方式竞争。

三是线路里程长、换乘时间长，影响公交要实现的便捷、可靠、经济的目标。

目前深圳公交线路平均长度超22.5公里，部分公交干线运营里程过长，直达率较高，但公交直达率高时效率就会低，单车日均客流量低于北京和上海，造成财政资源的巨大浪费。过长的线路也导致线路发车频率较低，换乘时间长，乘客换乘意愿低。深圳公交线路的换乘率1.1，在类似的条件下，国际上公交换乘率是1.4，轨道交通是1.6-1.7。关于如何改变换乘率，巴塞罗那有成熟的经验，从70条公交线路整合成28条，换乘率提高1.7，整体运力下降了，但服务频率高，跟轨道看齐，实现了快速换乘，达到便捷、可靠、经济目标。通过合理设置线路长度，提高发班服务频率，减少换乘等候时间，提升乘客公交出行换乘意愿，增强公交网络效应。

四是轨道网和公交两网融合不够，还缺乏有效的接驳网。

深圳的公交站点覆盖率按直径500米计算达到100%，按直径300米达到80%；轨道站点按照出入口直径500-700米计算覆盖率达10%。轨道和公交的两网融合关键在于接驳网的打通。2021年城市轨道接驳公交线路中支线占所有接驳线路仅16%，全市仅有44%的地铁站点可接驳公交支线乘客通过支线接驳轨道出行便利性不高。同时，公交接驳线路服务频率需提升，提供高频次3分钟接驳，减少出行者换乘候车时间，否则出行者就会打车。三网融合就是在两网融合的基础上加上慢行网即接驳网，做好最后一公里的微循环。当然，不能为接驳而接驳，要为出行需求而设，否则会浪费财政资源。

五是，市场化运营和非市场化运营需要重新规划需要调整。截至2021年底，深圳市运营的网络预约公交线路超过600条，有关数据显示深圳预约公交平均每班次客运量18人次，上座率约40%，总体上网络预约公交每班次车辆利用程度不高。为了服务广大市民的出行，公交系统一直靠政府补贴维持其运营。通常常规公交按照客流量、免费乘客量、车耗、油费/充电电费、人工、非电动公交车按照八年、电动汽车小于八年等计算成本，公交平均每公里需政府补贴费用远超票价。而三大公交公司经营的“点对点运营、中间无上落客”的预约类公交（e巴士、优点巴士），虽然对乘客来说出行更加便利，但其载客量不足，明显占用的政府补贴支出更高。通常，我们认为政府公交提供普惠出行服务，而不是个性化的高品质公交，所以现在三大公交公司如何合理解决市场化和非市场的问题，而不是一味靠财政补贴，把市场化的项目用财政来养活。

三、对策建议

（一）优化公交三层次结构，重点打造高频骨干线网络。

深圳已经形成“轨道交通为主体、常规公交为网络”的多层次公共交通网络，原来“快-干-支”的公交网络功能和结构应相应优化调整，提倡与轨道交通错位服务、差异化发展。建议在全市主要公交客流走廊、主要客流通道构建高频发车的公交骨干线网络，同一路段原则上只保留一条高频骨干线路运行；重点在轨道大客流区间开设高峰“点对点直达公交”，提供定点发车的快线服务；同时还应加大轨道覆盖不足地区骨干线路运力投放。

（二）加强公交路权保障，助力公交智慧化发展。

在高频骨干线网络上，强化公交专用道、公交信号优先等公交路权保障，切实提升公交速度，确保常规公交出行的可靠性，提升公交出行吸引力。同时公交专用道、公交专用信号等设施的建设，也能为常规公交智能调度、无人驾驶等智慧化解决方案提供路权保障支持。建议选取深南大道、龙岗大道、G107等主要公交客流走廊，试点实施无人驾驶公交。

（三）深化推进轨道和公交双网融合，打造一体化公共交通服务体系。

轨道已成为公共交通出行的主体，随着轨道网络密度的持续提升，常规公交功能应逐步转型为轨道提供接驳服务。有必要改变目前高直达率的公共交通出行模式，提倡通过高效便捷的换乘，优化公共交通系统的整体运输效率。因此应强化常规公交-常规公交、常规公交-轨道交通、轨道交通-轨道交通的换乘效率，促进公共交通出行换乘“无感化”。采取的手段包括但不限于换乘票价优惠、空间上减少换乘步行距离、时间上加强服务时间协同、服务上加强换乘信息指引等，

（四）强化公共交通网络末端的公交和慢行接驳网络建设，实现出行便利、安全、可靠和经济。

结合未来轨道多条线路开通，及时研究取消与轨道同质化低效线路，降低线网重复率。在轨道交通走廊、公交骨干线网络末端，鼓励和强化高频微循环公交支线发展，延伸公共交通网络的通达深度。优化换乘票制票价，实现接驳换乘的经济便利。合理评估公交接驳需求，因地制宜完善慢行交通网络建设，解决公交车站及地铁口到办公楼或者住宅小区的最后一公里问题。探索无人驾驶接驳摆渡车辆在公交网络末端接驳应用。

（五）尝试改革运营方式，探索预约类公交市场化运营。

建议政府补贴仅满足民生普惠需求，国有公交专营企业专注于公益性、保障性的普惠公交服务。对于e巴士等预约类公交、旅游观光、Mass公交等品质化、个性化的公交服务，建议开放市场化运营，充分发挥市场的调节作用。