2025-XX-XX 发布

SJG

SJG XXX – 2025

2025-XX-XX 实施

深圳市工程建设地方标准

道路工程低碳设计标准

Standard for Low-carbon Design of Road Engineering

（征求意见稿）

深圳市住房和建设局

发布

深圳市工程建设地方标准

道路工程低碳设计标准

Standard for Low-carbon Design of Road Engineering

SJG XXX - 2025

2025 深圳

前    言

根据《深圳市住房和建设局关于发布〈2023年度深圳市工程建设地方标准制修订计划（第二批）〉的通知》的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外先进标准，结合深圳市的实际，并在广泛征求意见的基础上，制订了本标准。

本标准主要技术内容：1.总则；2.术语和符号；3.基本规定；4.碳排放计算方法与流程；5.低碳能源与资源的利用；6.低碳材料、技术、工艺与设备；7.全寿命周期低碳设计要求；8.低碳评价。

请注意本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由深圳市住房和建设局批准发布，由深圳市交通运输局业务归口，并组织天津市政工程设计研究总院有限公司等编制单位负责技术内容的解释。本标准实施过程中如有意见或建议，请寄送天津市政工程设计研究总院有限公司（地址：天津市和平区营口道239号，邮编：300040），以供今后修订时参考。

本标准主编单位：深圳市交通公用设施建设中心

天津市政工程设计研究总院有限公司

本标准参编单位：北京正合绿势生态科技有限公司

中交第一公路勘察设计研究院有限公司

中交第二公路勘察设计研究院有限公司

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司

恒津设计有限公司

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

本标准主要指导人员：

目    次

1  总则	1

2  术语和符号	2

2.1  术语	2

2.2  符号	3

3  基本规定	5

3.1  低碳设计原则	5

3.2  碳排放指标体系	6

3.3  低碳道路技术要点	7

4  碳排放计算方法与流程	9

4.1  一般规定	9

4.2  计算方法	9

4.3  计算流程	13

5  低碳能源与资源的利用	15

5.1  一般规定	15

5.2  可再生能源的利用	15

5.3  资源的再生利用	16

6  低碳材料、技术、工艺与设备	19

6.1  一般规定	19

6.2  低碳材料	19

6.3  低碳技术与工艺	19

6.4  低碳设备	20

7  全寿命周期低碳设计要求	21

7.1  一般规定	21

7.2  设计阶段低碳设计要求	21

7.3  设计阶段参数优化	26

7.4  施工阶段低碳设计要求	31

7.5  运营维护阶段低碳设计要求	32

7.6  全过程低碳管理	33

8  低碳评价	35

8.1  一般规定	35

8.2  评价要求和流程	35

8.3  评价方法与指标	36

附录A  道路工程全寿命周期碳排放量计算表单	42

附录B  碳排放因子	45

附录C  碳汇	99

本标准用词说明	103

引用标准名录	104

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms and Symbols	2

2.1  Terms	2

2.2  Symbols	3

3  Basic Requirements	5

3.1  Low-carbon Design Principles	5

3.2  Indicator System of Carbon Emission	6

3.3  Key Technical Points of Low-carbon Road Engineering	7

4  Calculation Method and Process for Carbon Emission	9

4.1  General Requirements	9

4.2  Calculation Method	9

4.3  Calculation Process	13

5  Utilization of Low-carbon Energy and Resources	15

5.1  General Requirements	15

5.2  Utilization of Renewable Energy	15

5.3  Recycling of Resources	16

6  Low-carbon Materials, Technologies, Processes, and Equipment	19

6.1  General Requirements	19

6.2  Low-carbon Materials	19

6.3  Low-carbon Technologies and Processes	19

6.4  Low-carbon Equipment	20

7  Low-carbon Design Requirements on LCA	21

7.1  General Requirements	21

7.2  Low-carbon Design Requirements in the Design Stage	21

7.3  Parameter Optimization in the Design Stage	26

7.4  Low-carbon Design Requirements in the Construction Stage	31

7.5  Low-carbon Design Requirements in the Operation and Maintenance Stage	32

7.6  Integrated Low-carbon Management	33

8  Low-carbon Evaluations	35

8.1  General Requirements	35

8.2  Evaluation Requirements and Processes	35

8.3  Evaluation Methods and Indicators	36

Appendix A  Carbon Emission Accounting Form for Road Engineering on LCA	42

Appendix B  Carbon Emission Factors	45

Appendix C  Carbon Sink	99

Explanation of Wording in This Standard	103

List of Quoted Standards	104

# 1  总    则

1.0.1  为响应国家出台的碳达峰、碳中和政策，支持交通可持续发展，提升道路工程品质，引导道路工程在设计阶段考虑其全寿命周期减碳，规范道路工程碳排放计算方法，增强企业对碳排放核算、报告、核查的意识，制订本标准。

1.0.2  本标准适用于新建、改建、扩建、大修、运营维护、拆除、重建各等级道路工程的低碳设计、碳排放量计算及评价。

1.0.3  本标准依据设计阶段的初步设计文件、施工图设计文件、造价文件等资料，采用全寿命周期方法，测算与道路工程有关的材料生产阶段、材料运输阶段、施工阶段、运营维护阶段、拆除阶段相关活动产生的碳排放。

1.0.4  市政给水、排水、再生水、电力、通信、燃气、照明、监控、海绵城市、综合管廊、交通疏解等配套工程，可参照本标准执行。

1.0.5  道路工程碳排放计算除应符合本标准规定外，尚应符合国家、行业及地方现行有关规范、标准的规定。

# 2  术语和符号

# 2.1  术    语

2.1.1  道路工程碳排放  carbon emission of road engineering

道路工程作为最终产品，在其全寿命周期内所消耗各种资源、能源向外界环境排放的温室气体总量，包括与道路工程有关的材料生产、材料运输、施工、运营维护、拆除等阶段相关活动产生的以二氧化碳当量表示的排放总量。

2.1.2  直接碳排放  direct carbon emission

以道路工程项目为单位，企业或组织拥有或控制的温室气体排放源所产生的碳排放。

2.1.3  间接碳排放  indirect carbon emission

以道路工程项目为单位，企业或组织不能直接拥有或直接控制排放源，消耗的外购资源和能源包括材料及能源生产、电力生产、水资源、废弃物处置等所产生的碳排放，不考虑人员通勤、办公与生活消耗产生的碳排放。

2.1.4  碳排放因子  carbon emission factor

将能源和材料消耗量与二氧化碳排放相对应的系数，用于量化道路工程在与其有关的材料生产、材料运输、施工、运营维护、拆除等阶段相关活动的碳排放。

2.1.5  计算边界  accounting boundary

从全寿命周期全过程出发，道路工程在与其有关的材料生产、材料运输、施工、运营维护、拆除等相关活动的温室气体排放的计算范围。

2.1.6  排除门槛  exclusion threshold

用于界定不予量化的温室气体排放的定性或定量的要求。

2.1.7  碳汇  carbon sink

在划定的道路工程项目范围内，绿化植被从空气中吸收并存储的二氧化碳量。

2.1.8  活动水平数据  activity data

导致温室气体排放或清除的道路工程在与其有关的材料生产、材料运输、施工、运营维护、拆除等相关活动量的表征值。

2.1.9  绿色建材  green building material

在全寿命周期内可减少对资源的消耗、减轻对生态环境的影响，具有节能、减排、安全、健康、便利和可循环特征的建材产品。

2.1.10  建筑废弃物  construction and demolition waste

新建、改建、扩建和拆除各类建（构）筑物、市政管线、交通设施以及装修房屋等工程施工活动中产生的各类废弃物，包括工程渣土、拆除废弃物、工程泥浆、施工废弃物和装修废弃物等。

2.1.11  建筑垃圾  construction trash

建筑工程与道路、桥梁和隧道等市政工程施工、拆除过程中产生的废物料。

2.1.12  可再生能源  renewable energy

在自然界中可以不断利用、循环再生，对环境无害或危害极小，而且资源分布广泛，适宜就地开发利用的能源，包括太阳能、风能、地热能等。

2.1.13  资源化利用  resource reuse and recycling

建筑垃圾经处理转化成为有用物质的方法。

# 2.2  符    号

2.2.1  碳排放量和碳汇量

| C | ——道路工程全寿命周期的碳排放总量； |
| --- | --- |
| CCC | ——碳汇总量； |
| CCHC | ——拆除阶段的碳排放量； |
| CCHCCL | ——拆除阶段的材料回收产生的碳排放量； |
| CCHCNY | ——拆除阶段的能源消耗产生的碳排放量； |
| CSC | ——材料生产阶段的碳排放量； |
| CSG | ——施工阶段的碳排放量； |
| CYS | ——材料运输阶段的碳排放量； |
| CYW | ——运营维护阶段的碳排放量； |
| CYWCL | ——运营维护阶段的材料消耗产生的碳排放量； |
| CYWNY | ——运营维护阶段的能源消耗产生的碳排放量。 |

2.2.2  碳排放因子

| Fi | ——第i种材料的碳排放因子； |
| --- | --- |
| Fp | ——运营维护阶段第p种能源的碳排放因子； |
| Fq | ——拆除阶段第q种能源的碳排放因子； |
| Fr | ——第r种材料的运输方式下单位货运量单位运输距离的碳排放因子； |
| Fs | ——运营维护阶段第s种材料的碳排放因子； |
| Ft | ——拆除阶段第t种材料的碳排放因子； |
| Fw | ——第w种碳汇的碳汇因子； |
| FCjr | ——机械设备j所用能源r的碳排放因子。 |

2.2.3  工程定额和清单量

| Cw | ——第w种碳汇的面积； |
| --- | --- |
| Ecs | ——措施项目总能源消耗量； |
| Efx | ——分部分项工程总能源消耗量； |
| Ep | ——运营维护阶段第p种能源的消耗量； |
| ESG | ——施工阶段总能源消耗量； |
| Ev | ——第u个项目第v种机械设备单位台班的能源消耗量； |
| Evv,u | ——第u个项目中小型施工机具消耗能源消耗量； |
| Ey | ——第x个项目第y种机械设备单位台班的能源消耗量； |
| Fjr | ——机械设备j每台班能源r的消耗量； |
| Mi | ——第i种材料的消耗量； |
| Mr | ——第r种材料的运输量； |
| Ms | ——运营维护阶段第s种材料的消耗量； |
| Mt | ——拆除阶段第t种材料的回收量； |
| Nj | ——机械设备j的台班量； |
| Nq | ——拆除阶段第q种能源的消耗量； |
| Nu,v | ——第u个项目单位工程量的第v种机械设备的台班量； |
| Qcs,x | ——措施项目中第x个项目的工程量； |
| Qfx,u | ——分部分项工程中第u个项目的工程量； |
| Tx,y | ——第x个措施项目单位工程量的第y种机械设备的台班量。 |

2.2.4  能耗系数及其他

| Cℎ | ——采用功能单位ℎ时的道路工程碳排放指标； |
| --- | --- |
| Dr | ——使用第r种材料的平均运输距离； |
| fcs,x | ——措施项目中第x个项目的能耗系数； |
| ffx,u | ——分部分项工程中第u个项目的能耗系数； |
| Lℎ | ——功能单位ℎ的总量。 |

2.2.5  低 碳 评 价

| at | ——评价项目第t个底层评价指标的实际评分值； |
| --- | --- |
| F | ——“碳达峰、碳中和”的目标符合性评分值； |
| ωt | ——评价项目第t个评价指标的最大评分值。 |

# 3  基 本 规 定

3.1  低碳设计原则

3.1.1  道路工程低碳设计，应在保证经济、安全、绿色、生态、智慧等基本要求的前提下，以经济高质量发展与城市品质提升为目标，结合工程实际和项目定位，采用全过程工程咨询等组织管理方式，在设计阶段合理选择技术标准、精心比选工程方案，将减少碳源、增加碳汇的理念贯穿道路工程的设计、施工、运营维护及拆除等过程。

3.1.2  道路工程设计阶段，应在保证道路工程总体方案合理性以及构造物设置科学规范化的前提下，合理选择低碳设计方案和措施。

3.1.3  道路工程施工阶段，低碳设计应考虑以下因素：

1  采用精益化施工组织方案，协调不同专业的施工工序；

2  使用低碳材料、可再生材料和新型材料；

3  合理安排物资调配、储存和使用，控制材料损耗率；

4  制定合理的能源消耗指标；

5  选择能源利用率高、碳排放低的机械设备；

6  采用节水技术，施工废水、生活污水再生利用；

7  推行标准化建造，推广环境友好型的施工工艺、绿色技术和可持续施工方法；

8  推行废弃物的源头减量、分类、回收、处理和综合利用。

3.1.4  道路工程运营维护阶段，应从照明、通风、供配电、房屋建筑、供暖、空调、用水、运输、维护材料、养护设备等相关活动控制碳排放。

3.1.5  道路工程拆除阶段，应从拆除工艺、机械设备、废弃物分类和资源化利用、生态修复等相关活动控制碳排放。

3.1.6  可行性研究、初步设计、施工图设计、竣工结算与决算等阶段宜计算道路工程碳排放量和碳排放强度。

3.1.7  新建、改建、扩建、大修、运营维护、拆除、重建的各等级道路工程的设计方案宜进行低碳比选与优化。

3.1.8  可行性研究阶段侧重描述项目背景、功能定位、技术工艺方案、选址与建设工程方案、项目估算总投资、全寿命周期建设及运营维护管理分析、环境影响分析、社会效益评价等内容，道路工程低碳设计应分析评估碳排放控制措施对上述内容的影响。

3.1.9  初步设计阶段侧重描述项目区位、建设条件、设计理念及控制因素、设计方案比选、专项设计、节能环保措施，主体工程和各分项工程的工程数量、材料数量及设备数量，设计概算、控制建设项目投资等内容，道路工程低碳设计应分析评估碳排放控制措施对上述内容的影响。

3.1.10  施工图设计阶段侧重描述项目区位、工程规模、建设条件、技术标准、道路平面、纵断面和横断面设计、交叉设计、路基设计、路面设计、人行系统及附属设计、公交设施设计、道路相关设施布置、专项设计、节能及环保设计、施工期交通疏解组织设计、施工技术要求及注意事项，主体工程和各分项工程的工程数量、材料数量及设备数量，施工图预算等内容，道路工程低碳设计应分析评估碳排放控制措施对上述内容的影响。

3.2  碳排放指标体系

3.2.1  材料生产应考虑以下因素：

1  材料生产碳排放包括水泥、钢材、沥青、砂石料等从原材料开采、生产、加工、贮存、完成养护等产生的碳排放，以及材料回收及循环利用的碳排放；

2  材料生产消耗能源类型包括煤、油（柴油、汽油、重油）、天然气、电力等；

3  对于道路工程施工现场以外的材料生产碳排放属于间接碳排放；

4  材料生产是道路工程建造全过程中碳排放最高的环节，道路工程低碳设计需减少材料生产的碳排放；

5  废旧路面、建筑垃圾、工业固废、拆除产生的资源化利用材料，按照设计配合比计算道路工程建设材料碳排放。

3.2.2  材料运输应考虑以下因素：

1  材料运输碳排放包括材料和构件等自来源地运输至工地或指定堆放地点，以及自工地贮存仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点运输至现场施工地点的碳排放；

2  材料运输方式包括货车运输、电力机车运输、货船运输等；

3  材料和构件等运输至施工现场产生的碳排放计入材料运输产生的碳排放量；

4  机械设备、材料及构件在施工现场的其他运输产生的碳排放计入施工阶段碳排放量。

3.2.3  施工应考虑以下因素：

1  道路工程施工碳排放包括机械设备、小型机具、临时设施使用产生的碳排放；

2  施工消耗能源类型包括煤、油（柴油、汽油、重油）、天然气、电力等；

3  道路施工碳排放包括临时工程、清表清淤、土石方、路基、路面、排水、支排水管、管线、交通标志标线和景观绿化等相关活动产生碳排放；

4  桥梁施工碳排放包括下部结构、上部结构、基础工程、桥面铺装及附属结构等相关活动产生碳排放；

5  隧道施工碳排放包括超前支护、洞身开挖、围岩支护、二次衬砌、防排水、路面、装饰和通风照明等相关活动产生碳排放；

6  策划、设计、采购、管理、财务等所产生的碳排放归纳为施工的其他直接碳排放，不计入道路工程碳排放的统计；

7  施工使用的办公用房、生活居住房屋、公用房屋、生产用房屋和材料库房等临时设施的建设，纳入道路工程施工碳排放的统计；

8  临时设施被改造为永久设施，对原有结构进行重建或升级，计入道路工程施工碳排放的统计。

3.2.4  运营维护应考虑以下因素：

1  运营维护碳排放包括道路工程的日常使用及维护、养护、改造和巡查等产生的碳排放；

2  光伏发电等可再生能源利用按照《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366的要求予以扣除相应的碳排放量；

3  运营维护附属设施中房屋建筑按照《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366的要求计算碳排放；

4  日常养护、预防养护、专项养护等活动，按具体项目统计相关消耗数据。

3.2.5  拆除应考虑以下因素：

1  道路工程拆除碳排放包括废弃物产生、废弃物现场管理、废弃物运输、废弃物处置处理等产生的碳排放；

2  废弃物的清理、收集、分拣、分类、运输、回收、处理、循环利用等，计入道路工程拆除碳排放的统计；

3  旧路拆除、旧桥拆除、路面铣刨等活动，按具体项目统计相关消耗数据。

3.2.6  碳汇应考虑以下因素：

1  碳汇统计在道路建设和管理范围内的绿植固碳量；

2  收集植被种类、栽种量、栽种面积、单位时间单位面积的固碳量等资料综合评估碳汇量；

3  对道路工程的中分带、侧分带、行道树、绿化带、边坡等区域的植被及附属设施（包括建筑、农田等）进行碳汇量叠加估算。

3.3  低碳道路技术要点

3.3.1  在满足功能、质量、安全要求的基础上，围绕生态环保、绿色低碳等方面，应合理选用道路工程的标准及灵活运用技术指标。

3.3.2  道路工程应建立涵盖设计、施工全过程一体化设计机制，实现材料生产、材料运输、施工、运营维护、拆除等各方的前置参与，统筹管理项目方案设计、初步设计和施工图设计。

3.3.3  道路工程应推进道路、桥梁、隧道、市政管线、机电、景观、海绵城市等全专业系统化协同设计，实施标准化、模块化设计，并积极应用新技术。

3.3.4  道路工程应结合材料生产、运输和施工工艺要求，对道路工程重点、难点部位和复杂节点等进行深化设计，并对危险性较大和工序复杂的方案进行三维模拟和可视化交底。

3.3.5  道路工程全寿命周期内，材料生产、材料运输、施工、运营维护、拆除阶段的应使用可再生能源。

3.3.6  道路工程低碳设计应通过地理信息系统（GIS）和建筑信息模型（BIM）技术比选方案，减少填挖方和生态破坏，合理避让生态敏感区。

3.3.7  道路工程低碳设计应选择环保、绿色、低碳、新型的材料，包括沥青混合料掺和再生骨料、水泥混凝土利用工业固废、桥梁主体结构应用超高性能混凝土等，其中可再利用材料和可再循环材料的使用比例不低于所耗材料总重量的10%。

3.3.8  道路工程宜应用利废建材，其中采用一种利废建材时，其占同类建材的用量比例不低于50%；选用两种及以上利废建材时，每一种占同类建材的用量比例均不低于20%。

3.3.9  道路工程低碳设计应选择本地建设材料供应商，其中施工现场500km以内生产的建设材料及设备重量占建设材料及设备总重量的比例不低于70%，砂石料等大宗材料运输平均距离小于100km，新能源车辆数量占运输车辆总量的比例不低于60%。

3.3.10  道路工程低碳设计应统筹确定各类建材及机械设备的设计使用年限。

3.3.11  道路工程低碳设计应采用温拌沥青技术（特殊路段需专项论证）、预制装配及建筑垃圾回收工艺。

3.1.12  道路工程低碳设计应在可行性研究、初步设计、施工图设计阶段明确装配式技术的应用要求，并逐步提高道路工程的预制装配率和标准化水平。

3.3.13  道路工程低碳设计应控制单位工程单位长度的用电量、用水量。

3.3.14  道路工程低碳设计应科学布设施工作业区、办公区和生活区，保证料场、拌合站及运输道路的紧凑集约布局。

3.3.15  道路工程施工阶段应制定绿色施工方案，应用预制装配式结构，实施废弃物综合利用，优先选用再生材料、绿色建材等。

3.3.16  道路工程运营维护阶段应采用高效的养护方式，提升道路整体服役性能。

3.3.17  道路工程运营维护阶段应采用高效的低碳节能技术。

3.3.18  道路工程运营维护阶段应在交通节点和关键路段增加智能交通设备，包括智能红绿灯、动态导向标志等，并通过实时数据和交通模型自动感知和响应不同交通模式的需求，提高交通系统的管理和控制能力。

3.3.19  道路工程拆除阶段应制定详细的拆除计划，对可回收的资源进行分类、分拣和回收利用，其中拆除过程中产生的材料综合回收利用率不低于85%。

3.3.20  道路工程低碳设计应合理设置绿化带和植被覆盖区域，优先选用能够适应当地气候和土壤条件、具备长期存活特点的植物。

3.3.21  对于用地紧张的现实情况，道路工程低碳设计应在高架桥、隔离栏、围墙及公交站等位置开展立体绿化。

3.3.22  政府投资类道路工程项目全寿命周期碳排放评价，应由市级交通主管部门、区级交通管理局负责统筹，项目建设单位执行碳排放计算和评估工作，并组织具有工程咨询甲级或者环评乙级以上专业资质的第三方机构编制报告，经过低碳咨询专家组评审通过后报主管部门备案。

# 4  碳排放计算方法与流程

4.1  一 般 规 定

4.1.1  道路工程碳排放计算边界应覆盖项目建设全过程，从全寿命周期出发，核算与其有关的材料生产、材料运输、施工、运营维护、拆除等相关活动的温室气体排放量。

4.1.2  道路工程碳排放计算应采用排放因子法，并优先选用深圳市本地化的排放因子，如无本地数据则参考国家或行业标准中适用于深圳地区的排放因子。

4.1.3  在道路工程工程可行性研究、初步设计和施工图设计阶段，碳排放计算应以建设项目的单项工程、单位工程、分部工程、分项工程及作业为基本单元，采集工程量清单以获取相关活动数据。

4.1.4  在道路工程竣工结算与决算阶段，道路工程碳排放计算应以竣工文件为依据，采集工程量清单、施工汇总表、结算与决算清单。

4.1.5  道路工程碳排放计算结果可用于评估排放水平和减排潜力，并指导低碳设计。

4.2  计 算 方 法

4.2.1  道路工程碳排放计算应收集并分析工程规划与设计图、投资估算文档、设计概算文档、施工图预算文档、竣工结算与决算文档、建筑信息模型（BIM）等资料，利用道路工程定额的结构划分方法和工程量清单，实现全过程、各环节核算道路工程所涉及的材料生产、材料运输、施工、运营维护、拆除等相关活动的温室气体排放量。

4.2.2  道路工程碳排放计算公式

1  应在满足国家现行规范与标准要求的基础上，根据不同需求按阶段核算道路工程相关活动的温室气体排放量，采用排放因子法将分阶段的结果累计为道路工程全寿命周期的碳排放量；

2  根据全寿命周期的指标体系，道路工程碳排放应采用公式4.2.2计算：

C=CSC+CYS+CSG+CYW+CCHC−CCC             （4.2.2）

式中：

| C | ——道路工程全寿命周期的碳排放总量（tCO2e）； |
| --- | --- |
| CSC | ——材料生产阶段的碳排放量（tCO2e）； |
| CYS | ——材料运输阶段的碳排放量（tCO2e）； |
| CSG | ——施工阶段的碳排放量（tCO2e）； |
| CYW | ——运营维护阶段的碳排放量（tCO2e）； |
| CCHC | ——拆除阶段的碳排放量（tCO2e）； |
| CCC | ——碳汇总量（tCO2e）。 |

4.2.3  材料生产阶段的碳排放计算公式

1  应查询道路工程建设的造价文件、设计图纸、采购清单等技术资料，采用工程定额和工程量清单分析法，统计材料、构件、零件、半成品和成品的消耗量；

2  参与碳排放计算的材料总重量应不低于道路工程所耗材料总重量的95%，重量比小于0.1%的材料可不予计算；

3  当使用可再生材料时，应参考《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366的要求，按其所替代的初生材料碳排放的50%计算，在公式4.2.3的基础上乘以0.5的系数；

4  材料生产阶段的碳排放应采用公式4.2.3计算：

CSC=i=1mMi×Fi                         （4.2.3）

式中：

| Mi | ——第i种材料的消耗量（t）； |
| --- | --- |
| Fi | ——第i种材料的碳排放因子（tCO2e/t）； |
| i | ——材料类型编号，i=1,2,⋯,m。 |

表4.2.1  工程定额的含义和用途

| 定额 名称 | 含义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| - 材料消耗定额 | - 在节约与合理使用材料的条件下，生产单位合格产品所需材料的数量标准 | - 施工企业编制材料用量计划、签发领料卡和实施定额承包； - 编制预算定额和施工定额 |
| - 机械台 - 班定额 | - 在正常施工条件下，某种施工机械设备完成单位合格产品所需机械台班的数量标准 | - 施工企业考核机械设备生产效率、编制施工企业计划和按定额实施承包； - 编制预算定额和施工定额 |
| - 施工 - 定额 | - 确定施工单项、单位产品所需人工、材料和机械台班的数量标准 | - 施工企业内部核算、定额任务承包及两算（施工预算和施工图预算）对比 |
| - 预算 - 定额 | - 确定分部分项工程或构件所需人工、材料和机械台班社会平均消耗的数量标准 | - 编制单位估价表（预算定价） - 甲、乙方付款、预结算 - 施工单位审核施工图预算 |
| - 概算 - 定额 | - 确定扩大分部分项工程或构件所需人工、材料和机械台班合理综合消耗的数量标准 | - 编制初步（或扩大初步）设计概算 |
| - 投资估 - 算指标 | - 在项目建议书和可行性研究阶段编制的投资估算、计算投资需要量时使用的数量标准 | - 编制投资估算 |
| - 概算 - 指标 | - 确定建（构）筑物所需人工、材料和机械台班的数量标准 | - 编制初步设计或扩大初步设计概算，或用于物资分配、供应及编制计划 |
| - 竣工决算指标 | - 在建设项目或单项工程完工后，根据竣工图纸、设计变更和现场签证等文件编制实际支出费用和项目决算汇总表时使用的数量标准 | - 编制竣工决算和核定新增固定资产价值 |

注：本表格来源于专著：张孝存, 王凤来. 建筑工程碳排放计量[M]. 北京:机械工业出版社, 2022。

4.2.4  材料运输阶段的碳排放计算公式

1  应根据材料的货运量、平均运输距离、运输方式的单位货运量单位运输距离的碳排放因子及运输方式的单位货运量单位运输距离的能源消耗量确定材料运输阶段的碳排放量；

2  运输方式应包括道路、铁路、航空、水运（含海洋运输）等物流体系；

3  材料运输活动数据应结合材料供应地点、临时场站选址、运输方式、路况综合选定；

4  材料运输阶段的碳排放应采用公式4.2.4计算：

CYS=r=1mMr×Dr×Fr                    （4.2.4）

式中：

| Mr | ——第r种材料的运输量（t）； |
| --- | --- |
| Dr | ——使用第r种材料的平均运输距离（km）； |
| Fr | ——第r种材料的运输方式下单位货运量单位运输距离的碳排放因子[tCO2e/(t·km)]； |
| k | ——运输方式编号，r=1,2,⋯,m。 |

4.2.5  施工阶段的碳排放计算公式

1  应采用工程定额和工程量清单分析法，统计机械设备的台班量及能源消耗量；

2  结合能源的碳排放因子，施工阶段的碳排放应采用公式4.2.5-1计算：

CSG=j=1nNj×Ejr×FCjr                    （4.2.5-1）

式中：

| Nj | ——机械设备j的台班量（台班）； |
| --- | --- |
| Ejr | ——机械设备j单位台班能源r的消耗量（t/台班，或者采用KWh/台班）； |
| FCjr | ——机械设备j所用能源r的碳排放因子（tCO2e/t，或者采用tCO2e/KWh）； |
| j | ——机械设备类型，j=1,2,⋯,n； |
| r | ——能源的种类编号，常用能源主要有汽油、柴油、重油、天然气以及电能等。 |

3  施工阶段的能源消耗量应采用施工工序能耗估算法，根据各分部分项工程和措施项目的工程量、单位工程的机械台班消耗量和单位台班机械的能源用量逐一计算，汇总得到施工阶段能源总用量，按公式4.2.5-2计算：

ESG=Efx+Ecs                      （4.2.5-2）

式中：

| ESG | ——施工阶段总能源消耗量（t或KWh）； |
| --- | --- |
| Efx | ——分部分项工程总能源消耗量（t或KWh）； |
| Ecs | ——措施项目总能源消耗量（t或KWh）。 |

4  分部分项工程总能源消耗量应按公式4.2.5-3和公式4.2.5-4计算：

Efx=u=1UQfx,u×ffx,u                    （4.2.5-3）

ffx,u=v=1VNu,v×Ev+Evv,u                  （4.2.5-4）

式中：

| Qfx,u | ——分部分项工程中第u个项目的工程量（工程量计量单位）； |
| --- | --- |
| ffx,u | ——分部分项工程中第u个项目的能耗系数（t/工程量计量单位或采用KWh/工程量计量单位）； |
| Nu,v | ——第u个项目单位工程量的第v种机械设备的台班消耗量（台班）； |
| Ev | ——第u个项目第v种机械设备单位台班的能源消耗量（t/台班或采用KWh/台班）； |
| Evv,u | ——第u个项目中，小型施工机具不列入机械设备台班量，但其消耗的能源列入材料的部分能源消耗量（t或采用KWh）； |
| u | ——分部分项工程中的项目编号，u=1,2,⋯,U； |
| v | ——施工机械设备的编号，v=1,2,⋯,V。 |

5  措施项目总能源消耗量应按公式4.2.5-5和公式4.2.5-6计算：

Ecs=x=1XQcs,x×fcs,x                    （4.2.5-5）

fcs,x=y=1YTx,y×Ey                    （4.2.5-6）

式中：

| Qcs,x | ——措施项目中第x个项目的工程量（工程量计量单位）； |
| --- | --- |
| fcs,x | ——措施项目中第x个项目的能耗系数（t/工程量计量单位或采用KWh/工程量计量单位）； |
| Tx,y | ——第x个措施项目单位工程量的第y种机械设备的台班量（台班）； |
| Ey | ——第x个项目第y种机械设备单位台班的能源消耗量（t/台班或采用KWh/台班）； |
| x | ——措施项目编号，x=1,2,⋯,X； |
| y | ——施工机械设备的编号，y=1,2,⋯,Y。 |

4.2.6  运营维护阶段的碳排放计算公式

1  应包括照明、通风、动力系统、废弃物的回收、日常维护及可再生能源利用等运营维护道路工程产生的碳排放；

2  运营维护阶段的碳排放应按公式4.2.6-1、公式4.2.6-2和公式4.2.6-3计算：

CYW=CYWNY+CYWCL                        （4.2.6-1）

CYWNY=p=1PEp×Fp                        （4.2.6-2）

CYWCL=s=1SMs×Fs                        （4.2.6-3）

式中：

| CYWNY | ——运营维护阶段的能源消耗产生的碳排放量（tCO2e）； |
| --- | --- |
| CYWCL | ——运营维护阶段的材料消耗产生的碳排放量（tCO2e）； |
| Ep | ——运营维护阶段第p种能源的消耗量（t）； |
| Fp | ——运营维护阶段第p种能源的碳排放因子（tCO2e/t）； |
| Ms | ——运营维护阶段第s种材料的消耗量（t）； |
| Fs | ——运营维护阶段第s种材料的碳排放因子（tCO2e/t）； |
| p | ——能源的种类编号，p=1,2,⋯,P； |
| s | ——材料类型编号，s=1,2,⋯,S。 |

4.2.7  拆除阶段的碳排放计算公式

1  应采用实际拆除道路工程的能源消耗数据进行核算或采用能耗估算值进行核算；

2  拆除阶段材料回收产生的碳排放量应按其所回收材料的50%予以扣除；

3  拆除阶段的碳排放应按公式4.2.7-1、公式4.2.7-2和公式4.2.7-3计算：

CCHC=CCHCNY−CCHCCL                        （4.2.7-1）

CCHCNY=q=1QNq×Fq                        （4.2.7-2）

CCHCCL=t=1T0.5×Mt×Ft                     （4.2.7-3）

式中：

| CCHCNY | ——拆除阶段的能源消耗产生的碳排放量（tCO2e）； |
| --- | --- |
| CCHCCL | ——拆除阶段的材料回收产生的碳排放量（tCO2e）； |
| Nq | ——拆除阶段第q种能源的消耗量（t）； |
| Fq | ——第q种能源的碳排放因子（tCO2e/t）； |
| Mt | ——拆除阶段第t种材料的回收量（t）； |
| Ft | ——拆除阶段第t种材料的碳排放因子（tCO2e/t）； |
| q | ——能源的种类编号，q=1,2,⋯,Q； |

| t | ——材料类型编号，t=1,2,⋯,T。 |
| --- | --- |

4.2.8  碳汇计算公式

1  应根据绿地类型、植被的固碳能力、植被的种类和数量核算；

2  应按照平均单位面积CO2固定量指标来计算乔木、灌木、草地等不同类型植被的固碳能力；

3  碳汇应按公式4.2.8计算：

CCC=w=1WCw×Fw                        （4.2.8）

式中：

| Cw | ——第w种碳汇的面积（m2）； |
| --- | --- |
| Fw | ——第w种碳汇的碳汇因子（tCO2e/m2）； |
| w | ——碳汇的种类编号，w=1,2,⋯,W。 |

4.2.9  道路工程碳排放强度计算公式

1  在道路工程碳排放量的核算基础上，应采用不同功能单位碳排放指标评估碳排放强度；

2  功能单位可作为基准单位用来量化道路工程在与其有关的材料生产、材料运输、施工、运行、拆除等相关活动的系统功能。根据计算目标不同，常用的功能单位可区分为“整个道路工程”、“分部分项工程及措施项目”、“道路工程长度”等。

3  不同功能单位的道路工程碳排放指标应按公式4.2.9计算：

Cℎ=CLℎ                             （4.2.9）

式中：

| Cℎ | ——采用功能单位ℎ时的道路工程碳排放指标（tCO2e/功能单位，包括tCO2e/km、tCO2e/m2、tCO2e/m3、tCO2e/(km•年)等）； |
| --- | --- |
| Lℎ | ——功能单位ℎ的总量（功能单位）。 |

4.2.10  可再生能源计算公式

1  可再生能源系统应包括太阳能光伏发电、风力发电、绿电等；

2  道路工程碳排放计算应在材料生产、材料运输、施工、运营维护、拆除等阶段扣除可再生能源利用相应抵消的碳排放量；

3  可再生能源计算方法应参考《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366的要求。

4.3  计 算 流 程

4.3.1  道路工程碳排放数据应按照以下方面获取：

1  在工程可行性研究、初步设计、施工图设计阶段，依据单项工程、单位工程、分部工程、分项工程及作业的工程清单获取碳排放数据；

2  在竣工结算与决算阶段，依据竣工文件、工程量清单、施工汇总表、结算与决算清单获取碳排放数据；

3  在运营维护与拆除阶段，依据照明、通风、动力系统、废弃物回收、日常维护与拆除、可再生能源抵消有关的材料、能源消耗量获取碳排放数据。

4.3.2  道路工程碳排放计算应按照以下优先次序选择数据质量较高的排放因子：

1  参考本标准推荐的排放因子；

2  参考主管部门、行业协会公布的排放因子；

3  参考经过第三方审核的供应商和生产商的排放因子；

4  根据深圳市所在区域，采用由国家或地方相关机构公布的区域电网平均排放因子；

5  按照机械设备单位台班消耗的能源用量计入机械设备的排放因子；

6  按照单位运输方式消耗的能源用量计入运输服务的排放因子；

7  参考特定地区或区域的权威数据库内的排放因子；

8  参考国家或国家区域的权威数据库内的排放因子；

9  参考国际通用的权威数据库内的排放因子；

10  参考公开数据库、报告、文献、科研成果等权威资料提供的排放因子。

4.3.3  当道路工程碳排放因子数据缺乏时，按全寿命周期理论核定排放边界和特征获取排放因子。

4.3.4  当道路工程项目需要自采材料时，按照为自采材料而投入的机械设备台班耗能核算排放因子。

4.3.5  政府投资类道路工程项目建设单位应对碳排放因子的数据来源和选用依据进行详细说明，在碳排放计算报告中注明排放因子的数据来源，并且经过低碳咨询专家组评审通过后报主管部门备案。

# 5  低碳能源与资源的利用

5.1  一 般 规 定

5.1.1  道路工程的全寿命周期活动应定性评估可再生能源利用潜力，优先选择低碳能源利用方案。

5.1.2  根据深圳市的能源政策、资源条件和气候环境，道路工程应综合利用太阳能光伏发电、风力发电和生物质能等。

5.1.3  以循环经济发展模式为导向，道路工程低碳设计应采用资源再生利用技术，对无法满足使用要求的路面废料、建筑垃圾、固体废弃物等回收处理后再循环利用。

5.1.4  道路工程可利用水、沥青、混凝土、橡胶轮胎、骨料、钢筋、工业固废、城市垃圾等有关再生资源。

5.1.5  道路工程建设应加强机械设备用能管理，逐步推广采用电动化、智能化的机械设备。

5.1.6  道路工程宜采用可再生能源为非一级负荷用电设施供电。

5.2  可再生能源的利用

5.2.1  太阳能光伏发电

1  应满足《光伏发电站设计规范》GB 50797和《光伏发电站工程项目用地控制指标》DB/T 1075等有关规定；

2  应按照“宜建尽建”原则，采用“自发自用、余电上网”模式，积极开展道路工程的光伏发电项目建设，并做好光伏发电项目的全寿命周期建设运营工作；

3  可通过铺设光伏组件，将太阳能发电系统与隧道洞顶、边坡、服务区、管理中心、声屏障等融为一体，且不破坏道路工程原有设施的基本功能；

4  道路工程施工现场宜选用太阳能光伏发电的具体情形包括：

1）施工现场没有可靠的电网供电，或者需要在偏远区域施工，采用独立光伏发电系统；

2）在施工现场满足特定的用电需求，采用分布式光伏发电系统。

5  应综合研究光伏组件的安装位置、安装倾角和安装方式，通过计算太阳能光伏发电系统需要承载的负载功率，合理选择太阳能电池组件、控制器、蓄电池、逆变器等相关设备；

6  应选取寿命长、效率高、抗风、抗冰雹能力强的太阳能光伏发电组件；

7  应同步设计防雷、通信、电压、消防等保护系统；

8  宜采用安全性高的新工艺、新材料对暴露于组件方阵以外的支架、支架基础、钢结构棱角等实施安全防护措施。

5.2.2  风力发电

1  应满足《风力发电场设计规范》GB/T 51096和《风能发电系统 风力发电机组通用技术条件和试验方法》GB/T 19960等有关规定；

2  风力发电机应由风轮、发电机、调向器、塔架、限速安全机构和储能装置组成；

3  设置风力发电机组时，应评估风力资源，确定适合的风力发电机型号和数量；

4  风力发电系统设计应根据场地条件、风能资源和项目需求选择垂直轴风力发电系统或者水平轴风力发电系统；

5  风力发电装置宜设置在道路路侧、桥梁、隧道等用电负荷大的区域。

5.2.3  选用依据

1  根据道路工程的实际情况，宜合理配置多元化的可再生能源，以确保科学、客观和有效的使用，避免投资浪费；

2  在选择可再生能源类型时，应综合考虑道路工程的能源需求特点、资源可利用性以及技术成熟度；

3  在策划和建设道路工程项目时，应将可再生能源的配置纳入中长期规划，考虑未来能源需求的增长和变化，并作出相应的准备和布局。

5.3  资源的再生利用

5.3.1  水的再生利用

1  应建立雨水收集利用、中水回用系统，使水资源得到梯级循环利用；

2  应设置雨水排水管、沟系统收集雨水，经沉淀池、低影响开发设施等处理后利用；

3  施工废水含油污、泥沙、PH值较高，应通过设置隔油池、沉淀池、多功能处理池等措施进行处理后回用；

4  当污水无法接入市政管网时，应自行建设污水处理设施，将污水妥善处理后达标排放，或者进行深度处理后作为中水回用；

5  处理后的雨水以及达到回用标准的污、废水，可用于道路工程绿化浇灌、路面清洗、施工降尘、车辆冲洗等。

5.3.2  沥青的再生利用

1  根据再生混合料拌制和施工温度的不同，沥青路面再生可分为冷再生和热再生；

2  根据施工场合和施工工艺的不同，沥青路面再生可分为厂拌再生和就地再生；

3  在选择再生利用方案前，应结合交通、旧路面、技术和设备条件，选择满足施工技术和质量要求的再生利用工艺。

5.3.3  混凝土的再生利用

1  可将废料混凝土统一收集回收利用，具体步骤如下：

1）利用锤击设备对废料混凝土进行锤击，配合人工筛选，将木料、钢筋、塑料以及其他

材质的杂物清理出去；

2）通过颚式破碎机对初选后的废料混凝土进行破碎，采用冲洗、磁选、烘干以及风力分

离处理工艺；

3）通过双层网筛分机把经破碎混凝土筛分，获取粒径在0~40mm不等的再生骨料，对于

粒径超过40mm的骨料则继续破碎至40mm以下；

4）废料混凝土经过锤击、破碎等工序处理后的泥灰，在破碎分离环节进行冲洗后，将分

离出的泥浆烘干，掺入配料，经过煅烧获取再生水泥。

2  可将废弃混凝土经过粉碎、筛分、分选、洁净处理后，作为碎石用于填充道路垫层、底基层、台背回填、路面修补，以及边坡和其他土建工程；

3  可将废弃混凝土经过破碎、筛分、分选、洁净处理后，作为砂用于制造新的混凝土制品，包括非承重混凝土预制构件、铺道砖、砌块砖等；

4  可将废弃混凝土经过破碎、筛分、分选、洁净处理后，作为再生骨料用于路面基层、边坡保护等。

5.3.4  橡胶轮胎的再生利用

1  可将经过适当处理的废旧轮胎作为路基填料使用，在增强下部路基土抗剪强度的同时提高路基的整体性能，促进下部路基均匀受力、减少面层厚度；

2  在橡胶沥青制备方面，可将废旧轮胎被磨成特定规格的橡胶粉，用于道路石油沥青的改性，改善沥青路面的低温抗裂性、高温稳定性和耐久性等路用性能，减少路面的行车噪声；

3  可将废旧轮胎作为护坡材料，用于道路边坡的加固和防护，遏制坡体侵蚀和土壤流失；

4  可将废旧橡胶轮胎用于再生型声屏障，提高施工废料利用率。

5.3.5  骨料的再生利用

1  应符合《混凝土再生粗骨料》GB/T 25177、《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176和《深圳市再生骨料混凝土制品技术规范》SJG 25等有关规定；

2  应将建筑垃圾分拣、破碎和筛分之后生产再生骨料，以不同比例替代天然砂石材料来生产再生水泥混凝土、水泥砂浆、级配碎石、再生砖等；

3  应将再生骨料配制的混凝土用于路面砖、砌筑用砖、植草砖等，铺设于人行道、护坡、路缘石、挡土墙、管网等；

4  可将再生骨料砌筑砂浆、再生骨料抹灰砂浆分别用于砌筑、抹灰工程；

5  在满足性能要求的前提下，应研发、推广大掺量再生骨料及其应用技术，逐步提升其在预拌混凝土、高性能混凝土的应用水平。

5.3.6  钢材的再生利用

1  可将废弃的钢筋通过回收和再加工处理，用于新的非承重混凝土结构物的建设；

2  可将回收的钢材制成耐用、高强度的防护栏，保障行车安全；

3  可将回收的钢材经过适当的处理和检测用于桥梁的支撑结构，确保所用钢材满足桥梁工程要求；

4  可将废弃或者剩余的钢材经过回收、熔炼、再精炼加工过程，生产高质量的再生钢材。

5.3.7  工业固废的再生利用

1  可利用粉煤灰、脱硫石膏、冶金渣、尾矿工业固废制备固废基胶凝材料、碱激发材料以及地聚物，用于道路材料、生态修复、地下管廊、海绵城市建设等；

2  可将矿渣作为填料用于路基部分，提高道路的稳定性和承载能力；

3  可将矿渣研磨成粉末后，与沥青或水泥混合使用，制作路面材料；

4  可将钢渣作为优质集料或基质沥青改性剂，替代玄武岩等优质石料在沥青面层中使用，制备钢渣沥青混凝土；

5  可将铁尾矿砂作细集料在沥青混合料中使用，掺量综合考虑矿料级配组成和沥青混合料性能确定，控制在10%以下；

6  可采用铁尾矿砂替代10%~20%石屑配制铁尾矿砂水泥稳定碎石混合料；

7  可将煤矸石应用于沥青面层，并保证其压碎值、洛杉矶磨耗损失、与沥青的粘附性、吸水率、密度、坚固性等指标满足规范要求。

5.3.8  建筑垃圾的再生利用

1  可采取土质改良措施，将符合回填土质要求的工程渣土、工程泥浆，用于土方回填；

2  可将工程垃圾和拆除垃圾中金属类垃圾就地处置，通过简单加工，满足要求的，作为施工材料或工具回收利用；

3  可将工程垃圾和拆除垃圾中无机非金属建筑垃圾就地处置，根据场地条件，设置场内处置设备，采用粉碎机粉碎筛分并经试验验证后用于临时道路修建、场区回填、软土土层处理；

4  可将建筑垃圾再生集料用于路基填筑、软基处理、铺筑路面底基层、生产商品混凝土、预拌砂浆、预制低强度等级非承重混凝土构件；

5  可将建筑垃圾的粉煤灰通过工艺高强固化制成人造砾石和路基集料，满足道路工程长期使用强度和耐久性。

表5.3.8  建筑垃圾按化学成分分类内容表

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 金属类 | 钢筋、钢管（焊接、SC、无缝）、铁丝、角钢、型钢、废卡扣、废钢管、铜管、废螺杆、废金属支架、金属桶、电线、电缆、废电箱、废锯片、废钻头、焊条头、废钉子、破损围挡等 |
| 无机非金属类 | 混凝土、碎砖、砂石、素混凝土、砂浆、砌块、水泥、损坏的井盖（混凝土类）等 |
| 其他类 | 木材、木模板、木方、木质包装、纸质包装、塑料包装、塑料、塑料薄膜、防尘网、安全网、废毛毡、废消防箱、防水卷材、预制柱头、保温板、轻质金属夹芯板、机电管材、石膏板等 |

# 6  低碳材料、技术、工艺与设备

6.1  一 般 规 定

6.1.1  结合工程实际，在确保技术可行性和经济合理性的前提下，道路工程设计应采用低碳材料、技术、工艺与设备等有效控制碳排放的措施。

6.1.2  道路工程设计应选择符合国家或行业标准要求的低碳材料，优先选用可再生、低碳、本地区的绿色建材。

6.1.3  道路工程设计应遵循能源高效利用原则采用低碳技术和工艺。

6.1.4  道路工程设计应推广使用清洁、高效、低碳设备。

6.1.5  道路工程碳排放计算报告中应明确低碳材料、技术、工艺与设备的选择依据和技术要求。

6.2  低 碳 材 料

6.2.1  应优先选用深圳市本地生产的绿色建材。

6.2.2  应在项目策划、设计阶段考虑采用绿色、节能、环保材料作为工程主材。

6.2.3  应因地制宜、就地取材，选用循环材料、可再生材料。

6.2.4  应研究和开发低碳材料，尤其是固废资源、利废建材作为替代材料的高附加值利用。

6.2.5  依据相关标准和指南，可选择排放因子低的材料。

6.2.6  应优先选择国家和行业推广目录中列出的低碳材料。

6.2.7  应优先选用可重复利用的材料。

6.2.8  可利用粉煤灰、矿渣、外加剂及新材料，减少水泥用量。

6.2.9  在施工现场，应使用预拌混凝土、预拌砂浆。

6.2.10  应采用标准化、集成化、模块化构件和部品。

6.2.11  应选用获得绿色建材评价认证标识的建材和产品。

6.2.12  管材、管线、管件可选用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的材料，活动配件可选用长寿命的产品。

6.3  低碳技术与工艺

6.3.1  可结合智能化控制系统，实现对能源使用的精确管理。

6.3.2  应采用装配式施工技术与工艺、信息化施工技术与工艺。

6.3.3  应采用钢结构、预应力结构和新型结构施工技术。

6.3.4  应采用高性能混凝土应用技术。

6.3.5  应采用高强度、耐候钢材应用技术。

6.3.6  应采用建筑垃圾减排及回收利用技术。

6.3.7  宜采用淤泥或软土原位固化利用技术和就地固化工艺。

6.3.8  应采用建设材料、施工机械设备绿色性能评价及选用技术与工艺。

6.3.9  应推广应用绿色低碳方面的“四新技术”。

6.4  低 碳 设 备

6.4.1  考虑设备的全生命周期成本，应推广使用节能设备、采用变频技术设备。

6.4.2  应监控重点能耗设备的耗能情况，对多台同类设备实施群控管理。

6.4.3  应加强设备的进场、安装、使用、维护保养、拆除及退场管理。

6.4.4  机械设备的管理与利用，应考虑以下因素：

1  建立机械设备档案和管理制度，开展能源消耗、水资源消耗及排污的计量；

2  记录机械设备的维修保养历史、更换部件、日常使用、工作负荷情况；

3  将设计能耗作为机械设备的选用指标，遴选出技术先进、安全、能耗低和效率高的产品；

4  定期检修和维护机械设备，确保其正常运行并延长使用寿命；

5  将闲置或升级后的机械设备二次出售，或者在租赁平台将机械设备提供给其他建设项目；

6  对损坏或报废的机械设备拆解，再利用回收的部件，用于修复和维护其他相关机械设备；

7  对机械设备改造和优化升级，对未达到能耗限额标准、高能耗的机械设备予以淘汰；

8  合理安排施工工序和施工进度，共享施工机械和设备资源；

9  利用智能监控系统和远程监测技术手段，实时跟踪和监控机械设备的使用情况和性能；

10  组织设备操作、维护和管理相关的培训活动，提高员工的操作技能和维护意识。

6.4.5  加强对主要机械设备能源消耗的计量，应考虑以下因素：

1  挖掘、装载、运输等机械设备；

2  路面混合料拌和、摊铺、碾压等机械设备；

3  桥梁桩工和构件预制、安装等机械设备；

4  隧道掘进、通风、照明等机械设备。

# 7  全寿命周期低碳设计要求

7.1  一 般 规 定

7.1.1  道路工程低碳设计应在遵循现行标准、规范、规定和相关技术要求下，精确核算施工、运营维护以及拆除等相关活动的碳排放量。

7.1.2  根据工程规模及工程特点，道路工程低碳设计应制定合理的低碳方案，并针对每个单位工程采取相应的低碳措施。

7.1.3  对于道路工程的低碳方案和措施，应加强评估来确认各方案和措施是否达到预期效果。

7.1.4  在道路工程设计和建造过程中，应采用大数据分析、云计算技术和BIM技术等手段，通过优化结构规划、科学布设施工场地以及采用绿色材料、可再生能源、低碳技术、设计参数优化等实现低碳减排目标。

7.1.5  在现行标准及规范的基础上，道路工程低碳设计应从平面、纵断面、横断面、土石方、速度、路面、桥梁涵洞、隧道、绿化、海绵型道路、数字设计等方面提出参数优化建议。

7.2  设计阶段低碳设计要求

7.2.1  总体工程

1  应避免高填深挖，可选择低路堤和浅路堑的设计方案；

2  应考虑与现有的道路工程或基础设施共享资源；

3  应充分利用荒地、空地、废弃地、劣地布线，减少沿线建筑、居民区、电力电讯设施的拆迁量；

4  应统筹考虑施工期的临时工程布置，临建工程设置可与永久占地相结合；

5  临建设施布置应注意远近结合，优先利用建设用地、路基、取弃土场所；

6  搅拌站、仓库、加工厂、作业棚、材料堆场布置应靠近已有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路；

7  应制定高填路堤与桥梁、深挖路堑与隧道、分离式路基、分离式隧道论证比选方案；

8  在选用互通型式和匝道线形时，应合理布设紧凑布局的互通式立交；

9  应积极推进取土、弃渣与改地、造地综合措施；

10  应统筹全线土石方调配，有效利用挖方及隧道弃渣，合理选择道路的纵、横断面，实现填挖平衡；

11  应提升工业化建造水平，优先采用标准化设计、模块化设计，提高后期养护的便利性；

12  应实行工厂化集中生产和装配化施工工艺；

13  改扩建项目应最大限度地利用既有工程，灵活运用技术指标，在保证安全的前提下降低对环境的影响；

14  对改扩建方式进行多方案比选，因地制宜采用平面扩建或立体扩建，减少新增建设用地和征地拆迁；

15  应有效利用地域自然条件，尊重城市肌理和地域风貌，实现道路工程布局、交通组织、场地环境、场地设施和管网等合理设计。

7.2.2  路线工程

1  可根据运行速度检验结果，通过对平曲线半径精细取值，主动控制驾驶员行车速度，使运行速度平稳连续；

2  应灵活选择纵面设计指标，增加变坡点，使平纵线形吻合地形；

3  平曲线半径、纵坡坡度和坡长不宜使车辆频繁制动；

4  因地形、地质条件限制必须设在曲线上时，隧道应采用较大的平曲线半径；

5  在隧道进出口路段，可结合地形地质条件，适当提高洞口高程，增加隧道连接线填方数量，消化隧道弃方；

6  在选择路线交叉型式和规模时，应考虑工程量和占地面积少、通行能力高以及车流顺畅运行的技术指标；

7  对于地形变化较大的路段，应优化平纵线形，移挖作填，最大限度地纵横向调配利用，减少借方和弃方。

7.2.3  路基工程

1  应根据道路功能、技术等级、交通量及交通组成，结合沿线地形、地质、筑路材料及气候环境等因素，以耐久和低碳的原则，确定路基结构；

2  应优化路基宽度、厚度和坡度等指标，合理控制路基的开挖量和填方量，确保路基的结构稳定和荷载承载能力；

3  应严格控制高填深挖路基，在路线方案优化的基础上，应充分比选桥梁、隧道、半桥半路、半隧半路、分离式路基等方案；

4  路基土石方应合理调配，力求自身利用平衡，减少设置取土场、弃渣场；

5  在技术和经济可行的条件下，可利用符合技术要求的粉煤灰、煤矸石、矿渣等工业废渣以及其他建筑工程（河道整治、其他水库开挖等）的废弃土石方；

6  填方路基应优先选用建筑垃圾、旧路结构翻挖废料、生活垃圾、焚烧炉渣、弃土固化土等填筑；

7  可在满足路基最小填土高度、桥涵构造物净空要求的情况下，适应地形起伏，降低路基高度；

8  应追求边坡的自然稳定，避免过渡使用预应力锚索、锚杆、桩板墙等工程防护和支挡措施；

9  可采用机械化设备通过掺加固化剂对土体进行改良的软土固化技术；

10  旧路加宽扩建时，应对其使用状况、拓宽改造的建设条件、既有设施和资源的可利用程度、拼接加宽结构的安全性以及改扩建后的运营安全性等做出全面评估，并在此基础上深化路基加宽方式，进行单侧整体加宽、单侧分离加宽、两侧整体加宽、两侧分离加宽等方案的比选。

7.2.4  路面工程

1  应结合道路等级、结构层位、气候条件、水文条件、交通情况及施工能耗等工程建设条件，选择经济耐久和低碳的材料；

2  应积极推行废旧沥青路面和水泥混凝土路面的再生和循环利用；

3  应运用聚合物水泥混凝土、高强轻质混凝土等新型路面材料；

4  应选择耐久性高、抗压、抗磨损和抗老化性能好的路面材料，降低路面破损和修复频率；

5  在不影响路面性能的前提下，可采用长寿命路面、排水路面、降温路面、反射式凉爽路面、发电路面、彩色路面等功能性路面；

6  可通过路面厚度设计、截面形状和排水系统设置，减少路面受损和变形，延长路面使用寿命；

7  可选择具有高反射率的路面材料，减少因路面吸热而导致的城市热岛效应；

8  应采用先进的施工技术工艺和新型的路面材料，提高路面平整度；

9  水泥混凝土路面改建为沥青混凝土路面时，通过对旧水泥路面进行检测评定，可选择采用水泥压浆、高分子注浆、就地破碎再利用等方案，最大限度地利用现有水泥混凝土路面结构与材料；

10  机动车道、非机动车道、人行道宜根据实际情况和使用功能采用透水降噪路面，包括透水沥青混凝土、透水水泥混凝土和透水砖等。

7.2.5  桥梁涵洞工程

1  桥梁结构选型应考虑行车舒适性、耐久性、管养等方面因素，可优先采用连续结构；

2  应注重结构设计体系化、构件标准化、制造工厂化、加工自动化、现场安装装配化、建造运维信息化以及拆除部件再利用化；

3  宜采用钢结构、装配式混凝土结构、高性能混凝土结构等适宜工业化建造的结构型式；

4  应选择桥梁总长度短、与引道衔接顺畅、便于施工和材料运输的方案；

5  在满足使用功能的前提下，宜采用降低上部结构高度的结构种类，降低桥面高程和桥台填土高度；

6  受地形和生态环境约束时，可灵活采用高低桥、半路半桥等方案；

7  应充分利用地形条件来设计桥孔，减少大填大挖工程量和大型深水基础施工；

8  当桥墩较高时，应进行分幅双柱墩、分幅薄壁墩和整幅双柱墩的方案比选；

9  桥梁设计应考虑养护需求，按照可到达、可检查、可维修和更换的原则，为运营期检修与养护做好预留预埋；

10  应结合钢筋混凝土高耐久化、混凝土高性能化和混凝土制品低能耗养护等关键技术突破，实现桥梁混凝土结构的低碳化；

11  应根据结构形式、抗震设防烈度、运输、拼装等因素选择连接形式，合理划分预制构件；

12  桥梁可根据路幅设置采用整幅或分幅断面形式，桥墩宜进行分幅双柱墩、分幅薄壁墩和整幅双柱墩的方案比选；

13  应选择防水材料，特殊部位做好防水涂料节点设计和施工，强化桥梁细部结构防水设计，完善桥梁排水系统设计，做到不渗不漏，防治积水对结构内部的腐蚀。

7.2.6  隧道工程

1  应结合地理及自然环境，从选址、土建结构、洞门形式、洞口减光、通风、照明和消防等方面进行低碳节能设计；

2  平面线形的确定，应综合考虑地形、地质状况、洞口接线、通风、车辆运行安全和施工条件等因素，可采用直线或较大半径的曲线；

3  路段应采用复合式路面结构设计，表面采用温拌、阻燃、降噪沥青混合料，提高隧道路面安全性能；

4  洞门形式可采用削竹式等有效利用自然光的形式。洞口减光设计可就地取材采用绿化带减光、遮阳棚、遮光棚及通透式棚洞等方式；

5  衬砌设计应综合考虑地质条件、断面形状、支护结构、施工条件等，并充分利用围岩的自承能力，采用能够有效抵抗环境作用的结构形式、布置和构造，满足混凝土结构材料的耐久性质量、钢筋的混凝土保护层厚度、混凝土裂缝控制等要求；

6  排水边沟及盖板、电缆沟及盖板、中心水沟盖板、检查井盖板应采用预制化结构。盖板可尝试采用高性能混凝土或高分子聚合物材料，解决管沟设施维护强度大、易破损、不美观的问题；

7  照明方案应推广应用LED照明灯具和精细化照明调光控制技术，包括时序调光控制、自动分级调光控制、无级调光控制、单灯无级调光控制；

8  应将通风能耗作为隧道位置布设、线形、断面及纵坡设计的重要因素，在保证交通安全的前提下，选择有利于隧道通风的设计方案。应考虑自然通风的可能性，不具备自然通风条件时，优先选用纵向机械通风方案，应用分布式智慧型单项供配电技术；

9  隧道两侧墙应根据所属道路工程技术等级、围岩条件、交通构成及工程造价等因素，选择反射率高的墙面材料。隧道洞内外应采用反光标志、自发光标志或材料；

10  隧道监控、通信、消防、给水等设施应选择经济、高效的节能型产品；

11  隧道各类废水及敞开部分的雨水应分类集中，采用高水高排、低水低排、互不连通的系统就近排放，并采用分级排放废水措施；

12  可合理利用空间，将部分管线引入隧道，减少管线修复开挖，提高土地空间的适用效率。

7.2.7  交叉工程

1  对于互通立交内部区域的路基边坡（包括主线和匝道），可结合原有的自然地形对路基边坡进行坡面修饰，采用较为缓和的边坡，便于行车绿化景观，提升互通整体美感；

2  天桥的形式应美观、多样化，各部分构造简洁、流畅、明快；

3  风景区、路堑及城镇路段，天桥可采用拱桥、钢管混凝土拱桥、系杆拱桥、桁架拱桥、板肋拱桥等；路堑段，天桥可考虑斜腿钢桥型；一般路段，天桥可采用简支梁桥、连续梁桥、T型钢构；

4  应选择最优的互通交叉设计方案，规划道路布局、进出口位置、坡度等参数；

5  互通交叉布线应与现场地形、地物相协调，少占城市用地、少拆迁房屋及电力、电讯设施；

6  分离式交叉方案应统筹考虑占地和土石方平衡和调运等因素，合理设置上跨或下穿方案；

7  转向交通量大的平面交叉，应进行渠化设计，设置专用转向车道；

8  应根据平面交叉口的路幅宽度、曲率半径、坡度和信号灯等要素，针对不同类型的交叉口，设计不同类型的方案，并设置渠化岛、行人过街等设施。

7.2.8  交通工程及沿线设施

1  应规模化应用太阳能交通标志、路侧振动带和智能交通诱导系统等交通设施，提升交通安全保障水平；

2  交通标志宜开展能耗低、亮度高、视认性好的全天候级的超薄主动发光标志技术应用；

3  交通标志、防撞护栏、人行道护栏、分隔护栏、龙门架等设施材料可采用环保、可回收材料；

4  交通标线可开展采用低VOC排放量的MMA双组份标线材料、树脂类预成型标线带、自降解临时标线等技术应用，宜采用高压喷涂、预成型技术、冷拌等施工工艺降低环境影响；

5  在交通附属设施施工中可推广装配式建筑；

6  应推广抗冲撞、反光性能强、夜间视认性好、耐久耐损坏、养护成本低的新型凸起路标；

7  车道分界线、车道边缘线、互通分合流端的斑马线边缘等处可设置太阳能自发光型凸起路标；

8  可推广耐久、易用、经济的视线诱导产品研发和应用；

9  可采用新能源主动发光标识、太阳能视线诱导设施；

10  对于改扩建道路，对标志版面、内容、结构满足使用需求且无需大的调整的交通标志，可挪至路侧进行直接利用，在必要时更换反光膜；

11  旧护栏可通过内套管或外套管加长柱等方式进行再利用；

12  对于改扩建道路，可对无法直接利用的交通标志的面板、横梁、抱箍、立柱等主要构件进行利用，作为临时实施或永久交通标志；

13  对于拆除既有组合式桥梁护栏上部钢结构，可在既有组合式桥梁护栏混凝土基座上植螺栓或安装加强钢结构进行再利用；

14  对既有组合式桥梁护栏混凝土基座，可更新护栏迎撞面坡面形式，并加强护栏高度、宽度，根据线形规范规定设计护栏坡面形式，实现混凝土护栏包封加高再利用；

15  在满足行业标准、功能要求、安全性的前提下，新建道路灯杆与交通设施杆件应整合设置，现状道路既有灯杆与小型交通设施杆应整合设置，减少立杆的数量。

7. 2.9  绿化及环境保护工程

1  应统一考虑植物的选择、配置方式、地形整理、设计手法，形成完整、统一的路侧景观，并实现与周边景观的自然过渡、渐次融入；

2  应根据植物的生长习性、观赏效果及周边环境的统一，选择合适的植物品种；

3  可在道路两侧或中央分隔带种植适合城市环境的，适应性强、耐贫瘠、耐高温、抗旱能力强、多年生的植物种类；

4  可利用行人过街天桥、桥梁、高架桥等塑造垂直绿化景观。可利用花境种植等形式打造富有色彩和创意的渠化岛景观。立交桥桥下空间可选择耐阴、耐污染、低维护的植物，并在桥体防护栏放置花盆，形成线性指引。在隧道洞口外两端光线明暗变化段，可栽植高大乔木进行过渡。边坡及隧道洞口等可绿化覆盖，避免光秃裸露现象；

5  在中央分隔带、主线与辅道或平行的道路之间，应栽植常绿矮树，隔断对向车流的眩光。从功能的角度考虑，应选择缓生、抗逆性强、耐修剪、枝叶茂密的常绿植物作防眩树种；

6  对于临近施工红线的线外树木，应登记入册，建立档案，在树旁立牌标明树种、胸径等，进行围挡防护设计，施工过程中重点保护，避免施工过程损伤及破坏；

7  对线位扰动的树木进行迁地保护时，应制订树木移栽专项方案，合理选择移栽季节和保护措施，确保成活率；

8  根据土壤类型、气候特点和地形特征等因素，结合工程特征和施工工艺，应因地制宜地制订表土收集方案与计划；

9  道路景观宜优先选用当地乡土建材、低碳环保材料、废物再生利用材料等，包括陶瓷透水砖、钢渣透水砖、再生石、枕木等；

10  应对工程生态影响区域制定专门的生态修复方案，可通过采取加强施工防护措施，减少工程建设对目标植物的扰动，实现就地保护；

11  桥梁建设中，应只砍伐桥墩占地内林木，对桥梁下方树木资源可采取断顶、截枝等方法最大限度地保留；

12  应保留隧道洞口开挖轮廓线外的植被，减少隧道开挖对原生植被的影响；

13  边坡施工中，对边坡上方重要植物可采取收缩坡脚、工程防护、增大边坡坡度等措施进行保护；

14  在声屏障主要隔声功能外，可增加其他功能，提高其综合效能，推广太阳能光伏声屏障；

15  应落实声屏障标准化设计，要求基础设计统一化、上部结构设计规范化、屏体产品设计标准化、施工工艺设计装配化，做到声屏障部件可拆、可换，施工和养护简便，实现建造与养护一体化；

16  再生型声屏障设计的屏体可采用废旧轮胎橡胶、煤灰渣料、弃土弃石作为主要的屏体材料，提高施工废料利用率。

7.2.10  管线工程

1  市政给排水工程中，应通过节能降耗技术应用、优化管网布局、采用低碳材料与工艺、构建回用体系等，实现从规划、设计、施工、运维全周期的减少碳排放目标；

2  供水系统中，可通过设置智能变频泵等节能设计，根据实时用水量调节水泵工况，实现节能降耗；

3  排水系统中，可充分利用地势高差使排水管网自流、重力排放，减少对泵站的依赖，减少能耗。可通过透水铺装、下凹绿地、蓄水模块等低影响开发设施，降低排水管网负荷，缩小管网建设规模。可选择生产过程能耗少、碳排放量低、耐腐蚀、使用寿命长的的HDPE管、低碳混凝土管、玻璃钢管、球墨铸铁管等排水管材。可采用顶管、定向钻等非开挖施工工艺，减少施工土方量和扬尘；

4  有条件时，应规划给水、排水、燃气、热力、电力、通信等管线集成共建的综合管廊，积极推进绿色建材应用，加强对综合管廊能耗的监测和统计分析，逐步实施能耗限额管理。应积极推广预制装配技术，推行综合管廊构件模块化部品应用技术，提高综合管廊运行效率，有效减少能源消耗和碳排放。

5  应开展隧道防排水细节方案设计，如洞口截排水设计方案、洞内防排水设计等。

7.2.11  其他工程

1  应开展监控、通信、供配电、照明等机电系统的节能设计，推广应用节能、高效的机电系统和智能化节能控制系统，采用太阳能、风能等可再生绿色能源；

2  大型可变信息标志与显示屏、场外监控设施、监控中心机房、供配电系统等重点用能设施宜采用分布式智慧节能供电系统；

3  在自然和气候条件允许的区域，交通安全设施及机电设施可采用风电、光电、风光互补、水电等可再生能源。针对能源的不稳定性，可配套设置临时供电设施，不宜采用蓄电池方案；

4  道路照明宜合理选择照明亮度指标、光源、灯具、布设方案等设计参数及照明控制策略；

5  照明宜根据使用需求分区、分组控制，采用光控、时控等自动控制方式或集中控制方式；

6  宜采用可再生能源供电的道路照明设备，包括道路沿线照明、隧道照明、桥梁照明、服务区照明等；

7  应使用节能的LED照明灯具，选择光源和电源分离的形式；

8  单灯的功率系数应不低于0.9，系统回路功率因素应不低于0.95。当功率因素不能满足上述要求时，应采取功率因数补偿措施；

9  可通过创新隧道照明控制模式、车辆监测技术、环境传感技术的方式，做到全面动态、精细的实时自适应调节与控制，获取车流量、车速、车型、位移坐标等车辆实时信息及隧道内外光环境实时信息；

10  空调、消防、照明、机电设备等负荷可分回路供电和监测；

11  动力负荷较大且用电时间集中的场区可将动力与其他负荷分设变压器；

12  空调、电热器等高能耗设备应采用变频调速等节能技术；

13  电力监测与计量装置的准确度等级应不低于1.0级，且具有符合行业标准的物理接口，采用标准开放协议；

14  供配电系统应从合理选择电压、提高功率因数、降低线损、降低供电设备损耗、降低管理能耗比例、提高供电质量等方面进行节能设计；

15  供配电系统应根据沿线各用能设施的功能及用能特点配置经济、低能耗的供电设备；

16  变配电点应靠近负荷中心，减少配电级数，降低电能损失。沿线变配电站出线电压应根据所选用电压计算电缆截面，减少电能线路损失；

17  应实施施工期电网集合供电，做到永久供电与施工期临时供电相结合。

7.3  设计阶段参数优化

7.3.1  平面、纵断面、横断面

1  平面

1）应符合《城市道路路线设计规范》CJJ 193的规定，根据交通量、行车速度和道路功

能因素，选择合适的直线段长度和圆曲线半径，不宜采用小偏角大半径平曲线；

2）应使用回旋线、带有Bloss螺线、三次缓和曲线等缓和曲线平滑过渡圆曲线；

3）对于地形条件较好的路段，应通过对平曲线半径进行精细取值，主动影响和控制驾驶

员行车速度，使运行速度平稳连续；

4）可通过增加平曲线数量，提高曲线占比，选择合适的平曲线半径，避免长直线或单个

长大平曲线给驾驶员带来的驾驶疲劳和视觉疲劳；

5）道路沿线不同路段应根据周边环境状况形成不同的限速要求；

6）对于旧路改扩建项目，在充分利用旧路的前提下，可通过增加缓和曲线方式使前后曲

线相接。

表7.3.1  圆曲线最小半径

| 设计速度（km/h） |  | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不设超高圆曲线最小半径（m） |  | 1600 | 1000 | 600 | 400 | 300 | 150 | 70 |
| 设超高圆曲线最小半径（m） | 一般值 | 650 | 400 | 300 | 200 | 150 | 85 | 40 |
|  | 极限值 | 400 | 250 | 150 | 100 | 70 | 40 | 20 |

2  纵断面

1）应符合《城市道路路线设计规范》CJJ 193的规定，根据道路类型、道路等级、交通量、

交通安全和排水要求因素，选择设计纵坡；

2）纵断面线形应与周围地形、地貌相适应，在满足视觉连续、平滑顺适的要求下，应灵

活选择指标，适当增加变坡点，使平纵线形吻合地形，实现低填浅挖；

3）路线方案选择和路线布设时，应避免在设计中使用连续长大坡；

4）在地势高差较大路段可采用回头或螺旋展线克服高差，减缓长下坡路段的纵坡，并加

强交通安全设施设置，提高运行安全性；

5）对于地形变化段，应增加路线纵坡坡长和坡度，适应地形和运行速度变化，减少填挖

数量；

6）可根据交通量构成，结合车型动力和制动性能特征，以及驾驶员的习惯和期望，合理

设置缓和坡段，分段克服高差。

3  横断面

1）应符合《道路设计标准》SJG 69的规定，根据道路功能定位和交通流量合理布设机动

车道、自行车道、人行道、绿化带、分隔带、设施带等横断面功能带；

2）应合理布置道路横断面，提高智能交通设施、路灯能源效率，减少非必要的土石方工

程；

3）道路横断面布置应与道路周边建筑空间和景观统筹协调；

4）应借助景观绿化设计和防护设施，保护边坡稳定，减少土壤侵蚀和水资源污染；

5）应通过“多杆合一”的方式有效整合交通标志、交通信号灯、路灯及其他设施标志，

减少道路杆件数量。

7.3.2  土石方

1  应利用地形起伏的变化段，增加路线纵坡长度和坡度，进行土石方平衡设计，减少挖方和填方量；

2  在满足视距要求和保证纵面视线连续的前提下，宜做到平曲线内包含竖曲线，有效降低路基填土高度；

3  应推行土石方材料的回收与再利用，包括硬质岩挖方和隧道洞渣用于结构工程及路面工程；

4  与桥梁方案相比，在深沟路段，地基条件好、地形平缓、前后路段挖方数量较多时，可根据沟深和实地情况设置高路堤，用来处理和消化弃方；

5  与隧道方案相比，路线顺坡向布设、前后路段需弃方或借方数量较少，路基挖方边坡高度大于40m时，宜设置深挖路堑扩大石方取用量，减少对线外筑路材料料场的需求；

6  硬质岩挖方利用，可考虑以下因素：

1）优质硬质岩加工成片石、碎石和机制砂，用作防护排水工程圬工、隧道衬砌、桥涵结

构物、支挡结构物的混凝土集料，路面的面层、基层和底基层，以及附属工程的混凝

土构件；

2）次级硬质岩用作路面功能改善层，或者路床填料、台背填料；

3）硬质岩残渣用于路基填筑及基底换填。

7.3.3  速度

1  应符合《道路设计标准》SJG 69的规定，根据道路工程在道路网中的区位、交通功能、沿线的服务功能、地形和地貌、交通量、服务水平条件设计合理的速度；

2  同一建设项目的不同路段应选择与地理位置、沿线地形地质条件、技术指标相匹配的设计速度，并做好不同设计速度路段之间的衔接与过渡；

3  设计速度分段时，相邻路段的设计速度差应不大于20km/h。可通过改善相邻路段平纵线形指标组合，减少设计速度差，提高线形均衡性。

7.3.4  路面

1  路面结构的设计应符合《道路设计标准》SJG 69的规定；

2  道路改扩建时，应进行现有路面材料再生利用分析。再生沥青面层宜采用厂拌热再生或就地热再生沥青混合料。水泥混凝土面层宜加铺利用或碎石化利用；

3  长寿命路面应选择优质材料包括高强度沥青混凝土和高性能水泥混凝土等，其结构设计应考虑设计标准轴次、荷载及轮胎压力，容易维修，安全、耐久及可再生性能等因素，可采用先进施工工艺提高路面的密实度和平整度；

4  应推广温拌技术，降低沥青混合料的施工拌和与压实温度，在满足路用性能使用需求的同时，实现节能减排沥青铺装。

7.3.5  桥梁涵洞

1  应符合《桥梁工程设计标准》SJG 71规定，在桥梁设计中综合考虑从建设到维修的所有成本，采用耐久、低维护和环保的设计，降低整体碳足迹；

2  在城市道路桥梁设计中应考虑未来交通需求变化，确保桥梁具有足够容量和可扩展性，适应交通流量的增长需求；

3  应考虑使用轻质但具有足够强度和刚度的结构材料，包括高性能钢、钢-混凝土组合和全预制拼装预应力混凝土结构，降低桥梁的自重和材料用量；

4  应将预制构件设计为模块化和标准化的形式，便于工厂化生产和现场组装；

5  可通过结构优化和性能设计，确保构件的结构承载能力与设计要求相匹配，并采用最佳形状设计和优化的截面尺寸，降低构件的自重并提高材料利用率；

6  预制拼装混凝土桥梁宜采用高性能混凝土或超高性能混凝土，强度等级应不低于C50；

7  城市桥梁应根据结构特点、使用年限、环境条件、施工条件等进行耐久性设计，其内容包括：

1）确定结构所处的环境类别和环境作用等级；

2）桥梁结构各构件的设计使用年限；

3）混凝土材料的耐久性基本要求；

4）混凝土的耐久性防护措施；

5）钢材的耐久性防护措施；

6）钢筋的混凝土保护层厚度要求；

7）附属结构的耐久性技术措施；

8）结构使用阶段的检测和养护要求；

9）特殊环境条件下的耐久性技术措施；

10）关键结构部位的特殊耐久性技术措施。

8  对同一类桥梁，应合理划分并设计出一系列功能模块，通过模块的选择和组合，构成不同桥宽及跨径的桥梁，包括钢桥横梁模块、挑梁模块、胯间模块、预制拼装的板、桥梁的中梁（板）和非标准边梁（梁板）等；

9  遵循桥梁结构的可检性、可修性、可换性、可控性及可持续性，应充分考虑零件自身寿命，采用模块化设计技术对桥梁零部件包括支座、拉索等进行拆除及更换；

10  改扩建项目应减少对既有桥梁的拆除，最大限度地利用既有道路资源。

7.3.6  隧道

1  应符合《道路隧道设计标准》SJG 80的规定；

2  道路隧道横断面设计在满足建筑限界条件下，应为通风、给排水、消防、供电照明、监控、通讯、内饰装修等配套附属设施和安全疏散设施提供安装空间，通过合理布置充分利用空间，预留结构变形、施工误差、路面调坡等余量；

3  隧道开挖过程中产生的土石方和渣土应进行统一利用，在隧道主体工程与路面工程、绿化工程、房屋建设工程以及机电工程的一体化施工管理中进行协同配置和综合利用；

4  在隧道横断面设计中，可考虑采用“分洞”、“单洞分孔”和“单洞同孔”的形式；

5  可通过自然采光井或光导管方式将自然光引入隧道内进行照明；

6  隧道的通风设计，可考虑以下因素：

1）选用空气流通和通风系统，提供优质的空气和舒适的环境；

2）采用自然通风的方式；

3）合理布置通风设备；

4）采用射流风机、动叶可调轴流风机，其选型和设计根据交通量进行计算和优选。

7  应根据隧道内环境参数，自动无级调控隧道内射流风机转速，使供风量与隧道正常运营和防灾应急所需风量保持一致；

8  当特长隧道的平均纵坡超过2.0%时，路线、隧道、通风设计三者需要相互协调，宜结合通风系统对隧道方案进行全寿命周期的综合经济技术比选；

9  采用纵向通风方式时，单向交通且长度≤5000m和双向交通且长度≤3000m的隧道可采用全射流纵向通风方案；

10  对于长度大于4000m的单项坡，可采用纵向通风方式的双洞单向交通隧道，经论证后可采用互补通风技术，用下坡隧道内富裕的新风量弥补上坡隧道内新风量的不足，使得两条隧道内的空气质量能够满足通风要求；

11  隧道群（洞口纵向间距小于50m）可根据实际情况设置遮光棚，避免频繁光强突变，有利于照明节能；

12  宜采用电光蓄能自发光应急诱导系统，通过在隧道拱顶、侧壁设置自发光反光构件，在有源光照射的情况下起到增光作用，增加隧道亮度，改善隧道亮度环境，增加辨识度；

13  应在隧道设计中结合智能交通管理系统；

14  隧道施工宜选择电力驱动机械设备，实现对施工过程的精确控制和高度自动化；

15  隧道衬砌结构耐久性设计，应综合考虑以下因素：

1）环境类别及作用等级；

2）采用能够有效抵抗环境作用的结构形式、布置和构造；

3）防水、排水等构造措施；

4）严重侵蚀作用下合理采取防辐射附加措施或多重防护策略；

5）结晶等条件对排水系统的影响及对策；

6）耐久性所需的施工养护制度与保护层厚度的施工质量验收要求；

7）结构使用阶段的维护、修理和检测要求。

16  在隧道洞内，宜在隧道侧壁和拱墙设置完整的轮廓标，准确标出隧道轮廓，并照明异常时指明路线方向。

7.3.7  绿化

1  应符合《树种选择技术指引（深圳市城管局）》2016、《深圳经济特区绿化条例》2016和《城市道路绿化设计标准》CJJT 75等有关规定；

2  应遵循因地制宜的思想，选择适应当地气候和土质条件、具有耐污染、抗逆性强、易生长、抗病虫害特性和耐粗放管理的绿化物种，提高绿化的生存率和景观效果，增强生态效益；

3  应采用多层次、多种类的绿化设计，以常绿树种为主，树木、花草等合理配置为辅，形成一个相对稳定、功能完善的复合群落，增加绿化面积和景观吸引力；

4  应合理规划绿化带宽度，通过优化道路布局和绿化设计，保留足够的空间供绿化以及行人和非机动车辆通行；

5  道路绿化在满足空气净化要求的同时，应紧扣城市形象定位，结合地域文化打造具有亲近感和归属感的城市景观风貌；

6  宜通过立体绿化的设计，提高空间利用率，最大限度地增加道路绿化覆盖率，使道路绿化发挥最大的生态效益。

7.3.8  海绵型道路

1  应符合《海绵型道路建设技术标准》SJG 66的规定，海绵型道路应在规划、设计、施工等建造全过程做好与海绵城市的衔接；

2  海绵型道路的设计主体、建设主体、运营和管理主体宜遵循全寿命周期的低碳理念，使用低碳的材料、技术和设备；

3  海绵型道路在设计过程中，应结合气候、土壤及土地利用、道路等级、道路断面等条件，选取透水铺装、生物滞留设施、渗透塘、湿塘、雨水湿地、植草沟、植被缓冲带等低影响开发技术和设施，最大限度地实现水资源重复利用；

4  应采用“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施对施工期间及道路工程竣工后的场地雨水进行有效统筹控制，溢流排放应与城市雨水排放系统衔接；

5  可将自然途径和人工措施相结合，在确保城市排水防涝安全的前提下，实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化，促进雨水资源的利用，缓解城市道路工程的生态压力；

6  海绵型道路设计中可采用环保型雨水口，处理初期雨水，确保雨水质量达标；

7  在屋顶坡度较小的道路工程管理中心、设备用房等地面附属建筑，可采用绿色屋顶，绿色屋顶的设计应符合《屋面工程技术规范》GB 50345的规定；

8  再生水管网覆盖范围内的道路工程，应当推广使用再生水和雨水等非传统水源用于车辆冲洗、绿化浇水、道路冲洗和厕所冲洗用水等；

9  应充分综合考虑海绵型道路的碳汇和长期管理维护成本，确保海绵型道路在功能和景观上的经济性和持久性。

7.3.9  数字设计

1  可将BIM技术用于场地仿真分析、方案比选、碰撞检查、模型出图、工程量统计等典型场景，辅助设计方案可行性验证，输出设计方案模型及视频动画等；

2  可采用BIM正向设计，优化设计流程，支撑不同专业间及设计与生产、施工的数据交换和信息共享；

3  可利用BIM对道路工程的设计方案进行综合评估，包括可行性研究、材料选择、施工工艺等方面；

4  可构建BIM标准体系，打造出协同设计云平台，支持工程全路段三维设计，建成道路工程全要素信息模型，实现面向施工的数字化交付；

5  可利用BIM构建智慧工地信息系统，创建智慧梁厂、智慧检测、智慧施工等数字场景，实现面向管理的数据实时感知与传递；

6  可利用BIM能耗模拟工具，分析道路工程设计过程中的能耗和碳排放情况，优化设计参数，选取更可持续的设计方案；

7  应在设计中积累可重复利用及标准化部品构件，丰富和完善BIM构件库资源。

7.4  施工阶段低碳设计要求

7.4.1  材料选择和循环利用对策，应考虑以下因素：

1  选择可再生资源和低碳材料；

2  选用符合环保标准的材料；

3  推广循环经济模式，选择建筑垃圾再生材料；

4  从节能、低碳的角度选择材料；

5  采用再生材料建设临时设施；

6  采用永临结合技术，并充分利用既有市政设施和周边道路；

7  钢筋连接采用对接、机械等低损耗连接方式，钢筋工厂化加工和集中配送；

8  采用高周转率的新型模架体系；

9  利用BIM技术预先总体排版，合理选材。

10  利用物联网、智能监控技术管控物资。

7.4.2  低碳技术、设备应用对策，应考虑以下因素：

1  优先选择低能耗、高效率的施工机械设备；

2  推广先进的施工工艺和工法；

3  利用信息化手段进行预制下料排版及虚拟装配，提升原材料整材利用率；

4  使用可再生能源，包括采用太阳能照明和供电；

5  办公区和生活区节能照明灯具配置率达到100%；

6  无直接采光的施工通道和施工区域照明采用声控、光控、延时控制方式。

7.4.3  碳排放监测和管理对策，应考虑以下因素：

1  建立施工现场的碳排放监测系统，监测和记录能源消耗、机械设备性能、材料消耗情况；

2  建立碳排放核算和管理制度，建立健全施工阶段碳排放评估和管理机制；

3  通过合理规划施工流程和运输安排，优化能源使用效率；

4  对道路工程成品采取保护措施；

5  单位工程单位长度的用电量、用水量宜比定额节约10%以上。

7.4.4  材料和设备运输管理对策，应考虑以下因素：

1  合理安排物资采购、运输计划，全面加强采购、运输、施工、安装的过程管理；

2  合理安排和利用车辆的装载空间，提高装载率，减少空驶和车辆的重复运输；

3  建立绿色供应链体系，选用环保低碳的运输方式；

4  合理布置施工总平面图，避免现场二次搬运；

5  结合建设方案、工期、地形等特点，灵活规划施工场站场址，充分考虑施工运输的便利性。

7.4.5  环境保护与生态恢复对策，应考虑以下因素：

1  施工前进行详细的环境影响评估，并制定相应的环境管理计划；

2  严格控制施工现场的废水排放，采取相应的处理措施来防止污染水源；

3  施工涉及湿地区域时，及时保护和修复生态湿地；

4  制订水上和水下机械作业方案，并采取安全和防污染措施；

5  工程施工完成后，进行地貌和植被复原。

7.4.6  施工永临结合对策，应考虑以下因素：

1  临时施工场站、施工便道、便桥、施工用电、用水临建工程与永久性工程结合，临时支挡防护、排水措施与设计方案结合；

2  施工便道修建与当地的路网规划和交通出行结合，利用已有道路作为施工便道；

3  施工办公区、生活区租赁沿线质量可靠、安全合格的房屋，减少临建用地；

4  与地方电力部门合作建设施工电网，施工结束后转为当地民用，施工用电与隧道机电设施的永久用电合并建设；

5  隧道供配电应统筹规划，按施工和运营期永临结合的方式、一次设计分期实施的原则，实现供电一次接入、永久使用；

6  临建设施采用工厂预制、现场装配的可拆卸、可循环使用的构件和材料。

7.5  运营维护阶段低碳设计要求

7.5.1  交通运输系统对策，可考虑以下因素：

1  建立全面的数据采集和管理系统，包括交通量、车辆类型、能源消耗数据；

2  建立完善的交通运输系统碳排放监测网络，布置监测点和传感器，确保数据的传输及时处理；

3  制定科学的交通运输碳排放监测监管标准和指标；

4  支持清洁能源车辆的基础设施建设。

7.5.2  设施维护对策，可考虑以下因素：

1  采用绿色建设材料进行设施维护；

2  实施土壤强化措施，减少土壤侵蚀和水源污染，加强水土保持工作；

3  合理规划设施维护工作，鼓励采用低碳、高效的施工技术和设备；

4  使用清洁能源驱动的施工机械；

5  合理规划交通组织与管理，减少设施维护作业对正常交通的干扰；

6  保持设施维护作业的连续性，避免施工中断或过长工期。

7.5.3  设备维护对策，可考虑以下因素：

1  优化通风、照明等系统运行，采用高效、低能耗的设备和控制技术；

2  利用太阳能技术为设备供电，减少对传统能源的依赖；

3  建立定期检修和设备维护计划，确保设备正常运行；

4  使用智能监测和控制系统实时监测设备性能，提高能源利用效率；

5  维护监控、通信和供配电设备的散热结构，确保系统正常工作；

6  使用智能巡检机器人等实时监测和处理设备运行存在的问题。

7.6  全过程低碳管理

7.6.1  低碳目标管理，应考虑以下因素：

1  制定明确的道路工程低碳目标，建立全面的碳排放监测、报告和核查体系，并制定碳排放管理计划；

2  设定具体的能源效率提升目标，采用高效节能的设备和技术，优化施工工艺，改进管理方式，并实施能源管理体系；

3  制定可再生能源在总能源消耗中的占比目标，包括提高太阳能、风能等可再生能源的使用比例；

4  明确绿色建材选用依据、总体技术性能指标，确定绿色建材的使用率；

5  明确建筑垃圾的排放量和回收利用率目标，建立相应的回收和再利用体系，制定可再生资源的专项方案，实施循环经济策略；

6  制定智能化、信息化和工业化建造应用的具体目标和实施路径，包括提高预制构件使用比例。

7.6.2  碳排放核算与管理，应考虑以下因素：

1  建立数据收集和监测机制，获取能源消耗、材料使用、废弃物产生数据；

2  定期检查项目的低碳工作情况，建立计量数据台账或监测系统；

3  编制碳排放清单，详细记录和分类汇总碳排放信息；

4  制定碳排放评价报告机制，按照相关要求和标准，公开披露碳排放情况；

5  根据碳排放核算结果，确定高碳排放的环节和项目，并采取相应的控制措施。

7.6.3  技术创新管理，可考虑以下因素：

1  制定支持低碳技术创新的政策，包括税收减免和研发经费方面的支持；

2  加强科研院所、高校和企业间的合作，促进低碳技术的研发和转化；

3  加强知识产权保护，鼓励企业和机构申请专利，保护低碳创新成果；

4  开展经验交流和合作推广活动，分享成功案例和实践经验。

7.6.4  建造全过程管理，应考虑以下因素：

1  在施工期科学布设施工场地，推进低碳施工、智慧施工，推进施工场所、运输车辆、设施设备能源低碳化；

1）在施工前，经过详细规划和布局，合理安排施工场地的位置和配置，优先选择空地或

者废弃用地作为施工场地；

2）采用低碳施工技术和材料，使用高效的节能设备和低碳材料；

3）推广使用可再生能源，包括太阳能和风能，减少对传统能源的依赖；

4）应用信息技术和物联网技术，实现施工智能化和自动化。通过监测设备、传感器和数

据分析，实时监测和调整施工过程中能源消耗；

5）推动使用低碳、节能的运输工具，包括电动车辆、混合动力车辆；

6）优化物流配送路线、合理调度车辆，减少行驶里程，降低运输过程中的能源消耗；

7）对于大型机械设备，选择符合低碳要求的先进技术，加强机械设备的维护和管理，提

高设备的使用效率和寿命。

2  建立施工期低碳用能体系，鼓励清洁能源车辆在施工过程中应用，加大对施工机械设备低碳技术改造力度，提高建筑工地现有电网利用率，推广集中供电措施；

1）推动施工期间使用清洁能源车辆，包括电动车辆、氢燃料电池车辆；

2）对现有的施工机械设备技术改造，包括改进发动机技术、加装高效低碳设备、优化运

行管理。鼓励和支持施工企业采购更加低碳和环保的施工机械设备；

3）建筑工地使用临时发电设备来满足用电需求，多个施工工地间共享一处供电设施，减

少使用独立发电设备。

# 8  低 碳 评 价

8.1  一 般 规 定

8.1.1  应在工程可行性研究、初步设计、施工图设计和竣工决算等阶段，采用全生命周期评价法，对道路工程低碳设计进行评价。

8.1.2  道路工程低碳评价方法应包括定量评价和定性评价两类，其中定量评价是以碳排放量和碳排放强度为基础的评价；定性评价是对低碳设计、绿色建材、路域生态系统、海绵城市、低碳运营等方面的评价。

8.2  评价要求和流程

8.2.1  评价要求

1  应按工程可行性研究阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段及竣工结算与决算阶段进行评价；

2  可行性研究阶段的评价可合并至可行性研究报告中的资源和能源利用效果分析及“碳达峰、碳中和”分析章节；

3  竣工决算阶段的评价应在道路工程交付后三年内进行，或遵照当地行政主管部门规定；

4  申请评价方应提交相应书面申请材料，明确低碳评价的内容及方式，采用内部自评的形式或委托具备评估能力的技术服务单位（具有工程咨询甲级、环评乙级以上等资质）进行评估，并由建设单位给出最终评价结果；

5  评价资料应按规定记录、收集、整理、分析、总结、存档、备案；

6  道路工程全寿命周期碳排放定量评价应按规定填写各类表格，并符合下列规定：

1）道路工程全寿命周期碳排放量计算表单应符合本标准附录A的规定；

2）碳排放因子应符合本标准附录B的规定；

3）碳汇因子应符合本标准附录C的规定，乔木、灌木、花草等按照C.0.1计算碳汇，具

体植物按照C.0.2计算碳汇。

7  评价报告应契合项目实际，突出重点，抓住关键，文字精炼、表述清晰。

8.2.2  评价内容应包含但不限于以下方面：

1  项目概述；

2  政策分析；

3  工程分析；

4  低碳“四新”技术说明；

5  低碳措施可行性论证；

6  碳排放评价；

7  碳排放控制措施；

8  经济效益分析；

9  “碳达峰、碳中和”目标符合性分析；

10  评价结论及建议。

8.2.3  评价流程应包含但不限于以下过程：

1  评价基准年确定；

2  现状调查和资料收集，包括设计和造价文件、专项报告、活动水平数据、能源消耗数据、建设材料使用数据等；

3  识别排放源，确定碳排放因子，核算碳排放量；

4  低碳措施可行性论证；

5  确定碳排放指标体系；

6  道路工程碳排放评价；

7  制定控制措施，明确主要低碳设计指标和技术措施；

8  根据碳排放评价结果，进行“碳达峰、碳中和”的目标符合性分析；

9  给出道路工程低碳设计的评价结论及建议。

8.3  评价方法与评价指标

8.3.1  道路工程低碳评价，应考虑以下因素：

1  明确道路工程低碳设计的总体目标和实施路径、碳排放指标、边界和功能单位；

2  收集并整理材料、机械设备和能源消耗数据及信息；

3  根据所收集的资料和数据，评估各个环节对环境的影响，包括碳排放量；

4  根据评价结果，分析分部分项工程和措施的影响程度，确定主要的碳排放源和关键因素；

5  探索低碳设计的改进方案和措施，并比选控制效果和经济效益；

6  提供评价报告，为决策者和利益方提供低碳的改进方案和措施。

8.3.2  评价方法

1  应针对项目全寿命周期开展定量评价；

2  应采用层次分析法对道路工程低碳设计阶段开展定性评价，不包括除设计阶段以外的全寿命周期其他阶段。

8.3.3  评价指标

1  应分类分级进行评价，指标分级不应超过二级；

2  因道路工程的投资规模、等级、功能定位存在差异，可依据道路工程实际，对评价指标体系的条款进行取舍，确定具体指标和目标值；

3  定量评价的结果应包括碳排放量、碳汇量、碳排放强度、可再生能源利用量等指标。

8.3.4  项目“碳达峰、碳中和”的目标符合性评价

1  依据道路工程低碳设计评价报告，综合确定项目“碳达峰、碳中和”目标符合性评价等级划分应分为I级（不符合）、II级（基本符合）、III级（符合）和IV级（完全符合）四个等级；

表8.3.4-1  道路工程项目“碳达峰、碳中和”目标符合性评价等级判断表

| 符合性等级 | 低（I） | 中（II） | 高（III） | 极高（IV） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价值 | 0≤F<30 | 30≤F<60 | 60≤F<80 | 80≤F<100 |

2  评价项目“碳达峰、碳中和”的目标符合性，应按百分制折算，按下式计算：

F=t=1Tatt=1Tωt×100                        （8.2.4）

式中：

| F | ——“碳达峰、碳中和”的目标符合性评分值； |
| --- | --- |
| at | ——评价项目第t个底层评价指标的实际评分值（采用德尔菲法，按照评价指标的重要性给予对应分值）； |
| ωt | ——评价项目第t个评价指标的应得评分值； |
| t | ——评价指标的序号，t=1,2,⋯,T。 |

3  项目“碳达峰、碳中和”目标符合性得分可根据低碳设计评价指标体系通过层次分析法确定。

表8.3.4-2  低碳设计评价指标体系

| 一级 指标 | 满分 | 二级指标 |
| --- | --- | --- |
| 总体、路线设计 | 6 | 充分利用荒地、空地、废弃地、劣地等布线，减少沿线建筑、居民区、电力电讯等设施的拆迁量。 |
|  |  | 制定高填路堤与桥梁、深挖路堑与隧道、分离式路基、分离式隧道等的论证比选方案。 |
|  |  | 采用避绕自然保护区、野生动物保护地、重要湿地等生态敏感区的方案，无法避绕时，出具生态保护方案。 |
|  |  | 就地取材，最大限度地利用地方材料。 |
|  |  | 利用BIM技术对设计方案进行综合评估，包括可行性研究、材料选择、施工工艺等方面。 |
|  |  | 在自然和气候条件允许的区域，交通安全设施及机电设施采用风电、光电、风光互补、水电等可再生能源。 |
| 路基路面材料 | 8 | 运用新型材料包括聚合物水泥混凝土、高强轻质混凝土、高性能水泥基复合材料、高承载半柔性路面材料等。 |
|  |  | 利用粉煤灰、煤矸石、矿渣及废旧轮胎等工业固废、建筑固废、城市垃圾以及其他土建工程的废弃土石方等替代部分筑路材料。 |
|  |  | 采用碱激发剂激发粉煤灰、矿渣等工业固废的有效活性成分的胶凝材料。 |
|  |  | 对旧路面材料再生利用，包括沥青路面再生、水泥路面碎石化再利用等。 |
|  |  | 采用隧道弃渣填筑路基或加工成砂石料、集料等。 |
|  |  | 采用温拌沥青、橡胶沥青、泡沫沥青等混合料。 |
|  |  | 利用就地固化工艺包括高强高耐水土体固结剂（HEC）固结渣土或土等；采用水泥稳定建筑废弃物、水泥稳定废旧混凝土等。 |
|  |  | 结合道路技术等级、结构层位、气候条件、水文条件、交通情况及施工能耗等工程建设条件，选择经济耐久和低碳的路面材料。 |
| 路基 结构 | 2 | 根据道路功能、技术等级、交通量及交通组成，结合沿线地形、地质及气候环境等因素，以耐久和低碳为原则，确定路基结构。 |
|  |  | 选择与工程相适应的低路堤和浅路堑等方案，路基边坡顺应自然。 |
| 路面 结构 | 4 | 采用耐久性路面结构、高性能混凝土等技术途径，提高路面使用寿命。 |
|  |  | 在不影响路面正常性能的前提下，应用透水性、低噪音等功能型环保路面。 |
|  |  | 采用温拌沥青路面混合料节能技术；拌和站采用清洁能源替代燃煤、燃油。 |
|  |  | 通过合理的路面厚度设计、截面形状和排水系统设置，减少路面受损和变形，延长路面使用寿命，降低维护和修复成本。 |

续表8.3.4-2

| 一级 指标 | 满分 | 二级指标 |
| --- | --- | --- |
| 技术指标设计 | 7 | 结合地形条件、周围环境及车辆行驶要求，按照综合效益高、服务质量好、综合能耗低的原则布设。减少车流与人流之间的干扰，并合理选择技术指标。 |
|  |  | 路线的平面、纵断面、横断面线形指标自然顺畅，达到挖填土石方量平衡。 |
|  |  | 平曲线半径、纵坡坡度和坡长不宜使车辆频繁制动。路线方案选择和路线布设时，避免在设计中使用连续长大坡。 |
|  |  | 因地形、地质条件限制必须设在曲线上时，隧道采用较大的平曲线半径。 |
|  |  | 对于地形变化较大的路段，合理确定最大坡度、坡段长度、坡段连接和坡度折减等指标，以适应地形和行驶速度的变化。 |
|  |  | 路线交叉型式和规模选取工程量和占地少、通行能力高、车流顺畅运行的技术指标。 |
|  |  | 同一建设项目的不同路段选择与地理位置和技术指标相匹配的设计速度。 |
| 桥梁、隧道设计 | 5 | 对桥梁、隧道等主要构造物的位置、规模、结构及设备节能评估。 |
|  |  | 对采用高路堤、深路堑路段和支挡防护设施与路基进行多方案比选。当路堤高度大于20m时，采用桥梁方案；当挖方路中深度大于30m或挖方边坡高度大于1.6倍的路基宽度值时，采用隧道方案。 |
|  |  | 使用轻质但具有足够强度和刚度的结构材料，包括高性能钢、钢-混凝土组合和全预制拼装预应力混凝土结构。 |
|  |  | 注重结构设计体系化、构件标准化、制造工厂化、加工自动化、现场安装装配化、建造运维信息化和拆除部件再利用化。 |
|  |  | 选用电力驱动机械设备占比40%以上，实现对施工过程的精确控制和高度自动化。 |
| 桥梁 结构 | 6 | 选择桥梁总长度短、与引道衔接顺畅、便于施工和材料运输的设计方案。 |
|  |  | 桥孔充分利用地形条件，减少大填大挖工程量和大型深水基础施工。 |
|  |  | 跨径在50m以下的桥梁采用标准化跨径，并采用装配式结构及机械化、工厂化施工。 |
|  |  | 桥梁设计考虑养护需求，按照可到达、可检查、可维修和可更换的原则，为运营期检修与养护做好预留预埋。 |
|  |  | 取土场不设置在桥头引道两侧。 |
|  |  | 采用钢筋混凝土高耐久化、混凝土高性能化、原材料低碳化和混凝土制品低能耗养护等关键技术手段 |
| 隧道 结构 | 6 | 从选址、土建结构、通风、照明和消防等方面节能设计。隧道监控、通信、消防、给水等设施选用经济、高效的节能型产品。 |
|  |  | 隧道两侧墙根据所属道路技术等级、围岩条件、交通构成及工程造价等因素，选择反射率高的墙面材料。隧道洞内外采用反光标志、自发光标志或材料。 |
|  |  | 有条件的情况下，隧道采用零开挖进洞。 |
|  |  | 充分利用自然通风，选择经济节能的通风方案和运营通风控制策略。根据隧道内环境参数，自动无级调控隧道内射流风机转速，使供风量与隧道正常运营和防灾应急所需风量保持一致，提高节能效果。 |
|  |  | 对可能造成大气环境污染物超标的隧道洞口及排风口采取竖井分散排放方式或空气净化处理措施，降低废气排放浓度。 |
|  |  | 各类废水及敞开部分的雨水分类集中，采用高水高排、低水低排、互不连通的系统就近排放，并采用分级排放废水措施。 |

续表8.3.4-2

| 一级 指标 | 满分 | 二级指标 |
| --- | --- | --- |
| 隧道 洞口 | 3 | 端墙式洞门墙面采用暗色且反射率小于0.17的低反射率材料。 |
|  |  | 隧道洞门形式采用削竹式等利于充分利用自然光的设计。洞口减光设计就地取材采用绿化带减光、遮阳棚、遮光棚及通透式棚洞等方式。 |
|  |  | 经硬化处理的隧道洞口边仰坡进行暗化处理。隧道洞口外，至少一个停车视距长度的路面采用黑色路面。 |
| 交叉 | 2 | 互通交叉布线与现场地形、地物相协调，少占城市用地、少拆迁房屋及电力、电讯设施。 |
|  |  | 分离式交叉方案统筹考虑占地和土石方平衡和调运等因素，合理设置上跨或下穿方案；转向交通量大的平面交叉，进行渠化设计，设置专用转向车道 |
| 照明 | 3 | 道路照明设计充分利用自然光，降低照明需求。隧道照明制定分级调光或动态调光方案及运营管理策略。 |
|  |  | 采用可再生能源供电的道路照明设备，包括道路沿线照明、隧道照明、桥梁照明、服务区照明等。 |
|  |  | 场区照明根据使用需求分区、分组控制，采用光控、时控等自动控制方式或集中控制方式。 |
| 亮度 | 3 | 道路照明设计合理选择照明亮度指标、光源、灯具、布设方案等设计参数及照明控制策略。 |
|  |  | 采用高光效节能光源和高效能节能灯具。 |
|  |  | 单灯的功率因数不低于0.9，系统回路功率因数不低于0.95。当功率因数不满足上述要求时，采取功率因数补偿措施。 |
| 照明 光源 | 2 | LED灯不低于120LM/W； 高压钠灯不低于110LM/W（250W以上）； 荧光灯不低于80LM/W； 金属卤化物灯不低于90LM/W（250W以上）。 |
|  |  | 其他节能光源不低于100LM/W。 |
| 绿化 | 6 | 选择适应当地气候条件、具有耐污染、抗逆性强、易生长和抗病虫害特性的绿化物种，以提高绿化的生存率和景观效果。 |
|  |  | 采用多层次、多种类的绿化设计，包括树木、花草等组合，以增加绿化覆盖面积和景观吸引力。 |
|  |  | 在隧道洞口外两端光线明暗变化段，栽植高大乔木过渡。 |
|  |  | 在中央分隔带、主线与辅道或平行的铁路之间，栽植常绿矮树等，以隔断对向车流的眩光。 |
|  |  | 合理规划绿化带宽度，最大限度减少对土地的占用。优化道路布局和绿化设计，保留足够的空间供绿化以及行人和非机动车通行。 |
|  |  | 腐殖土改善土壤的结构和生态修复。 |
| 供电及监测 | 4 | 空调、消防、照明、机电设备等负荷分回路供电和监测。 |
|  |  | 动力负荷较大且用电时间集中的场区将动力与其他负荷分设变压器。 |
|  |  | 高能耗设备采用变频调速等节能技术。 |

续表8.3.4-2

| 一级 指标 | 满分 | 二级指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 电力监测与计量装置的准确度等级不低于1.0级，且具有符合行业标准的物理接口，采用标准开放协议。 |
| 功率 | 6 | 供配电系统从合理选择电压、提高功率因数、降低线损、降低供电设备损耗、降低管理能耗比例、提高供电质量等方面节能设计。 |
|  |  | 供配电系统根据沿线各用能设施的功能及用能特点配置经济、低能耗的供电设备。 |
|  |  | 变配电点靠近负荷中心，减少配电级数，降低电能损失。道路沿线变配电站出线电压根据所选用电压计算电缆截面，减少电能线路损失。 |
|  |  | 高压系统功率因数不低于0.95，低压系统不低于0.90。 |
|  |  | 各级配电变压器选用节能型变压器，设计负载率取70%~85%。 |
|  |  | 电网正常运行时，负序电压不平衡度不超过2%，短时不超过4%。 |
| 监控、通信和附属设施设计 | 3 | 对沿线互通、附属设施的总平面布置评估，制定节能措施。 |
|  |  | 从节能角度判断项目平面布置是否有利于提高路网通行能力、缩短车辆行驶距离和能源供应输送距离。 |
|  |  | 分别对道路管理站、养护工区等配套设施的建筑、给排水、照明、供配电和采暖等方案进行分析和评估，提出节能措施。 |
| 智能 监控 | 3 | 设计隧道通风智能控制系统，对隧道内废气浓度、气流风速等环境数据和交通量变化情况进行实时监控。 |
|  |  | 设计采用车辆超限不停车预检管理系统、提前对车辆进行超限预判和分拣。 |
|  |  | 机房、结算中心等电子设备集中的地方，自然通风不能满足室内环境参数要求时，进行散热、冷却系统设计，选择节能的供配电与散热系统。 |
| 房屋 建筑 | 5 | 道路房屋建筑从选址、平面布置、建筑节能等方面进行节能设计。道路房屋建筑结合建筑气候分区特点，充分利用日照、风向、地形和环境等自然条件，减少建筑用能。 |
|  |  | 道路房屋建筑根据建筑内各功能用房对室内温度的不同要求，通过建筑空间布局，形成温度过渡空间。 |
|  |  | 天棚屋面采用遮光性较好的材料，当采用透光性强的天棚屋面时，其透明部分面积不大于天棚屋面总面积的20%。 |
|  |  | 空气调节与供冷设备集中设置。设备的选择根据建筑规模、使用要求，结合当地能源条件、环境保护规定确定。根据项目所在地太阳能、地热源和天然水资源情况，合理利用太阳能和地（水）源热泵供冷、供热技术。 |
|  |  | 道路房屋建筑设计为所选用的可再生能源做预留预埋，提供施工安装条件。 |
| 节能 设备 | 2 | 选择经济高效的节能型设备，包括但不限于：制冷空调设备；热水器；炊事机械；变压器。 |
| 燃气 | 2 | 合理规划、改迁和新建燃气管道，提高燃气管网输气能力。 |
|  |  | 考虑设立套管、管沟等防护措施，并进行管道管材、结构防腐、绝缘层、沟底填充物和回填土等低碳设计。 |
| 给水 排水 | 4 | 给排水设计采用循环用水、一水多用的节水系统。 |
|  |  | 生产、生活用水采用节水器具，卫生器具选用符合国家和行业现行标准的节水型产品。 |
|  |  | 场区给排水管网充分利用建筑场地高程，结合道路沿线排水系统合理布置，减少中间提升环节。 |

续表8.3.4-2

| 一级 指标 | 满分 | 二级指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 排、蓄水工程一体设计，配备蓄水设施收集路面径流。排水工程与天然水系相协调。 |
| 标志、标线和诱导设施 | 3 | 交通标线开展采用低VOC排放量的MMA双组份标线材料、树脂类预成型标线带、自降解临时标线等技术在标线中的应用，通过采用高压喷涂、预成型技术、冷拌等施工工艺降低环境影响。 |
|  |  | 推广抗冲撞、反光性能强、夜间视认性好、耐久耐损坏、养护成本低的新型凸起路标。车道分界线、车道边缘线、互通分合流端的斑马线边缘等处设置太阳能自发光型凸起路标。 |
|  |  | 鼓励推广耐久、易用、经济的视线诱导产品研发和应用，发展太阳能视线诱导设施。 |
| 特色 指标 | 5 | 除了上述指标之外，根据项目的特点提出3~5个特色指标。 |

# 附录A  道路工程全寿命周期碳排放量计算表单

A.0.1  材料生产阶段计算表单

| 材料生产 | 材料类型 | 单位 | 碳排放因子 （tCO2e/单位） | 消耗量 | 碳排放量 （tCO2e） | 优化建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

A.0.2  材料运输阶段计算表单

| 材料运输 | 材料类型 （可按照运输工具划分） | 运输距离 （km） | 运输装备单位周转量碳排放因子 （tCO2e/t·km） | 运输量 （t） | 碳排放量 （tCO2e） | 优化建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |

A.0.3  施工阶段计算表单

1  施工人员生活耗能排碳排放

| 建造期人工 | 项目 | 碳排放因子 （tCO2e/工日） | 消耗量 （工日） | 碳排放量 （tCO2e） | 优化建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |

2  施工机械设备耗能碳排放

| 施工阶段机械设备 | 设备 | 性能规格 | 数量 | 汽油 （kg） | 柴油 （kg） | 电力 （KWh） | 碳排放因子 （tCO2e/t） | 台班数 （个） | 耗能定额 （t/台班或KWh） | 碳排放量 （tCO2e） | 优化建议 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.0.4  运营维护阶段计算表单

1  用电碳排放

| 功率 （KW） |  | 日用电量 （KWh） |  | 年用电量 （KWh） | 全寿命周期用电量 （KWh） | 碳排放因子 （tCO2e/KWh） | 年碳排放量 （tCO2e） | 全寿命周期 碳排放 （tCO2e） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夏季 | 冬季 | 夏季 | 冬季 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2  日常维护碳排放

| 日常维护机械设备 | 设备 | 性能规格 | 数量 | 汽油 （kg） | 柴油 （kg） | 电力 （KWh） | 碳排放因子 （tCO2e/t） | 台班数 （个） | 耗能定额 （t/台班或KWh） | 碳排放量 （tCO2e） | 优化建议 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.0.5  拆除阶段计算表单

| 拆除阶段 | 项目 |  | 碳排放因子 （tCO2e/工日） |  | 消耗量 （工日） |  |  | 碳排放量 （tCO2e） |  |  | 优化建议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械设备 | 设备 | 性能规格 | 能源类型 | 碳排放因子 （tCO2e/t） |  | 台班数量 （个） | 耗能定额 （t/台班或KWh） |  | 碳排放量 （tCO2e） | 优化建议 |  | 依据 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.0.6  碳汇计算表单

| 植被类型 | 单位面积年固碳量 （tCO2e/m2） | 面积 （m2） | 汇碳量 （tCO2e） | 优化建议 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附录B  碳排放因子

B.0.1  化石燃料碳排放因子表

| 燃料名称 |  | 单位热值含碳量 a（tC/TJ） | 碳氧化率b （%） | 热值c |  | 排放因子d |  | 密度 （kg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数值 | 单位 | 数值 | 单位 |  |
| 原煤 | 无烟煤 | 27.4e | 94 | 20908 | kJ/kg | 1.97 | tCO2e/t 燃料 |  |
|  | 烟煤 | 26.1e | 93 | 20908 | kJ/kg | 1.86 | tCO2e/t 燃料 |  |
|  | 褐煤 | 28.0e | 96 | 20908 | kJ/kg | 2.06 | tCO2e/t 燃料 |  |
| 洗精煤 |  | 25.41 | 100g | 26344 | kJ/kg | 2.45 | tCO2e/t 燃料 |  |
| 其他 洗煤 | 洗中煤 | 25.41 | 100g | 8363 | kJ/kg | 0.78 | tCO2e/t 燃料 |  |
|  | 煤泥 | 25.41 | 100g | 12545 | kJ/kg | 1.17 | tCO2e/t 燃料 |  |
| 焦炭 |  | 29.42 | 93 | 28435 | kJ/kg | 2.85 | tCO2e/t 燃料 |  |
| 原油 |  | 20.08 | 98 | 41816 | kJ/kg | 3.02 | tCO2e/t 燃料 |  |
| 燃料油 |  | 21.10 | 98 | 41816 | kJ/kg | 3.17 | tCO2e/t 燃料 |  |
| 汽油 |  | 18.90 | 98 | 43070 | kJ/kg | 2.92 | tCO2e/t 燃料 | 775i |
| 一般煤油 |  | 19.60 | 98 | 43070 | kJ/kg | 3.03 | tCO2e/t 燃料 | 840j |
| 柴油 |  | 20.20 | 98 | 42652 | kJ/kg | 3.10 | tCO2e/t 燃料 | 845k |
| 液化天然气 |  | 15.32 | 98 | 46900h | kJ/kg | 2.58 | tCO2e/t 燃料 |  |
| 液化石油气 |  | 17.20 | 98 | 50179 | kJ/kg | 3.10 | tCO2e/t 燃料 |  |
| 炼厂干气 |  | 18.20 | 99 | 46055 | kJ/kg | 3.04 | tCO2e/t 燃料 |  |
| 乙烷 |  | 18.70f | 98 | 48800h | kJ/kg | 3.28 | tCO2e/t 燃料 |  |
| 其他 石油 制品 | 沥青 | 22.00e | 98 | 41200h | kJ/kg | 3.26 | tCO2e/t 燃料 |  |
|  | 润滑油 | 20.00e | 98 | 42300h | kJ/kg | 3.04 | tCO2e/t 燃料 |  |
|  | 石油焦 | 27.50e | 98 | 41900h | kJ/kg | 4.14 | tCO2e/t 燃料 |  |
| 天然气 |  | 15.32 | 99 | 38931 | kJ/m3 | 0.0022 | tCO2e/m3 燃料 |  |
| 焦炉煤气 |  | 13.58 | 99 | 17981 | kJ/m3 | 0.00089 | tCO2e/m3 燃料 |  |
| 高炉煤气 |  | 12.20 | 99 | 3763 | kJ/m3 | 0.00017 | tCO2e/m3 燃料 |  |

续表B.0.1

| 燃料名称 |  | 单位热值含碳量 a（tC/TJ） | 碳氧化率b （%） | 热值c |  | 排放因子d |  | 密度 （kg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数值 | 单位 | 数值 | 单位 |  |
| 其他 煤气 | 发生炉煤气 | 12.20 | 99 | 5227 | kJ/m3 | 0.00023 | tCO2e/m3 燃料 |  |
|  | 重油催化裂解煤气 | 12.20 | 99 | 19235 | kJ/m3 | 0.00085 | tCO2e/m3 燃料 |  |
|  | 重油热裂解煤气 | 12.20 | 99 | 35544 | kJ/m3 | 0.0016 | tCO2e/m3 燃料 |  |
|  | 焦炭制气 | 12.20 | 99 | 16308 | kJ/m3 | 0.00072 | tCO2e/m3 燃料 |  |
|  | 压力水化煤气 | 12.20 | 99 | 15054 | kJ/m3 | 0.00067 | tCO2e/m3 燃料 |  |
|  | 水煤气 | 12.20 | 99 | 10454 | kJ/m3 | 0.00046 | tCO2e/m3 燃料 |  |

注：1  本表格来源于《组织的温室气体排放量化和报告指南》SZDB/Z 69；

2  a单位热值含碳量数据来源于《省级温室气体清单编制指南》表1.5，部分取表1.7；

3  b碳氧化率是指各种化石燃料在燃烧过程中被氧化的碳的比率，表征燃料的燃烧充分性。碳氧化率数据来源于《省级温室气体清单编制指南》表1.7，表中未涵盖的能源种类，按照《省级温室气体清单编制指南》中的叙述：气体燃料碳氧化率99%，液体燃料碳氧化率98%；

4  c热值数据来源于《综合能耗计算通则》GB/T 2589附录A各种能源折标准煤参考系数表中的平均低位发热值，以区间段给出取其最高值；

5  d排放因子计算方法为：排放因子=单位热值含碳量×碳氧化率×热值×44/12；

6  e取《省级温室气体清单编制指南》表1.7；

7  f《省级温室气体清单编制指南》表1.5和表1.7中均没有该燃料的含碳量，取IPCC第2卷表1.3《含碳量的缺省值》的上限值；

8  g《省级温室气体清单编制指南》表1.7中没有该燃料的碳氧化率数据，取缺省值100%；

9  h《综合能耗计算通则》GB/T 2589中没有该燃料的热值数据，按IPCC第2卷表1.2《缺失经发热值（NCVs）和95%置信区间的下限和上限》的上限值，并经过单位换算；

10  i汽油密度来源于《车用汽油》GB 17930；

11  g煤油密度来源于《煤油》GB 253；

12  k柴油密度来源于《车用柴油》GB 19147。

B.0.2  其他能源碳排放因子表

| 燃料名称 | 单位热值含碳量a （tC/TJ） | 碳氧化率b （%） | 热值（kJ/kg） | 排放因子（tCO2e/t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 木材/废木材 | 36.0 | 100 | 16726c | 2.21 |
| 其他固体生物量 | 32.0 | 100 | 23000d | 2.70 |

注：1  本表格来源于《组织的温室气体排放量化和报告指南》SZDB/Z 69；

2  a含碳量数据来源于《2006年IPCC国家温室气体清单指南》第2卷表2.3，经过换算得到；

3  b《省级温室气体清单编制指南》表1.7中无该燃料的碳氧化率数据，取缺省值100%；

4  c“木材/废木材”热值数据来源于《中国能源统计年鉴（2016年）》附录；

5  d“其他固体生物量”热值数据来源于《2006年IPCC国家温室气体清单指南》第2卷表1.2，经过单位转换得到。

B.0.3  电网碳排放因子

1  区域电网碳排放因子表

| 电网名称 | 电力碳排放因子 平均值 （tCO2e/MWh） | 覆盖省市 |
| --- | --- | --- |
| 华北区域电网 | 0.6185 | 北京市、天津市、河北省、山西省、山东省、内蒙古自治区 |
| 东北区域电网 | 0.6271 | 辽宁省、吉林省、黑龙江省 |
| 华东区域电网 | 0.4867 | 上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省 |
| 华中区域电网 | 0.5734 | 河南省、湖北省、湖南省、江西省 |
| 西北区域电网 | 0.6306 | 陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区 |
| 南方区域电网 | 0.4860 | 广东省、广西壮族自治区、云南省、贵州省、海南省 |
| 西南区域电网 | 0.3297 | 四川省、重庆市 |

注：1  本表格来源于2023 年减排项目中国区域电网基准线排放因子；

2  本结果以公开的上网电厂的汇总数据为基准计算得出。

2  广东省电力碳排放因子表

| 电网名称 | 电力碳排放因子平均值 （tCO2e/MWh） |
| --- | --- |
| 广东省 | 0.6379 |

注：本表格来源于《广东省企业（单位）二氧化碳排放信息报告指南（2022年修订）》。

B.0.4  材料碳排放因子表

| 材料类别 | 材料碳排放因子 |
| --- | --- |
| 普通硅酸盐水泥（市场平均） | 735 kgCO2e/t |
| C30混凝土 | 295 kgCO2e/m3 |
| C50混凝土 | 385 kgCO2e/m3 |
| 石灰生产（市场平均） | 1190 kgCO2e/t |
| 消石灰（熟石灰，氢氧化钙） | 747 kgCO2e/t |
| 天然石膏 | 32.8 kgCO2e/t |
| 砂（f=1.6～3.0） | 2.51 kgCO2e/t |
| 碎石（d=10mm～30mm） | 2.18 kgCO2e/t |
| 页岩石 | 5.08 kgCO2e/t |
| 黏土 | 2.69 kgCO2e/t |
| 混凝土砖（240mm×115mm×90mm） | 336 kgCO2e/m3 |

续表B.0.4

| 材料类别 | 材料碳排放因子 |
| --- | --- |
| 页岩空心砖（240mm×115mm×53mm） | 204 kgCO2e/m3 |
| 黏土空心砖（240mm×115mm×53mm） | 250 kgCO2e/m3 |
| 煤矸石实心砖（240mm×115mm×53mm，90%掺入量） | 22.8 kgCO2e/m3 |
| 煤矸石空心砖（240mm×115mm×53mm，90%掺入量） | 16.0 kgCO2e/m3 |
| 炼钢生铁 | 1700 kgCO2e/t |
| 铸造生铁 | 2280 kgCO2e/t |
| 炼钢用铁合金（市场平均） | 9530 kgCO2e/t |
| 转炉碳钢 | 1990 kgCO2e/t |
| 电炉碳钢 | 3030 kgCO2e/t |
| 普通碳钢（市场平均） | 2050 kgCO2e/t |
| 热轧碳钢小型型钢 | 2310 kgCO2e/t |
| 热轧碳钢中型型钢 | 2365 kgCO2e/t |
| 热轧碳钢大型轨梁（方圆坯、管坯） | 2340 kgCO2e/t |
| 热轧碳钢大型轨梁（重轨、普通型钢） | 2380 kgCO2e/t |
| 热轧碳钢中厚板 | 2400 kgCO2e/t |
| 热轧碳钢H钢 | 2350 kgCO2e/t |
| 热轧碳钢宽带钢 | 2310 kgCO2e/t |
| 热轧碳钢钢筋 | 2340 kgCO2e/t |
| 热轧碳钢高线材 | 2375 kgCO2e/t |
| 热轧碳钢棒材 | 2340 kgCO2e/t |
| 螺旋埋弧焊管 | 2520 kgCO2e/t |
| 大口径埋弧焊直缝钢管 | 2430 kgCO2e/t |
| 焊接直缝钢管 | 2530 kgCO2e/t |
| 热轧碳钢无缝钢管 | 3150 kgCO2e/t |
| 冷轧冷拔碳钢无缝钢管 | 3680 kgCO2e/t |
| 碳钢热镀锌板卷 | 3110 kgCO2e/t |
| 碳钢电镀锌板卷 | 3020 kgCO2e/t |

续表B.0.4

| 材料类别 | 材料碳排放因子 |
| --- | --- |
| 碳钢电镀锡板卷 | 2870 kgCO2e/t |
| 酸洗板卷 | 1730 kgCO2e/t |
| 冷轧碳钢板卷 | 2530 kgCO2e/t |
| 冷硬碳钢板卷 | 2410 kgCO2e/t |
| 平板玻璃 | 1130 kgCO2e/t |
| 电解铝（全国平均电网电力） | 20300 kgCO2e/t |
| 铝板带 | 28500 kgCO2e/t |
| 无规共聚聚丙烯管 | 3.72 kgCO2e/kg |
| 聚乙烯管 | 3.60 kgCO2e/kg |
| 硬聚氯乙烯管 | 7.93 kgCO2e/kg |
| 聚苯乙烯泡沫板 | 5020 kgCO2e/t |
| 岩棉板 | 1980 kgCO2e/t |
| 硬泡聚氨酯板 | 5220 kgCO2e/t |
| 铝塑复合板 | 8.06 kgCO2e/m2 |
| 铜塑复合板 | 37.1 kgCO2e/m2 |
| 铜单板 | 218 kgCO2e/m2 |
| 普通聚苯乙烯 | 4620 kgCO2e/t |
| 线性低密度聚乙烯 | 1990 kgCO2e/t |
| 高密度聚乙烯 | 2620 kgCO2e/t |
| 低密度聚乙烯 | 2810 kgCO2e/t |
| 聚氯乙烯（市场平均） | 7300 kgCO2e/t |
| 自来水 | 0.168 kgCO2e/t |

注：本表格来源于《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366。

B.0.5  其他材料碳排放因子表

| 名称 | 规格 | 单位 | 单位质量 （kg） | 碳排放因子 （kgCO2e） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HPB300钢筋 |  | t | 1000 | 2375 |
| HRB400钢筋 |  | t | 1000 | 2340 |
| 冷轧带肋钢筋网 |  | t | 1000 | 2520 |
| 环氧HPB300钢筋 |  | t | 1000 | 2375 |
| 环氧HRB400钢筋 |  | t | 1000 | 2340 |
| 预应力粗钢筋 |  | t | 1000 | 2340 |
| 钢绞线成品束 |  | t | 1000 | 2340 |
| 钢绞线 | 普通，无松弛 | t | 1000 | 2340 |
| 环氧钢绞线 |  | t | 1000 | 2340 |
| 镀锌钢绞线 | 混合规格（7股，19股，1.0-134.2mm2） | t | 1000 | 2340 |
| 钢丝 |  | kg | 1 | 2.37 |
| 冷拔低碳钢丝 |  | t | 1000 | 2370 |
| 高强钢丝 |  | t | 1000 | 2370 |
| 镀锌高强钢丝 |  | t | 1000 | 2370 |
| 平行钢丝斜拉索 |  | t | 1000 | 2340 |
| 钢绞线斜拉索 |  | t | 1000 | 2340 |
| 主缆索股 |  | t | 1000 | 2340 |
| 吊索 |  | t | 1000 | 2340 |
| 钢丝绳 | 股丝6-7×19，绳径7.1-9.0mm；股丝6×37，绳径14.1-15.5mm | t | 1000 | 2340 |
| 钢纤维 |  | t | 1000 | 2340 |
| 8～12号铁丝 |  | kg | 1 | 2.5 |
| 20～22号铁丝 |  | kg | 1 | 2.5 |
| 刺铁丝 |  | kg | 1 | 2.5 |
| 电焊网排 |  | m2 | 3.5 | 15.83 |
| 钢板网 |  | m2 | 1.845 | 6.62 |
| 铁丝编织网 |  | m2 | 3.5 | 8750 |
| 镀锌高强钢丝绳 |  | t | 1000 | 3319.5 |

续表B.0.5

| 名称 | 规格 | 单位 | 单位质量 （kg） | 碳排放因子 （kgCO2e） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 格栅网 | 柔性防护网，S0/2.2/50 | m2 | 3.5 | 13.14 |
| 钢绳网 | 柔性防护网，D0/08/300钢丝网 | m2 | 3.5 | 13.14 |
| 猫道编织网 |  | m2 | 3.5 | 13.14 |
| 缆索 |  | t | 1000 | 3755 |
| 圆丝编织网 |  | m | 2 | 7.51 |
| 镀锌铁丝 |  | kg | 1 | 2.31 |
| 索道钢丝绳 |  | t | 1000 | 2340 |
| 系杆 | 成品索 | t | 1000 | 2340 |
| 波纹管钢带 | 0.25×36、0.28×36 | t | 1000 | 2340 |
| 紧缆钢带 |  | t | 1000 | 2340 |
| 型钢 | 工字钢，角钢 | t | 1000 | 2350 |
| 钢板 | A3，δ=5～40mm | t | 1000 | 2400 |
| 圆钢 | Φ6～36混合型号 | t | 1000 | 2400 |
| 钢轨 | 重轨、轻轨、吊车轨 | t | 1000 | 2350 |
| 钢管 | 无缝钢管 | t | 1000 | 2430 |
| 镀锌钢管 | 外径15mm～200mm，壁厚2.75mm～4.5mm | t | 1000 | 3150 |
| 承插式铸铁管 | 混合规格 | t | 1000 | 1810 |
| 压制弯头 | 各种规格 | kg | 1 | 2.4 |
| 镀锌钢板 | δ=1，δ=1.5，δ=3 | t | 1000 | 2400 |
| 支座预埋钢板 |  | kg | 1 | 2.4 |
| 钢管立柱 |  | t | 1000 | 2340 |
| 型钢立柱 | 镀锌（包括斜撑） | t | 1000 | 2350 |
| 波形钢板 | 镀锌（包括端头板、撑架） | t | 1000 | 2340 |
| 托架 |  | kg | 1 | 2.4 |
| 钢桥面板 |  | t | 1000 | 2400 |
| 钢板桩 | 混合规格 | t | 1000 | 2400 |
| 钢管桩 | 直径219～2440mm，壁厚5～20mm | t | 1000 | 2350 |

续表B.0.5

| 名称 | 规格 | 单位 | 单位质量 （kg） | 碳排放因子 （kgCO2e） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢护筒 |  | t | 1000 | 2400 |
| 钢套箱 |  | t | 1000 | 2400 |
| 钢壳沉井 |  | t | 1000 | 2400 |
| 钢模板 | 各类定型大块钢模板 | t | 1000 | 2400 |
| 组合钢模板 |  | t | 1000 | 2400 |
| 门式钢支架 |  | t | 1000 | 2400 |
| 安全爬梯 |  | t | 1000 | 2400 |
| 钢格栅 |  | t | 1000 | 2400 |
| 索鞍构件 |  | t | 1000 | 2400 |
| 悬吊系统构件 |  | t | 1000 | 2400 |
| 套管及拉杆构件 |  | t | 1000 | 2400 |
| 钢梁 |  | t | 1000 | 2340 |
| 钢桁 |  | t | 1000 | 2340 |
| 钢纵横梁 |  | t | 1000 | 2340 |
| 钢箱梁 |  | t | 1000 | 2340 |
| 钢锚箱 |  | t | 1000 | 2340 |
| 钢塔 |  | t | 1000 | 2340 |
| 钢管拱肋 |  | t | 1000 | 2340 |
| 铸铁 |  | kg | 1 | 1.81 |
| 钢砂 |  | kg | 1 | 2.4 |
| 钢丸 |  | t | 1000 | 2340 |
| 吊顶轻钢龙骨 | 4.2m/kg | kg | 1 | 3.15 |
| 铁皮 | 26号镀锌铁皮 | m2 | 4.32 | 10.8 |
| 钢拉带 |  | t | 1000 | 2340 |
| 活动地板 |  | m2 | 200 | 717.8 |
| 钢管立柱（叠合柱） | （D100cm以上） | t | 1000 | 3150 |
| 整装波形钢管涵（Φ150cm） |  | m | 7148.21 | 31016.08 |

续表B.0.5

| 名称 | 规格 | 单位 | 单位质量 （kg） | 碳排放因子 （kgCO2e） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整装波形钢管涵（Φ250cm） |  | m | 12078.01 | 52406.49 |
| 拼装波形钢管涵（Φ300cm） |  | m | 14542.91 | 63101.69 |
| 拼装波形钢管涵（Φ400cm） |  | m | 19472.71 | 84492.09 |
| 拼装波形钢管涵（Φ600cm） |  | m | 29332.31 | 127272.89 |
| 工具吊杆 |  | t | 1000 | 2340 |
| 张拉杆 |  | t | 1000 | 2340 |
| 钢花管 |  | kg | 1 | 2.4 |
| 不锈钢管 | 混合规格 | kg | 1 | 2.4 |
| 不锈钢板 |  | kg | 1 | 2.4 |
| 不锈钢滑板 |  | kg | 1 | 2.4 |
| 钢钎 | Φ=22-25mm，长1.8-2m | kg | 1 | 2.4 |
| 空心钢钎 | 优质碳素工具钢 | kg | 1 | 2.4 |
| Φ50mm以内合金钻头 | Φ43 | 个 | 1.1 | 2.4 |
| Φ150mm以内合金钻头 |  | 个 | 4.82 | 2.4 |
| Φ150mm以内合金取芯钻头 |  | 个 | 4.82 | 2.4 |
| 钻杆 | Φ50、Φ73、Φ89、Φ114长1m、1.5m | kg | 1 | 2.4 |
| 中空注浆锚杆 | 混合规格 | m | 20 | 75.1 |
| 自进式锚杆 | R25，R27，R32，R38，R51 | m | 20 | 21.22 |
| 钢绳锚杆 |  | t | 1000 | 2340 |
| 电焊条 | 结422（502、506、507）3.2/4.0/5.0 | kg | 1 | 2.40 |
| 钢筋连接套筒 | Φ16-40mm | 个 | 2 | 0.78 |
| 螺栓 | 混合规格 | kg | 1 | 3.55 |
| 镀锌螺栓 | 混合规格 | kg | 1 | 2.40 |
| 膨胀螺栓 | 混合规格 | 套 | 0.186 | 0.66 |
| 镀锌膨胀螺栓 | 混合规格 | 套 | 1 | 2.40 |
| 法兰 |  | kg | 1 | 2.40 |
| 镀锌法兰 |  | kg | 1 | 2.40 |

续表B.0.5

| 名称 | 规格 | 单位 | 单位质量 （kg） | 碳排放因子 （kgCO2e） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 索夹 |  | t | 1000 | 2340 |
| 阻尼器 | 液体粘滞阻尼器 | 套 | 10 | 37.55 |
| 自动排气阀 | DN25 | 个 | 25 | 93.88 |
| 螺纹截止阀 | J11t-16DN20 | 个 | 1.1 | 4.13 |
| 法兰阀门（DN80） |  | 个 | 29.1 | 109.27 |
| 法兰阀门（DN100） |  | 个 | 40.4 | 151.70 |
| 法兰阀门（DN150） |  | 个 | 91 | 341.71 |
| 法兰阀门（DN200） |  | 个 | 140 | 525.70 |
| 锚链 | Φ37～58 | t | 1000 | 2340 |
| 铁件 | 铁件 | kg | 1 | 2.5 |
| 镀锌铁件 |  | kg | 1 | 3.94 |
| 铁钉 | 混合规格 | kg | 1 | 2.50 |
| 滑动槽 |  | kg | 1 | 1.71 |
| 铸铁箅子 |  | kg | 1 | 1.81 |
| 铸铁管 |  | kg | 1 | 1.81 |
| U形锚钉 |  | kg | 1 | 3.76 |
| 冲击器 |  | 个 | 20 | 75.1 |
| 偏心冲击锤 |  | 个 | 15 | 56.33 |
| Φ89mm全破碎复合片钻头 |  | 个 | 15 | 56.33 |
| Φ127mm全破碎复合片钻头 |  | 个 | 15 | 56.33 |
| 破碎锤钢钎 |  | 根 | 20 | 71.02 |
| 铣挖机刀头 |  | 个 | 30 | 106.53 |
| Φ73mm复合片取芯钻头 |  | 个 | 15 | 56.33 |
| Φ127mm金刚石取芯钻头 |  | 个 | 15 | 56.33 |
| 镀锌扁铁 |  | m | 2 | 5.00 |
| 金刚石薄壁钻头Φ100 |  | 个 | 30 | 112.65 |
| 金刚石薄壁钻头Φ200 |  | 个 | 40 | 150.20 |

续表B.0.5

| 名称 | 规格 | 单位 | 单位质量 （kg） | 碳排放因子 （kgCO2e） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金刚石薄壁钻头Φ300 |  | 个 | 60 | 225.30 |
| 高强螺栓 |  | 套 | 3 | 10.65 |
| 20mm以内冲击钻头 |  | 个 | 5 | 18.78 |
| 30mm以内冲击钻头 |  | 个 | 8 | 30.04 |
| 40mm以内冲击钻头 |  | 个 | 10 | 37.55 |
| 链条 |  | m | 2 | 7.51 |
| 锯片 |  | 个 | 0.5 | 1.88 |
| 砂轮片 |  | 片 | 0.5 | 1.25 |
| 磁粉 |  | kg | 1 | 2.5 |
| 电焊丝 |  | kg | 1 | 2.4 |
| 钢管脚手及扣件 |  | kg | 1 | 2.4 |
| 对拉螺栓 |  | 套 | 2 | 7.1 |
| 钢丝刷 |  | 个 | 1 | 3.76 |
| 石油沥青 |  | t | 1000 | 174.24 |
| 改性沥青 | SBS、SBR、SR复合 | t | 1000 | 295.91 |
| 环氧沥青 |  | t | 1000 | 235.08 |
| 橡胶沥青 |  | t | 1000 | 80.3 |
| 乳化沥青 | 阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青 | t | 1000 | 221 |
| 改性乳化沥青 |  | t | 1000 | 221 |
| 重油 |  | kg | 1 | 3.05 |
| 聚四氟乙烯滑板 |  | kg | 1 | 1.39 |
| 聚四氟乙烯滑块 |  | 块 | 4.62 | 6.42 |
| 胶管 |  | m | 2 | 6.72 |
| 橡胶条 |  | kg | 1 | 3.36 |
| 绝缘橡胶板 | δ10-12 | kg | 1 | 3.36 |
| 氯化乳胶 |  | kg | 1 | 3.36 |

续表B.0.5

| 名称 | 规格 | 单位 | 单位质量 （kg） | 碳排放因子 （kgCO2e） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚丙烯纤维 |  | kg | 1 | 1.39 |
| 聚丙烯晴纤维 |  | kg | 1 | 1.39 |
| 三维植被网 | EM2、EM3、EM4、EM5 | m2 | 4 | 5.56 |
| 塑料防水板 | 厚1.2mm | m2 | 2 | 2.78 |
| 橡胶防水板 |  | m2 | 2.6 | 8.74 |
| 塑料板盲沟 |  | m | 0.8 | 1.11 |
| PVC塑料管（Φ50mm） |  | m | 0.77 | 1.07 |
| PVC塑料管（Φ100mm） |  | m | 2.71 | 3.77 |
| PVC塑料管（Φ160mm） |  | m | 3.2 | 4.45 |
| PVC阻燃塑料管 |  | m | 1 | 1.39 |
| 塑料软管 |  | kg | 1 | 1.39 |
| 塑料弹簧软管（Φ50mm） |  | m | 0.77 | 1.07 |
| 塑料弹簧软管（Φ80mm） |  | m | 2.71 | 3.77 |
| 塑料弹簧软管（Φ110mm） |  | m | 3.2 | 4.45 |
| Φ100mm以内双壁波纹管 |  | m | 88.7364 | 50.49 |
| Φ200mm以内双壁波纹管 |  | m | 187.3324 | 106.59 |
| Φ300mm以内双壁波纹管 |  | m | 285.9284 | 162.69 |
| Φ400mm以内双壁波纹管 |  | m | 384.5244 | 218.79 |
| Φ500mm以内双壁波纹管 |  | m | 483.1204 | 274.9 |
| Φ600mm以内双壁波纹管 |  | m | 581.7164 | 331 |
| Φ700mm以内双壁波纹管 |  | m | 680.3124 | 387.1 |
| Φ800mm以内双壁波纹管 |  | m | 778.9084 | 443.2 |
| Φ900mm以内双壁波纹管 |  | m | 877.5044 | 499.3 |
| Φ1000mm以内双壁波纹管 |  | m | 976.1004 | 555.4 |
| 塑料打孔波纹管（Φ100mm） |  | m | 88.7364 | 50.49 |
| 塑料打孔波纹管（Φ200mm） |  | m | 187.3324 | 106.59 |
| 塑料打孔波纹管（Φ400mm） |  | m | 384.5244 | 218.79 |

续表B.0.5

| 名称 | 规格 | 单位 | 单位质量 （kg） | 碳排放因子 （kgCO2e） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑料波纹管 |  | m | 0.5 | 0.28 |
| PVC注浆管 |  | m | 2 | 2.78 |
| 塑料管（含连接件） |  | m | 1 | 1.39 |
| 钢塑复合管 |  | m | 8 | 11.12 |
| Φ1500mm软质通风管 |  | m | 3 | 4.17 |
| 高压钢丝缠绕胶管 |  | m | 8 | 26.88 |
| 塑料管支架 |  | 套 | 10 | 37.55 |
| 橡胶止水带 | 15×300 | m | 0.585 | 1.97 |
| 橡胶止水条 | 15×300 | m | 0.8 | 2.69 |
| 塑料排水板 | 96g/m | m | 0.18 | 0.25 |
| 塑料编织袋 | 袋装砂井用 | 个 | 0.01 | 0.01 |
| 灌注式黏结胶 |  | kg | 1 | 1.39 |
| 塑料拉筋带 | 聚炳烯塑料带 | t | 1000 | 1390 |
| 塑料扩张环 |  | 个 | 6 | 8.34 |
| 复合式防水板 |  | m2 | 15 | 20.85 |
| 浸渍胶 |  | kg | 1 | 3.74 |
| 植生袋 |  | 个 | 1.3 | 1.81 |
| 耐候胶 |  | kg | 1 | 3.74 |
| 封缝胶 |  | kg | 1 | 3.74 |
| 碳纤维板黏结胶 |  | kg | 1 | 3.74 |
| 改性环氧基液 |  | kg | 1 | 3.74 |
| 涂抹式黏结胶 |  | kg | 1 | 3.74 |
| PVC胶 |  | kg | 1 | 3.74 |
| 环氧树脂胶水 |  | kg | 1 | 3.74 |
| 封边胶 |  | kg | 1 | 3.74 |
| 灌缝胶 |  | kg | 1 | 3.74 |
| 底胶 |  | kg | 1 | 3.74 |

续表B.0.5

| 名称 | 规格 | 单位 | 单位质量 （kg） | 碳排放因子 （kgCO2e） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 找平胶 |  | kg | 1 | 3.74 |
| 注胶器 |  | 个 | 5 | 6.95 |
| 注胶座 |  | 个 | 5 | 6.95 |
| 玻璃胶 |  | mL | 0.002 | 0.01 |
| 振动标线涂料 |  | kg | 1 | 2.60 |
| 密封胶 |  | kg | 1 | 3.74 |
| 粘结胶 |  | kg | 1 | 3.74 |
| 植筋胶 |  | kg | 1 | 3.74 |
| 纤维稳定剂 | 木质素纤维、矿物纤维等 | t | 1000 | 803 |
| 高次团粒剂 |  | kg | 1 | 0.8 |
| 压浆料 |  | t | 1000 | 803 |
| 膨胀剂 |  | kg | 1 | 0.8 |
| 高效减水剂 |  | kg | 1 | 0.8 |
| 锚固剂 |  | t | 1000 | 803 |
| 气密剂 |  | kg | 1 | 0.8 |
| 发泡剂 |  | kg | 1 | 0.8 |
| 高效防水剂 |  | kg | 1 | 0.8 |
| 瞬间堵漏剂 |  | kg | 1 | 0.8 |
| 遇水膨胀剂 |  | kg | 1 | 0.8 |
| 除锈剂 |  | kg | 1 | 0.8 |
| 氟 |  | 瓶 | 10 | 8.03 |
| 助焊剂 |  | mL | 0.003 | 0.002 |
| 乳化炸药 |  | kg | 1 | 0.26 |
| 硝铵炸药 | 1号、2号岩石硝铵炸药 | kg | 1 | 0.26 |
| 导火线 |  | m | 0.05 | 0.03 |
| 砂包线 | Φ1.2mm | m | 0.012 | 0.01 |
| 母线 | 2.5mm2 | m | 0.032 | 0.02 |

续表B.0.5

| 名称 | 规格 | 单位 | 单位质量 （kg） | 碳排放因子 （kgCO2e） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通雷管 |  | 个 | 1 | 0.26 |
| 电雷管 | 6号瞬发电雷管，带脚线1.5m | 个 | 0.007 | 0.002 |
| 非电毫秒雷管 | 导爆管长3～7m | 个 | 0.007 | 0.002 |
| 导爆索 | 爆速6000～7000m/s | m | 0.04 | 0.03 |
| 土工布 | 4～5m宽 | m2 | 0.28 | 0.87 |
| 玻璃纤维布 | 宽为：1.0～1.37m，长为：100～200m | m2 | 0.2 | 0.62 |
| 土工格栅 | 宽6m，聚乙烯单向、双向拉伸、聚炳烯双向、 | m2 | 0.45 | 11.12 |
| 土工格室 | 5～50cm，网格尺寸根据客户需求制作 | m2 | 0.5 | 0.13 |
| 长桶形土工袋 |  | 个 | 0.1 | 0.03 |
| 无机富锌漆 |  | kg | 1 | 3.6 |
| 油漆 |  | kg | 1 | 3.6 |
| 标线漆 | 常温型 | kg | 1 | 2.6 |
| 涂料 | 毛面涂料 | kg | 1 | 2.6 |
| 桥面防水涂料 | 聚合物渗透水性桥面防水涂料 | kg | 1 | 0.89 |
| 防水卷材 |  | m2 | 0.5 | 1.77 |
| 底油 |  | kg | 1 | 2.6 |
| 热熔涂料 |  | kg | 1 | 2.6 |
| 环氧树脂 | E－42，E－44，E－51 | kg | 1 | 3.74 |
| PE防护料 |  | kg | 1 | 0.57 |
| 水玻璃 | 黏度40°Bel | kg | 1 | 1.04 |
| 油毛毡 | 400g，0.915m×21.95m | m2 | 1.97 | 6.15 |
| 玻璃钢瓦 | 1300×7300×1.1mm | m2 | 1.1 | 0.15 |
| 反光油漆 |  | kg | 1 | 3.6 |
| 冷塑路面材料底漆 |  | kg | 1 | 3.6 |
| 冷塑路面材料面漆 |  | kg | 1 | 5.06 |
| 磷酸二氢钠 |  | kg | 1 | 4.49 |
| 防火涂料 |  | kg | 1 | 2.60 |

续表B.0.5

| 名称 | 规格 | 单位 | 单位质量 （kg） | 碳排放因子 （kgCO2e） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 面漆 |  | kg | 1 | 5.06 |
| 聚合物砂浆 |  | m3 | 2 | 378.42 |
| 聚合物混凝土 |  | m3 | 2.4 | 510.94 |
| 防腐聚氨酯 |  | t | 1000 | 1200 |
| 丙酮 |  | kg | 1 | 4.49 |
| 环氧富锌底漆 |  | kg | 1 | 3.60 |
| 环氧中间漆 |  | kg | 1 | 3.60 |
| 氟碳面漆 |  | kg | 1 | 5.06 |
| 油漆溶剂油 |  | kg | 1 | 6.55 |
| 纤维素 |  | kg | 1 | 3.74 |
| 碳纤维板 |  | m2 | 2 | 1779.66 |
| 防锈漆 |  | kg | 1 | 3.60 |
| 碳纤维布 |  | m2 | 2 | 3.12 |
| 环氧油漆 |  | kg | 1 | 3.60 |
| 涂饰胶液 |  | kg | 1 | 3.74 |
| 浸渍树脂 |  | kg | 1 | 4.49 |
| 甲基丙烯酸甲酯 |  | kg | 1 | 1.04 |
| 泥炭 |  | m3 | 1.4 | 3.40 |
| 土 | 路面用堆方 | m3 | 1400 | 2.16 |
| 黏土 | 堆方 | m3 | 1400 | 2.16 |
| 膨润土 |  | kg | 1000 | 0.04 |
| 碎石土 | 天然堆方 | m3 | 1550 | 3.40 |
| 砂砾土 | 天然堆方 | m3 | 1700 | 3.40 |
| 种植土 |  | m3 | 1.4 | 2.16 |
| 植物营养土 |  | m3 | 1.4 | 2.16 |
| 粉煤灰 |  | t | 1000 | 0.08 |
| 硅灰 |  | t | 1000 | 0.08 |

续表B.0.5

| 名称 | 规格 | 单位 | 单位质量 （kg） | 碳排放因子 （kgCO2e） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 椰粉 |  | m3 | 1.2 | 0.08 |
| 熟石灰 |  | t | 1000 | 747.00 |
| 砂 | 路面用堆方 | m3 | 1500 | 3 |
| 中（粗）砂 | 混凝土、砂浆用堆方 | m3 | 1500 | 3 |
| 路面用机制砂 |  | m3 | 1.4 | 3 |
| 砂砾 | 堆方 | m3 | 1700 | 3.4 |
| 天然砂砾 |  | m3 | 1700 | 3.4 |
| 天然级配 | 堆方 | m3 | 1700 | 3.4 |
| 煤渣 | 过筛净渣堆方 | m3 | 800 | 0.11 |
| 矿渣 | 堆方 | m3 | 1050 | 0.11 |
| 石渣 | 堆方 | m3 | 1500 | 3 |
| 矿粉 | 粒经＜0.0074cm，质量比＞70% | t | 1000 | 84.4 |
| 石屑 | 粒经≤0.8cm堆方 | m3 | 1500 | 3 |
| 路面用石屑 |  | m3 | 1500 | 3 |
| 石英砂 |  | kg | 1 | 3.4 |
| 机制防滑砂 |  | t | 1000 | 3.4 |
| 砾石（2cm） | 最大粒径2cm堆方 | m3 | 1650 | 3.3 |
| 砾石（4cm） | 最大粒径4cm堆方 | m3 | 1650 | 3.3 |
| 砾石（6cm） | 最大粒径6cm堆方 | m3 | 1650 | 3.3 |
| 砾石（8cm） | 最大粒径8cm堆方 | m3 | 1650 | 3.3 |
| 片石 | 码方 | m3 | 1600 | 3.2 |
| 开采片石 |  | m3 | 1600 | 3.2 |
| 捡清片石 |  | m3 | 1600 | 3.2 |
| 大卵石 | 粒经＞8cm码方 | m3 | 1750 | 3 |
| 煤矸石 | 堆方 | m3 | 1450 | 3 |
| 风化石 | 堆方 | m3 | 1700 | 3 |
| 白石子 | 堆方 | m3 | 1500 | 3 |

续表B.0.5

| 名称 | 规格 | 单位 | 单位质量 （kg） | 碳排放因子 （kgCO2e） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碎石（2cm） | 最大粒径2cm堆方 | m3 | 1500 | 3 |
| 碎石（4cm） | 最大粒径4cm堆方 | m3 | 1500 | 3 |
| 碎石（6cm） | 最大粒径6cm堆方 | m3 | 1500 | 3 |
| 碎石（8cm） | 最大粒径8cm堆方 | m3 | 1500 | 3 |
| 碎石 | 未筛分碎石统料堆方 | m3 | 1500 | 3 |
| 路面用碎石（1.5cm） | 最大粒经1.5cm堆方 | m3 | 1500 | 3 |
| 路面用碎石（2.5cm） | 最大粒经2.5cm堆方 | m3 | 1500 | 3 |
| 路面用碎石（3.5cm） | 最大粒经3.5cm堆方 | m3 | 1500 | 3 |
| 路面用碎石（5cm） | 最大粒经5cm堆方 | m3 | 1500 | 3 |
| 路面用碎石（6cm） | 最大粒经6cm堆方 | m3 | 1500 | 3 |
| 路面用碎石（7cm） | 最大粒经7cm堆方 | m3 | 1500 | 3 |
| 路面用碎石（8cm） | 最大粒经8cm堆方 | m3 | 1500 | 3 |
| 玄武岩碎石 | 堆方 | m3 | 2890 | 3 |
| 块石 | 码方 | m3 | 1850 | 4.31 |
| 开采块石 | 码方 | m3 | 1850 | 4.31 |
| 盖板石 | 实方 | m3 | 2600 | 4.31 |
| 料石 |  | m3 | 2600 | 6.06 |
| 粗料石 | 实方 | m3 | 2600 | 6.06 |
| 细料石 |  | m3 | 2600 | 6.06 |
| 瓷砖 |  | m2 | 14 | 0.02 |
| 青（红）砖 |  | 千块 | 2600 | 140 |
| 32.5级水泥 |  | t | 1000 | 677.68 |
| 42.5级水泥 |  | t | 1000 | 920.03 |
| 52.5级水泥 |  | t | 1000 | 1041.56 |
| 62.5级水泥 |  | t | 1000 | 1163.09 |

注：本表格源于《公路工程碳排放估算指标（试行）》Q/CCCG 106。

B.0.6  机械设备碳排放因子表

| 机械设备名称与规格 | 能源用量 |  |  |  |  | 排放因子（kgCO2e/台班） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油（kg） | 柴油(kg) | 重油（kg） | 煤（kg） | 电（KWh） |  |
| 60kW以内履带式推土机 |  | 40.86 |  |  |  | 126.67 |
| 75kW以内履带式推土机 |  | 54.97 |  |  |  | 170.41 |
| 90kW以内履带式推土机 |  | 65.37 |  |  |  | 202.65 |
| 105kW以内履带式推土机 |  | 76.52 |  |  |  | 237.21 |
| 120kW以内履带式推土机 |  | 89.14 |  |  |  | 276.33 |
| 135kW以内履带式推土机 |  | 98.06 |  |  |  | 303.99 |
| 165kW以内履带式推土机 |  | 120.35 |  |  |  | 373.09 |
| 240kW以内履带式推土机 |  | 174.57 |  |  |  | 541.17 |
| 320kW以内履带式推土机 |  | 234.75 |  |  |  | 727.73 |
| 105kW以内湿地推土机 |  | 76.52 |  |  |  | 237.21 |
| 135kW以内湿地推土机 |  | 98.06 |  |  |  | 303.99 |
| 165kW以内湿地推土机 |  | 120.35 |  |  |  | 373.09 |
| 135kW以内轮胎式推土机 |  | 98.06 |  |  |  | 303.99 |
| 160kW以内轮胎式推土机 |  | 114.40 |  |  |  | 354.64 |
| 4m3以内自行式铲运机 |  | 47.20 |  |  |  | 146.32 |
| 8m3以内自行式铲运机 |  | 70.40 |  |  |  | 218.24 |
| 10m3以内自行式铲运机 |  | 92.00 |  |  |  | 285.20 |
| 12m3以内自行式铲运机 |  | 129.60 |  |  |  | 401.76 |
| 16m3以内自行式铲运机 |  | 160.00 |  |  |  | 496.00 |
| 23m3以内自行式铲运机 |  | 176.00 |  |  |  | 545.60 |
| 3m3内拖式铲运机（含头） |  | 44.00 |  |  |  | 136.40 |
| 8m3内拖式铲运机（含头） |  | 59.20 |  |  |  | 183.52 |
| 10m3内拖式铲运机（含头） |  | 76.00 |  |  |  | 235.60 |
| 12m3内拖式铲运机（含头） |  | 96.00 |  |  |  | 297.60 |
| 0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机 |  | 37.45 |  |  |  | 116.10 |
| 0.8m3以内履带式液压单斗挖掘机 |  | 55.84 |  |  |  | 173.10 |

续表B.0.6

| 机械设备名称与规格 | 能源用量 |  |  |  |  | 排放因子（kgCO2e/台班） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油（kg） | 柴油(kg) | 重油（kg） | 煤（kg） | 电（KWh） |  |
| 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 |  | 74.91 |  |  |  | 232.22 |
| 1.25m3以内履带式液压单斗挖掘机 |  | 80.35 |  |  |  | 249.09 |
| 1.6m3以内履带式液压单斗挖掘机 |  | 89.89 |  |  |  | 278.66 |
| 2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 |  | 91.93 |  |  |  | 284.98 |
| 2.5m3以内履带式液压单斗挖掘机 |  | 160.03 |  |  |  | 496.09 |
| 2.5m3以内履带式液压单斗挖掘机带破碎锤 |  | 240.05 |  |  |  | 744.16 |
| 2.5m3以内履带式液压单斗挖掘机带ER650铣挖机 |  | 240.05 |  |  |  | 744.16 |
| 3.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 |  | 217.91 |  |  |  | 675.52 |
| 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 |  | 64.69 |  |  |  | 200.54 |
| 1.5m3以内履带式机械单斗挖掘机 |  | 86.48 |  |  |  | 268.09 |
| 2.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 |  | 91.93 |  |  |  | 284.98 |
| 0.2m3以内轮胎式液压单斗挖掘机 |  | 21.79 |  |  |  | 67.55 |
| 0.4m3以内轮胎式液压单斗挖掘机 |  | 29.28 |  |  |  | 90.77 |
| 0.6m3以内轮胎式液压单斗挖掘机 |  | 37.45 |  |  |  | 116.10 |
| 1.5m3以内履带式装载机 |  | 55.54 |  |  |  | 172.17 |
| 2.0m3以内履带式装载机 |  | 78.17 |  |  |  | 242.33 |
| 3.2m3以内履带式装载机 |  | 135.95 |  |  |  | 421.45 |
| 0.5m3以内轮胎式装载机 |  | 33.43 |  |  |  | 103.63 |
| 1.0m3以内轮胎式装载机 |  | 49.03 |  |  |  | 151.99 |
| 1.5m3以内轮胎式装载机 |  | 65.37 |  |  |  | 202.65 |
| 2.0m3以内轮胎式装载机 |  | 92.86 |  |  |  | 287.87 |
| 2.5m3以内轮胎式装载机 |  | 102.52 |  |  |  | 317.81 |
| 3.0m3以内轮胎式装载机 |  | 115.15 |  |  |  | 356.97 |
| 3.5m3以内轮胎式装载机 |  | 128.52 |  |  |  | 398.41 |
| 2.0m3以内轮胎式防爆型装载机 |  | 92.86 |  |  |  | 287.87 |
| 2.0m3以内轮胎式装载机（三向） |  | 104.07 |  |  |  | 322.62 |

续表B.0.6

| 机械设备名称与规格 | 能源用量 |  |  |  |  | 排放因子（kgCO2e/台班） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油（kg） | 柴油(kg) | 重油（kg） | 煤（kg） | 电（KWh） |  |
| 3.0m3以内轮胎式装载机（三向） |  | 123.29 |  |  |  | 382.20 |
| 0.3m3以内轮胎式装载机（带挖掘） |  | 43.09 |  |  |  | 133.58 |
| 0.35m3以内轮胎式装载机（带挖掘） |  | 53.03 |  |  |  | 164.39 |
| 75kW以内自行式平地机 |  | 57.20 |  |  |  | 177.32 |
| 90kW以内自行式平地机 |  | 60.13 |  |  |  | 186.40 |
| 120kW以内自行式平地机 |  | 82.13 |  |  |  | 254.60 |
| 135kW以内自行式平地机 |  | 95.34 |  |  |  | 295.55 |
| 150kW以内自行式平地机 |  | 107.80 |  |  |  | 334.18 |
| 180kW以内自行式平地机 |  | 126.14 |  |  |  | 391.03 |
| 200kW以内自行式平地机 |  | 142.27 |  |  |  | 441.04 |
| 220kW以内自行式平地机 |  | 161.34 |  |  |  | 500.15 |
| 50kW以内履带式拖拉机 |  | 35.20 |  |  |  | 109.12 |
| 60kW以内履带式拖拉机 |  | 43.27 |  |  |  | 134.14 |
| 75kW以内履带式拖拉机 |  | 54.27 |  |  |  | 168.24 |
| 90kW以内履带式拖拉机 |  | 64.53 |  |  |  | 200.04 |
| 120kW以内履带式拖拉机 |  | 86.54 |  |  |  | 268.27 |
| 135kW以内履带式拖拉机 |  | 96.80 |  |  |  | 300.08 |
| 165kW以内履带式拖拉机 |  | 119.54 |  |  |  | 370.57 |
| 240kW以内履带式拖拉机 |  | 170.14 |  |  |  | 527.43 |
| 9kW以内手扶式拖拉机 |  | 10.27 |  |  |  | 31.84 |
| 21kW以内轮胎式拖拉机 |  | 14.67 |  |  |  | 45.48 |
| 41kW以内轮胎式拖拉机 |  | 29.33 |  |  |  | 90.92 |
| 75kW以内轮胎式拖拉机 |  | 52.07 |  |  |  | 161.42 |
| 3t内拖式羊足碾（含拖头） |  | 29.49 |  |  |  | 91.42 |
| 6t内拖式羊足碾（含拖头） |  | 42.52 |  |  |  | 131.81 |
| 6～8t光轮压路机 |  | 19.20 |  |  |  | 59.52 |

续表B.0.6

| 机械设备名称与规格 | 能源用量 |  |  |  |  | 排放因子（kgCO2e/台班） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油（kg） | 柴油(kg) | 重油（kg） | 煤（kg） | 电（KWh） |  |
| 8～10t光轮压路机 |  | 23.20 |  |  |  | 71.92 |
| 10～12t光轮压路机 |  | 33.60 |  |  |  | 104.16 |
| 12～15t光轮压路机 |  | 40.00 |  |  |  | 124.00 |
| 15～18t光轮压路机 |  | 50.40 |  |  |  | 156.24 |
| 18～21t光轮压路机 |  | 59.20 |  |  |  | 183.52 |
| 21～25t光轮压路机 |  | 70.40 |  |  |  | 218.24 |
| 0.6t以内手扶式振动碾 |  | 3.20 |  |  |  | 9.92 |
| 6t以内振动压路机 |  | 24.00 |  |  |  | 74.40 |
| 8t以内振动压路机 |  | 40.80 |  |  |  | 126.48 |
| 10t以内振动压路机（单钢轮） |  | 59.20 |  |  |  | 183.52 |
| 15t以内振动压路机（单钢轮） |  | 73.60 |  |  |  | 228.16 |
| 20t以内振动压路机 |  | 105.60 |  |  |  | 327.36 |
| 25t以内振动压路机 |  | 118.40 |  |  |  | 367.04 |
| 30t以内振动压路机 |  | 149.60 |  |  |  | 463.76 |
| 25t以内冲击式压路机 |  | 289.61 |  |  |  | 897.79 |
| 15t以内拖式振动碾（含拖头） |  | 130.00 |  |  |  | 403.00 |
| 蛙式夯土机 |  |  |  |  | 17.34 | 8.43 |
| 内燃夯土机 |  | 2.00 |  |  |  | 6.20 |
| 1200kN·m以内强夯机 |  | 34.29 |  |  |  | 106.30 |
| 2000kN·m以内强夯机 |  | 43.20 |  |  |  | 133.92 |
| 3000kN·m以内强夯机 |  | 59.66 |  |  |  | 184.95 |
| 4000kN·m以内强夯机 |  | 67.89 |  |  |  | 210.46 |
| 5000kN·m以内强夯机 |  | 80.92 |  |  |  | 250.85 |
| 电动凿岩机 |  |  |  |  | 12.75 | 6.20 |
| 内燃式凿岩机 |  | 12.34 |  |  |  | 38.25 |
| 二臂凿岩台车 |  | 29.61 |  |  | 432.02 | 301.75 |

续表B.0.6

| 机械设备名称与规格 | 能源用量 |  |  |  |  | 排放因子（kgCO2e/台班） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油（kg） | 柴油(kg) | 重油（kg） | 煤（kg） | 电（KWh） |  |
| 三臂凿岩台车 |  | 41.98 |  |  | 664.47 | 453.07 |
| 三臂轮胎式凿岩台车 |  | 31.82 |  |  | 711.43 | 444.40 |
| 四臂履带液压式凿岩台车 |  | 47.73 |  |  | 854.65 | 563.32 |
| Φ38～76mm液压潜孔钻机 |  | 32.80 |  |  |  | 101.68 |
| Φ38～115mm液压潜孔钻机 |  | 44.00 |  |  |  | 136.40 |
| Φ100mm以内履带式潜孔钻车 |  | 46.40 |  |  |  | 143.84 |
| Φ150mm以内履带式潜孔钻车 |  | 50.40 |  |  |  | 156.24 |
| Φ38～105mm液压锚固钻机 |  |  |  |  | 85.01 | 41.31 |
| Φ38～170mm液压锚固钻机 |  |  |  |  | 106.27 | 51.65 |
| Φ38～200mm液压锚固钻机 |  |  |  |  | 182.78 | 88.83 |
| 全液压履带钻机ZYL-1250 |  |  |  |  | 176.00 | 85.54 |
| 全液压履带钻机ZYL-3200 |  |  |  |  | 360.00 | 174.96 |
| 液压工程地质钻机 |  | 30.08 |  |  |  | 93.25 |
| 装药台车 |  | 32.91 |  |  |  | 102.02 |
| 0.2m3以内电动装岩机 |  |  |  |  | 65.58 | 31.87 |
| 0.4m3以内电动装岩机 |  |  |  |  | 88.41 | 42.97 |
| 0.6m3以内电动装岩机 |  |  |  |  | 116.83 | 56.78 |
| 液压锻钎机 |  |  |  |  | 85.01 | 41.31 |
| 钻头磨床 |  |  |  |  | 17.00 | 8.26 |
| 修钎机 |  |  |  |  | 85.01 | 41.31 |
| 液压喷播机 |  | 21.03 |  |  |  | 65.19 |
| 88kW以内稳定土拌和机 |  | 55.32 |  |  |  | 171.49 |
| 118kW以内稳定土拌和机 |  | 74.17 |  |  |  | 229.93 |
| 135kW以内稳定土拌和机 |  | 84.86 |  |  |  | 263.07 |
| 165kW以内稳定土拌和机 |  | 103.72 |  |  |  | 321.53 |
| 235kW以内稳定土拌和机 |  | 147.72 |  |  |  | 457.93 |

续表B.0.6

| 机械设备名称与规格 | 能源用量 |  |  |  |  | 排放因子（kgCO2e/台班） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油（kg） | 柴油(kg) | 重油（kg） | 煤（kg） | 电（KWh） |  |
| 260kW以内稳定土拌和机 |  | 163.43 |  |  |  | 506.63 |
| 300kW以内稳定土拌和机 |  | 188.58 |  |  |  | 584.60 |
| 50t/h内稳定土厂拌设备 |  |  |  |  | 141.69 | 68.86 |
| 100t/h内稳定土厂拌设备 |  |  |  |  | 209.70 | 101.91 |
| 200t/h内稳定土厂拌设备 |  |  |  |  | 408.06 | 198.32 |
| 300t/h内稳定土厂拌设备 |  |  |  |  | 549.74 | 267.17 |
| 400t/h内稳定土厂拌设备 |  |  |  |  | 697.10 | 338.79 |
| 500t/h内稳定土厂拌设备 |  |  |  |  | 782.11 | 380.11 |
| 650t/h内稳定土厂拌设备 |  |  |  |  | 1020.14 | 495.79 |
| 7.5m以内稳定土摊铺机 |  | 55.07 |  |  |  | 170.72 |
| 9.5m以内稳定土摊铺机 |  | 85.87 |  |  |  | 266.20 |
| 12.5m以内稳定土摊铺机 |  | 136.27 |  |  |  | 422.44 |
| 1000L/h以内沥青乳化机 |  |  |  |  | 13.76 | 6.69 |
| 3000L/h以内沥青乳化机 |  |  |  |  | 41.29 | 20.07 |
| 6000L/h以内沥青乳化机 |  |  |  |  | 116.99 | 56.86 |
| 6000L/h内沥青乳化设备 |  |  |  |  | 254.63 | 123.75 |
| 15000L/h内沥青乳化设备 |  |  |  |  | 619.37 | 301.01 |
| 20-40t/班导热油加热沥青设备 |  |  |  | 0.31 | 158.28 | 77.53 |
| 40-60h/班导热油加热沥青设备 |  |  |  | 0.44 | 213.34 | 104.55 |
| 60-80h/班导热油加热沥青设备 |  |  |  | 0.52 | 220.22 | 108.05 |
| 80-100h/班导热油加热沥青设备 |  |  |  | 0.74 | 357.86 | 175.38 |
| 100-140h/班导热油加热沥青设备 |  |  |  | 1.05 | 392.27 | 192.71 |
| 4t/h以内沥青脱桶设备 |  | 113.98 |  |  | 103.23 | 403.51 |
| 6t/h以内沥青脱桶设备 |  | 174.86 |  |  | 123.87 | 602.27 |
| 石屑撒布机 |  | 32.91 |  |  |  | 102.02 |
| 7000L内液态沥青运输车 |  | 45.26 |  |  |  | 140.31 |

续表B.0.6

| 机械设备名称与规格 | 能源用量 |  |  |  |  | 排放因子（kgCO2e/台班） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油（kg） | 柴油(kg) | 重油（kg） | 煤（kg） | 电（KWh） |  |
| 9000L内液态沥青运输车 |  | 53.94 |  |  |  | 167.21 |
| 22000L内液态沥青运输车 |  | 90.97 |  |  |  | 282.01 |
| 500L以内沥青洒布机 |  | 2.74 |  |  |  | 8.49 |
| 1000L以内沥青洒布机 |  | 4.57 |  |  |  | 14.17 |
| 2000L以内沥青洒布车 | 26.94 |  |  |  |  | 78.66 |
| 4000L以内沥青洒布车 | 34.28 |  |  |  |  | 100.10 |
| 6000L以内沥青洒布车 |  | 41.14 |  |  |  | 127.53 |
| 8000L以内沥青洒布车 |  | 49.37 |  |  |  | 153.05 |
| 15t/h内电动黑色粒料拌和机 |  |  | 448.80 |  | 181.17 | 1456.89 |
| 25t/h内电动黑色粒料拌和机 |  |  | 748.00 |  | 489.82 | 2519.45 |
| 25t/h内机动黑色粒料拌和机 |  | 56.83 | 748.00 |  |  | 2457.57 |
| 10t/h内沥青混合料拌和设备 |  | 176.80 |  |  |  | 548.08 |
| 15t/h内沥青混合料拌和设备 |  | 198.27 |  |  |  | 614.64 |
| 20t/h内沥青混合料拌和设备 |  | 223.53 |  |  |  | 692.94 |
| 30t/h内沥青混合料拌和设备 |  |  | 897.60 |  | 624.02 | 3040.95 |
| 60t/h内沥青混合料拌和设备 |  |  | 1795.20 |  | 1349.87 | 6131.40 |
| 80t/h内沥青混合料拌和设备 |  |  | 3446.78 |  | 1358.75 | 11173.03 |
| 120t/h内沥青混合料拌和设备 |  |  | 5170.18 |  | 1618.42 | 16555.60 |
| 160t/h内沥青混合料拌和设备 |  |  | 6893.57 |  | 2620.88 | 22299.14 |
| 240t/h内沥青混合料拌和设备 |  |  | 10340.35 |  | 3895.09 | 33431.08 |
| 320t/h内沥青混合料拌和设备 |  |  | 13787.14 |  | 5151.17 | 44554.25 |
| 380t/h内沥青混合料拌和设备 |  |  | 16372.22 |  | 6111.36 | 52905.39 |
| 3.6m内沥青混合料摊铺机 |  | 27.43 |  |  |  | 85.03 |
| 4.5m内沥青混合料摊铺机（不带找平） |  | 32.00 |  |  |  | 99.20 |
| 4.5m内沥青混合料摊铺机（带找平） |  | 42.06 |  |  |  | 130.39 |
| 6.0m内沥青混合料摊铺机 |  | 46.63 |  |  |  | 144.55 |

续表B.0.6

| 机械设备名称与规格 | 能源用量 |  |  |  |  | 排放因子（kgCO2e/台班） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油（kg） | 柴油(kg) | 重油（kg） | 煤（kg） | 电（KWh） |  |
| 9.0m内沥青混合料摊铺机 |  | 96.00 |  |  |  | 297.60 |
| 12.5m内沥青混合料摊铺机 |  | 136.23 |  |  |  | 422.31 |
| 16.5m内沥青混合料摊铺机 |  | 180.12 |  |  |  | 558.37 |
| 2.5～3.5m稀浆封层机 |  | 103.54 |  |  |  | 320.97 |
| 10t以内振动压路机（双钢轮） |  | 54.40 |  |  |  | 168.64 |
| 12t以内振动压路机 |  | 64.00 |  |  |  | 198.40 |
| 15t以内振动压路机（双钢轮） |  | 80.80 |  |  |  | 250.48 |
| 9～16t轮胎式压路机 |  | 33.60 |  |  |  | 104.16 |
| 16～20t轮胎式压路机 |  | 42.40 |  |  |  | 131.44 |
| 20～25t轮胎式压路机 |  | 50.40 |  |  |  | 156.24 |
| 25～30t轮胎式压路机 |  | 78.40 |  |  |  | 243.04 |
| 热熔标线设备 | 45.33 |  |  |  |  | 132.36 |
| 2.2kW以内路面划线车 | 3.24 |  |  |  |  | 9.46 |
| 5.0kW以内路面划线车 | 4.86 |  |  |  |  | 14.19 |
| 汽车式划线车 | 35.85 |  |  |  |  | 104.68 |
| 标线清除机 | 25.00 |  |  |  |  | 73.00 |
| 凸起振动标线机 | 35.00 |  |  |  |  | 102.20 |
| 3.0-9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机 |  | 83.66 |  |  |  | 259.35 |
| 2.5-4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机 |  | 48.00 |  |  |  | 148.80 |
| 排式振捣机 |  |  |  |  | 33.15 | 16.11 |
| 混凝土电动真空吸水机组 |  |  |  |  | 16.58 | 8.06 |
| 混凝土电动整平机 |  |  |  |  | 18.95 | 9.21 |
| 混凝土电动抹光机 |  |  |  |  | 9.47 | 4.60 |
| 混凝土机动抹光机 |  |  |  |  | 14.21 | 6.91 |
| 混凝土电动刻纹机 |  |  |  |  | 37.89 | 18.41 |
| 混凝土机动刻纹机 |  | 8.91 |  |  |  | 27.62 |

续表B.0.6

| 机械设备名称与规格 | 能源用量 |  |  |  |  | 排放因子（kgCO2e/台班） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油（kg） | 柴油(kg) | 重油（kg） | 煤（kg） | 电（KWh） |  |
| 混凝土电动切缝机 |  |  |  |  | 18.95 | 9.21 |
| 混凝土机动（风冷汽油机）切缝机 | 6.37 |  |  |  |  | 18.60 |
| 高压机动清洗机 |  | 4.46 |  |  |  | 13.83 |
| 路缘石机动开沟机 |  | 15.15 |  |  |  | 46.97 |
| 沥青路缘石机动铺筑机 |  | 9.81 |  |  |  | 30.41 |
| 混凝土路缘石机动铺筑机 |  | 9.81 |  |  |  | 30.41 |
| 沥青灌缝机 |  | 9.81 |  |  |  | 30.41 |
| 500mm以内路面铣刨机 |  | 28.91 |  |  |  | 89.62 |
| 1000mm以内路面铣刨机 |  | 72.29 |  |  |  | 224.10 |
| 2000mm以内路面铣刨机 |  | 190.46 |  |  |  | 590.43 |
| 同步碎石封层车 |  | 130.40 |  |  |  | 404.24 |
| 水泥稀浆车 |  | 150.00 |  |  |  | 465.00 |
| 泡沫沥青就地冷再生机 |  | 619.19 |  |  |  | 1919.49 |
| 泡沫沥青厂拌冷再生设备 |  | 281.68 |  |  |  | 873.21 |
| 450kW冷再生机 |  | 307.21 |  |  |  | 952.35 |
| 机动破路机 |  | 9.60 |  |  |  | 29.76 |
| 机动路面清扫机 |  | 16.46 |  |  |  | 51.03 |
| 路面清扫车 |  | 60.34 |  |  |  | 187.05 |
| 多功能除雪车 |  | 75.60 |  |  |  | 234.36 |
| 道路养护车 |  | 45.94 |  |  |  | 142.41 |
| 150L以内强制式混凝土搅拌机 |  |  |  |  | 42.15 | 20.48 |
| 250L以内强制式混凝土搅拌机 |  |  |  |  | 54.20 | 26.34 |
| 350L以内强制式混凝土搅拌机 |  |  |  |  | 90.33 | 43.90 |
| 500L以内强制式混凝土搅拌机 |  |  |  |  | 120.43 | 58.53 |
| 750L以内强制式混凝土搅拌机 |  |  |  |  | 180.65 | 87.80 |
| 1000L以内强制式混凝土搅拌机 |  |  |  |  | 223.66 | 108.70 |

续表B.0.6

| 机械设备名称与规格 | 能源用量 |  |  |  |  | 排放因子（kgCO2e/台班） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油（kg） | 柴油(kg) | 重油（kg） | 煤（kg） | 电（KWh） |  |
| 1500L以内强制式混凝土搅拌机 |  |  |  |  | 348.40 | 169.32 |
| 2000L以内强制式混凝土搅拌机 |  |  |  |  | 430.12 | 209.04 |
| 200L以内灰浆搅拌机 |  |  |  |  | 17.20 | 8.36 |
| 400L以内灰浆搅拌机 |  |  |  |  | 21.51 | 10.45 |
| 混凝土喷射机 |  |  |  |  | 43.01 | 20.90 |
| 混凝土防爆型喷射机 |  |  |  |  | 40.46 | 19.66 |
| 3m3/h以内灰浆输送泵 |  |  |  |  | 24.09 | 11.71 |
| 4m3/h以内灰浆输送泵 |  |  |  |  | 30.11 | 14.63 |
| 5m3/h以内灰浆输送泵 |  |  |  |  | 36.13 | 17.56 |
| 灰气联合泵 |  |  |  |  | 30.11 | 14.63 |
| 水泥喷枪 |  |  |  |  | 6.02 | 2.93 |
| 电动灌浆机 |  |  |  |  | 18.07 | 8.78 |
| 双液压电动注浆泵 |  |  |  |  | 30.11 | 14.63 |
| 单液压电动注浆泵 |  |  |  |  | 36.13 | 17.56 |
| 5t以内散装水泥车 |  | 44.00 |  |  |  | 136.40 |
| 8t以内散装水泥车 |  | 50.29 |  |  |  | 155.90 |
| 10t以内散装水泥车 |  | 56.15 |  |  |  | 174.07 |
| 15t以内散装水泥车 |  | 69.14 |  |  |  | 214.33 |
| 20t以内散装水泥车 |  | 93.45 |  |  |  | 289.70 |
| 26t以内散装水泥车 |  | 104.76 |  |  |  | 324.76 |
| 3m3以内混凝土搅拌运输车 |  | 40.23 |  |  |  | 124.71 |
| 4m3以内混凝土搅拌运输车 |  | 45.26 |  |  |  | 140.31 |
| 5m3以内混凝土搅拌运输车 |  | 50.29 |  |  |  | 155.90 |
| 6m3以内混凝土搅拌运输车 |  | 55.32 |  |  |  | 171.49 |
| 8m3以内混凝土搅拌运输车 |  | 100.57 |  |  |  | 311.77 |
| 9m3以内混凝土搅拌运输车 |  | 106.44 |  |  |  | 329.96 |

续表B.0.6

| 机械设备名称与规格 | 能源用量 |  |  |  |  | 排放因子（kgCO2e/台班） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油（kg） | 柴油(kg) | 重油（kg） | 煤（kg） | 电（KWh） |  |
| 10m3以内混凝土搅拌运输车 |  | 115.66 |  |  |  | 358.55 |
| 12m3以内混凝土搅拌运输车 |  | 120.69 |  |  |  | 374.14 |
| 14m3以内混凝土搅拌运输车 |  | 125.72 |  |  |  | 389.73 |
| 3m3以内防爆型混凝土搅拌运输车 |  | 40.46 |  |  |  | 125.43 |
| 6m3以内防爆型混凝土搅拌运输车 |  | 55.54 |  |  |  | 172.17 |
| 60m3/h内混凝土输送泵车 |  | 76.00 |  |  |  | 235.60 |
| 75m3/h内混凝土输送泵车 |  | 84.57 |  |  |  | 262.17 |
| 90m3/h内混凝土输送泵车 |  | 93.14 |  |  |  | 288.73 |
| 100m3/h内混凝土输送泵车 |  | 97.72 |  |  |  | 302.93 |
| 120m3/h内混凝土输送泵车 |  | 101.14 |  |  |  | 313.53 |
| 140m3/h内混凝土输送泵车 |  | 110.29 |  |  |  | 341.90 |
| 150m3/h内混凝土输送泵车 |  | 116.57 |  |  |  | 361.37 |
| 170m3/h内混凝土输送泵车 |  | 120.57 |  |  |  | 373.77 |
| 10m3/h以内混凝土输送泵 |  |  |  |  | 100.19 | 48.69 |
| 20m3/h以内混凝土输送泵 |  |  |  |  | 173.67 | 84.40 |
| 30m3/h以内混凝土输送泵 |  |  |  |  | 224.88 | 109.29 |
| 45m3/h以内混凝土输送泵 |  |  |  |  | 273.86 | 133.10 |
| 60m3/h以内混凝土输送泵 |  |  |  |  | 371.83 | 180.71 |
| 80m3/h以内混凝土输送泵 |  |  |  |  | 463.11 | 225.07 |
| 1×2m混凝土振动台 |  |  |  |  | 36.13 | 17.56 |
| 1.5×6m混凝土振动台 |  |  |  |  | 67.10 | 32.61 |
| 2.4×6.2m混凝土振动台 |  |  |  |  | 123.87 | 60.20 |
| 15m3/h以内混凝土搅拌站 |  |  |  |  | 254.63 | 123.75 |
| 25m3/h以内混凝土搅拌站 |  |  |  |  | 289.04 | 140.47 |
| 40m3/h以内混凝土搅拌站 |  |  |  |  | 406.03 | 197.33 |
| 50m3/h以内混凝土搅拌站 |  |  |  |  | 495.50 | 240.81 |

续表B.0.6

| 机械设备名称与规格 | 能源用量 |  |  |  |  | 排放因子（kgCO2e/台班） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油（kg） | 柴油(kg) | 重油（kg） | 煤（kg） | 电（KWh） |  |
| 60m3/h以内混凝土搅拌站 |  |  |  |  | 701.96 | 341.15 |
| 90m3/h以内混凝土搅拌站 |  |  |  |  | 853.36 | 414.73 |
| 120m3/h以内混凝土搅拌站 |  |  |  |  | 1101.11 | 535.14 |
| 150m3/h以内混凝土搅拌站 |  |  |  |  | 1341.98 | 652.20 |
| 180m3/h以内混凝土搅拌站 |  |  |  |  | 1514.02 | 735.81 |
| 半径15m内混凝土布料机 |  |  |  |  | 55.92 | 27.18 |
| 半径20m内混凝土布料机 |  |  |  |  | 89.47 | 43.48 |
| 半径30m内混凝土布料机 |  |  |  |  | 111.83 | 54.35 |
| 插入式混凝土振捣器 |  |  |  |  | 5.59 | 2.72 |
| 附着式混凝土振捣器 |  |  |  |  | 5.59 | 2.72 |
| 液压滑升机械 |  |  |  |  | 48.17 | 23.41 |
| 400t以内连续桥梁顶推设备 |  |  |  |  | 20.65 | 10.04 |
| 600t以内连续桥梁顶推设备 |  |  |  |  | 34.41 | 16.72 |
| 650kN以内预应力拉伸机 |  |  |  |  | 19.36 | 9.41 |
| 900kN以内预应力拉伸机 |  |  |  |  | 27.92 | 13.57 |
| 1200kN以内预应力拉伸机 |  |  |  |  | 32.26 | 15.68 |
| 3000kN以内预应力拉伸机 |  |  |  |  | 45.16 | 21.95 |
| 5000kN以内预应力拉伸机 |  |  |  |  | 70.97 | 34.49 |
| 钢绞线拉伸设备 |  |  |  |  | 19.36 | 9.41 |
| 智能张拉系统 |  |  | 1.00 |  | 56.00 | 30.27 |
| 钢绞线压花机 |  |  |  |  | 19.36 | 9.41 |
| 钢绞线穿束机 |  |  |  |  | 70.97 | 34.49 |
| 波纹管卷制机 |  |  |  |  | 25.81 | 12.54 |
| 压浆机（含拌浆机） |  |  |  |  | 25.81 | 12.54 |
| 智能压浆系统 |  |  |  |  | 80.00 | 38.88 |
| 预制块生产设备 |  |  |  |  | 481.60 | 234.06 |

续表B.0.6

| 机械设备名称与规格 | 能源用量 |  |  |  |  | 排放因子（kgCO2e/台班） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油（kg） | 柴油(kg) | 重油（kg） | 煤（kg） | 电（KWh） |  |
| 60m3/h泡沫轻质土生产设备 |  |  |  |  | 832.01 | 404.36 |
| 2t以内载货汽车 | 20.14 |  |  |  |  | 58.81 |
| 3t以内载货汽车 | 26.12 |  |  |  |  | 76.27 |
| 4t以内载货汽车 | 34.29 |  |  |  |  | 100.13 |
| 5t以内载货汽车 | 43.54 |  |  |  |  | 127.14 |
| 6t以内载货汽车 |  | 39.24 |  |  |  | 121.64 |
| 8t以内载货汽车 |  | 44.95 |  |  |  | 139.35 |
| 10t以内载货汽车 |  | 50.29 |  |  |  | 155.90 |
| 12t以内载货汽车 |  | 57.14 |  |  |  | 177.13 |
| 15t以内载货汽车 |  | 61.72 |  |  |  | 191.33 |
| 20t以内载货汽车 |  | 81.14 |  |  |  | 251.53 |
| 3t以内自卸汽车 | 34.12 |  |  |  |  | 99.63 |
| 5t以内自卸汽车 | 41.91 |  |  |  |  | 122.38 |
| 6t以内自卸汽车 |  | 44.00 |  |  |  | 136.40 |
| 8t以内自卸汽车 |  | 49.45 |  |  |  | 153.30 |
| 10t以内自卸汽车 |  | 55.32 |  |  |  | 171.49 |
| 12t以内自卸汽车 |  | 61.60 |  |  |  | 190.96 |
| 15t以内自卸汽车 |  | 67.89 |  |  |  | 210.46 |
| 18t以内自卸汽车 |  | 72.92 |  |  |  | 226.05 |
| 20t以内自卸汽车 |  | 77.11 |  |  |  | 239.04 |
| 30t以内自卸汽车 |  | 90.10 |  |  |  | 279.31 |
| 4t以内防爆型载货汽车 | 34.29 |  |  |  |  | 100.13 |
| 15t以内防爆型自卸汽车 |  | 67.89 |  |  |  | 210.46 |
| 15t以内平板拖车组 |  | 40.46 |  |  |  | 125.43 |
| 20t以内平板拖车组 |  | 45.26 |  |  |  | 140.31 |
| 30t以内平板拖车组 |  | 50.40 |  |  |  | 156.24 |

续表B.0.6

| 机械设备名称与规格 | 能源用量 |  |  |  |  | 排放因子（kgCO2e/台班） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油（kg） | 柴油(kg) | 重油（kg） | 煤（kg） | 电（KWh） |  |
| 40t以内平板拖车组 |  | 55.54 |  |  |  | 172.17 |
| 50t以内平板拖车组 |  | 62.40 |  |  |  | 193.44 |
| 60t以内平板拖车组 |  | 63.09 |  |  |  | 195.58 |
| 80t以内平板拖车组 |  | 80.57 |  |  |  | 249.77 |
| 100t以内平板拖车组 |  | 100.80 |  |  |  | 312.48 |
| 120t以内平板拖车组 |  | 143.32 |  |  |  | 444.29 |
| 150t以内平板拖车组 |  | 163.89 |  |  |  | 508.06 |
| 200t以内平板拖车组 |  | 182.06 |  |  |  | 564.39 |
| 3000L以内运油汽车 | 29.39 |  |  |  |  | 85.82 |
| 5000L以内运油汽车 | 34.29 |  |  |  |  | 100.13 |
| 8000L以内运油汽车 |  | 44.95 |  |  |  | 139.35 |
| 10000L以内运油汽车 |  | 87.62 |  |  |  | 271.62 |
| 5000L以内加油汽车 | 34.29 |  |  |  |  | 100.13 |
| 8000L以内加油汽车 |  | 44.95 |  |  |  | 139.35 |
| 4000L以内洒水汽车 | 29.71 |  |  |  |  | 86.75 |
| 6000L以内洒水汽车 | 34.29 |  |  |  |  | 100.13 |
| 8000L以内洒水汽车 |  | 47.20 |  |  |  | 146.32 |
| 10000L以内洒水汽车 |  | 52.80 |  |  |  | 163.68 |
| 15000L以内洒水汽车 |  | 114.40 |  |  |  | 354.64 |
| 20000L以内洒水汽车 |  | 133.60 |  |  |  | 414.16 |
| 1t以内机动翻斗车 |  | 9.00 |  |  |  | 27.90 |
| 1.5t以内机动翻斗车 |  | 12.00 |  |  |  | 37.20 |
| 2t以内机动翻斗车 |  | 19.00 |  |  |  | 58.90 |
| 1t以内防爆型机动翻斗车 |  | 9.00 |  |  |  | 27.90 |
| 轨道拖车头 |  | 20.00 |  |  |  | 62.00 |
| 手扶式拖拉机（带拖斗） |  | 11.00 |  |  |  | 34.10 |

续表B.0.6

| 机械设备名称与规格 | 能源用量 |  |  |  |  | 排放因子（kgCO2e/台班） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油（kg） | 柴油(kg) | 重油（kg） | 煤（kg） | 电（KWh） |  |
| 3t以内电瓶车 |  |  |  |  | 85.01 | 41.31 |
| 5t以内电瓶车 |  |  |  |  | 127.52 | 61.97 |
| 8t以内电瓶车 |  |  |  |  | 204.03 | 99.16 |
| 10t以内电瓶车 |  |  |  |  | 250.79 | 121.88 |
| 12t以内电瓶车 |  |  |  |  | 306.04 | 148.74 |
| 8t以内梭式矿车 |  |  |  |  | 67.30 | 32.71 |
| 14以内梭式矿车 |  |  |  |  | 113.35 | 55.09 |
| 20以内梭式矿车 |  |  |  |  | 134.60 | 65.42 |
| 120t以内轮胎式运梁车 |  | 48.00 |  |  |  | 148.80 |
| 160t以内轮胎式运梁车 |  | 72.00 |  |  |  | 223.20 |
| 180t以内轮胎式运梁车 |  | 78.17 |  |  |  | 242.33 |
| 200t以内轮胎式运梁车 |  | 80.00 |  |  |  | 248.00 |
| 260t以内轮胎式运梁车 |  | 94.40 |  |  |  | 292.64 |
| 客货两用车 | 16.00 |  |  |  |  | 46.72 |
| 10t以内履带式起重机 |  | 24.72 |  |  |  | 76.63 |
| 15t以内履带式起重机 |  | 32.27 |  |  |  | 100.04 |
| 20t以内履带式起重机 |  | 36.88 |  |  |  | 114.33 |
| 25t以内履带式起重机 |  | 42.74 |  |  |  | 132.49 |
| 30t以内履带式起重机 |  | 52.80 |  |  |  | 163.68 |
| 40t以内履带式起重机 |  | 63.28 |  |  |  | 196.17 |
| 50t以内履带式起重机 |  | 88.00 |  |  |  | 272.80 |
| 60t以内履带式起重机 |  | 101.41 |  |  |  | 314.37 |
| 70t以内履带式起重机 |  | 112.31 |  |  |  | 348.16 |
| 80t以内履带式起重机 |  | 113.15 |  |  |  | 350.77 |
| 90t以内履带式起重机 |  | 113.98 |  |  |  | 353.34 |
| 100t以内履带式起重机 |  | 114.82 |  |  |  | 355.94 |

续表B.0.6

| 机械设备名称与规格 | 能源用量 |  |  |  |  | 排放因子（kgCO2e/台班） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油（kg） | 柴油(kg) | 重油（kg） | 煤（kg） | 电（KWh） |  |
| 140t以内履带式起重机 |  | 117.34 |  |  |  | 363.75 |
| 150t以内履带式起重机 |  | 125.72 |  |  |  | 389.73 |
| 200t以内履带式起重机 |  | 152.96 |  |  |  | 474.18 |
| 250t以内履带式起重机 |  | 170.14 |  |  |  | 527.43 |
| 300t以内履带式起重机 |  | 176.42 |  |  |  | 546.90 |
| 8t以内轮胎式起重机 |  | 24.72 |  |  |  | 76.63 |
| 16t以内轮胎式起重机 |  | 36.88 |  |  |  | 114.33 |
| 20t以内轮胎式起重机 |  | 42.74 |  |  |  | 132.49 |
| 25t以内轮胎式起重机 |  | 49.45 |  |  |  | 153.30 |
| 40t以内轮胎式起重机 |  | 60.34 |  |  |  | 187.05 |
| 50t以内轮胎式起重机 |  | 67.05 |  |  |  | 207.86 |
| 60t以内轮胎式起重机 |  | 80.46 |  |  |  | 249.43 |
| 5t以内汽车式起重机 | 25.74 |  |  |  |  | 75.16 |
| 8t以内汽车式起重机 |  | 28.50 |  |  |  | 88.35 |
| 12t以内汽车式起重机 |  | 30.59 |  |  |  | 94.83 |
| 16t以内汽车式起重机 |  | 35.62 |  |  |  | 110.42 |
| 20t以内汽车式起重机 |  | 38.55 |  |  |  | 119.51 |
| 25t以内汽车式起重机 |  | 40.65 |  |  |  | 126.02 |
| 30t以内汽车式起重机 |  | 41.91 |  |  |  | 129.92 |
| 40t以内汽车式起重机 |  | 48.61 |  |  |  | 150.69 |
| 50t以内汽车式起重机 |  | 51.96 |  |  |  | 161.08 |
| 75t以内汽车式起重机 |  | 62.44 |  |  |  | 193.56 |
| 90t以内汽车式起重机 |  | 67.47 |  |  |  | 209.16 |
| 100t以内汽车式起重机 |  | 75.43 |  |  |  | 233.83 |
| 110t以内汽车式起重机 |  | 79.20 |  |  |  | 245.52 |
| 120t以内汽车式起重机 |  | 81.30 |  |  |  | 252.03 |

续表B.0.6

| 机械设备名称与规格 | 能源用量 |  |  |  |  | 排放因子（kgCO2e/台班） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油（kg） | 柴油(kg) | 重油（kg） | 煤（kg） | 电（KWh） |  |
| 125t以内汽车式起重机 |  | 97.22 |  |  |  | 301.38 |
| 130t以内汽车式起重机 |  | 99.32 |  |  |  | 307.89 |
| 150t以内汽车式起重机 |  | 100.99 |  |  |  | 313.07 |
| 160t以内汽车式起重机 |  | 108.95 |  |  |  | 337.75 |
| 200t以内汽车式起重机 |  | 113.15 |  |  |  | 350.77 |
| 350t以内汽车式起重机 |  | 271.43 |  |  |  | 841.43 |
| 400t以内汽车式起重机 |  | 328.30 |  |  |  | 1017.73 |
| 10m以内高空作业车 |  | 20.95 |  |  |  | 64.95 |
| 15m以内高空作业车 |  | 26.82 |  |  |  | 83.14 |
| 20m以内高空作业车 |  | 44.84 |  |  |  | 139.00 |
| 6t内80m高塔式起重机 |  |  |  |  | 119.02 | 57.84 |
| 6t内150m高塔式起重机 |  |  |  |  | 119.02 | 57.84 |
| 6t内200m高塔式起重机 |  |  |  |  | 119.02 | 57.84 |
| 8t内80m高塔式起重机 |  |  |  |  | 172.86 | 84.01 |
| 8t内150m高塔式起重机 |  |  |  |  | 172.86 | 84.01 |
| 8t内200m高塔式起重机 |  |  |  |  | 172.86 | 84.01 |
| 12t内80m高塔式起重机 |  |  |  |  | 226.70 | 110.18 |
| 12t内150m高塔式起重机 |  |  |  |  | 226.70 | 110.18 |
| 12t内200m高塔式起重机 |  |  |  |  | 226.70 | 110.18 |
| 5t以内桅杆式起重机 |  |  |  |  | 73.68 | 35.81 |
| 10t以内桅杆式起重机 |  |  |  |  | 110.52 | 53.71 |
| 15t以内桅杆式起重机 |  |  |  |  | 189.86 | 92.27 |
| 25t以内桅杆式起重机 |  |  |  |  | 252.20 | 122.57 |
| 40t以内桅杆式起重机 |  |  |  |  | 277.71 | 134.97 |
| 跨度20m5t以内龙门式起重机 |  |  |  |  | 39.67 | 19.28 |
| 跨度20m10t以内龙门式起重机 |  |  |  |  | 48.17 | 23.41 |

续表B.0.6

| 机械设备名称与规格 | 能源用量 |  |  |  |  | 排放因子（kgCO2e/台班） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油（kg） | 柴油(kg) | 重油（kg） | 煤（kg） | 电（KWh） |  |
| 跨度20m20t以内龙门式起重机 |  |  |  |  | 70.84 | 34.43 |
| 跨度30m30t以内龙门式起重机 |  |  |  |  | 110.52 | 53.71 |
| 跨度30m40t以内龙门式起重机 |  |  |  |  | 141.69 | 68.86 |
| 跨度30m50t以内龙门式起重机 |  |  |  |  | 175.69 | 85.39 |
| 跨度30m60t以内龙门式起重机 |  |  |  |  | 215.36 | 104.66 |
| 跨度30m80t以内龙门式起重机 |  |  |  |  | 277.71 | 134.97 |
| 跨度30m100t以内龙门式起重机 |  |  |  |  | 308.88 | 150.12 |
| 跨度42m120t以内龙门式起重机 |  |  |  |  | 345.72 | 168.02 |
| 跨度42m250t以内龙门式起重机 |  |  |  |  | 575.25 | 279.57 |
| 跨度50m350t以内龙门式起重机 |  |  |  |  | 884.13 | 429.69 |
| 跨缆吊机 |  |  |  |  | 473.23 | 229.99 |
| 行走式桥面吊机 |  | 523.29 |  |  |  | 1622.20 |
| 130t以内悬臂吊机 |  |  |  |  | 188.10 | 91.42 |
| 少先吊 |  |  |  |  | 19.84 | 9.64 |
| 10kN以内单筒慢动电动卷扬机 |  |  |  |  | 21.25 | 10.33 |
| 30kN以内单筒慢动电动卷扬机 |  |  |  |  | 36.43 | 17.70 |
| 50kN以内单筒慢动电动卷扬机 |  |  |  |  | 54.65 | 26.56 |
| 80kN以内单筒慢动电动卷扬机 |  |  |  |  | 69.83 | 33.94 |
| 100kN以内单筒慢动电动卷扬机 |  |  |  |  | 94.12 | 45.74 |
| 200kN以内单筒慢动电动卷扬机 |  |  |  |  | 151.81 | 73.78 |
| 300kN以内单筒慢动电动卷扬机 |  |  |  |  | 176.10 | 85.58 |
| 500kN以内单筒慢动电动卷扬机 |  |  |  |  | 261.11 | 126.90 |
| 10kN以内单筒快动电动卷扬机 |  |  |  |  | 21.25 | 10.33 |
| 20kN以内单筒快动电动卷扬机 |  |  |  |  | 42.51 | 20.66 |
| 30kN以内单筒快动电动卷扬机 |  |  |  |  | 60.72 | 29.51 |
| 50kN以内单筒快动电动卷扬机 |  |  |  |  | 94.12 | 45.74 |

续表B.0.6

| 机械设备名称与规格 | 能源用量 |  |  |  |  | 排放因子（kgCO2e/台班） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油（kg） | 柴油(kg) | 重油（kg） | 煤（kg） | 电（KWh） |  |
| 80kN以内单筒快动电动卷扬机 |  |  |  |  | 130.55 | 63.45 |
| 100kN以内单筒快动电动卷扬机 |  |  |  |  | 173.06 | 84.11 |
| 10kN以内双筒慢动电动卷扬机 |  |  |  |  | 33.40 | 16.23 |
| 30kN以内双筒慢动电动卷扬机 |  |  |  |  | 69.83 | 33.94 |
| 50kN以内双筒慢动电动卷扬机 |  |  |  |  | 94.12 | 45.74 |
| 80kN以内双筒慢动电动卷扬机 |  |  |  |  | 130.55 | 63.45 |
| 100kN以内双筒慢动电动卷扬机 |  |  |  |  | 179.13 | 87.06 |
| 250kN以内双筒慢动电动卷扬机 |  |  |  |  | 218.60 | 106.24 |
| 10kN以内双筒快动电动卷扬机 |  |  |  |  | 48.58 | 23.61 |
| 20kN以内双筒快动电动卷扬机 |  |  |  |  | 69.83 | 33.94 |
| 30kN以内双筒快动电动卷扬机 |  |  |  |  | 88.05 | 42.79 |
| 50kN以内双筒快动电动卷扬机 |  |  |  |  | 106.27 | 51.65 |
| 80kN以内双筒快动电动卷扬机 |  |  |  |  | 160.92 | 78.21 |
| 100kN以内双筒快动电动卷扬机 |  |  |  |  | 194.31 | 94.43 |
| 10m×0.5m皮带运输机 |  |  |  |  | 21.25 | 10.33 |
| 15m×0.5m皮带运输机 |  |  |  |  | 30.36 | 14.75 |
| 20m×0.5m皮带运输机 |  |  |  |  | 39.47 | 19.18 |
| 30m×0.5m皮带运输机 |  |  |  |  | 57.69 | 28.04 |
| 2t以内电动葫芦 |  |  |  |  | 17.00 | 8.26 |
| 3t以内电动葫芦 |  |  |  |  | 21.25 | 10.33 |
| 5t以内电动葫芦 |  |  |  |  | 38.26 | 18.59 |
| 10t以内电动葫芦 |  |  |  |  | 51.01 | 24.79 |
| 15t以内电动葫芦 |  |  |  |  | 63.76 | 30.99 |
| 20t以内电动葫芦 |  |  |  |  | 97.76 | 47.51 |
| 30t以内电动葫芦 |  |  |  |  | 127.52 | 61.97 |
| 1t以内内燃叉车 |  | 14.40 |  |  |  | 44.64 |

续表B.0.6

| 机械设备名称与规格 | 能源用量 |  |  |  |  | 排放因子（kgCO2e/台班） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油（kg） | 柴油(kg) | 重油（kg） | 煤（kg） | 电（KWh） |  |
| 2t以内内燃叉车 |  | 16.00 |  |  |  | 49.60 |
| 3t以内内燃叉车 |  | 20.00 |  |  |  | 62.00 |
| 4t以内内燃叉车 |  | 32.00 |  |  |  | 99.20 |
| 5t以内内燃叉车 |  | 41.60 |  |  |  | 128.96 |
| 6t以内内燃叉车 |  | 44.00 |  |  |  | 136.40 |
| 10t以内内燃叉车 |  | 31.20 |  |  |  | 96.72 |
| 16t以内内燃叉车 |  | 35.20 |  |  |  | 109.12 |
| 20t以内内燃叉车 |  | 38.40 |  |  |  | 119.04 |
| 75m以内单笼施工电梯 |  |  |  |  | 49.59 | 24.10 |
| 100m以内单笼施工电梯 |  |  |  |  | 56.90 | 27.65 |
| 150m以内单笼施工电梯 |  |  |  |  | 63.76 | 30.99 |
| 100m以内双笼施工电梯 |  |  |  |  | 88.55 | 43.04 |
| 200m以内双笼施工电梯 |  |  |  |  | 162.94 | 79.19 |
| 300m以内双笼施工电梯 |  |  |  |  | 177.11 | 86.08 |
| 400m以内双笼施工电梯 |  |  |  |  | 184.19 | 89.52 |
| 2.0m×1.5m单筒绞车 |  |  |  |  | 52.83 | 25.68 |
| 2.0m×1.5m双筒绞车 |  |  |  |  | 149.03 | 72.43 |
| 500t以内箱涵顶进设备 |  |  |  |  | 42.24 | 20.53 |
| 1000t以内箱涵顶进设备 |  |  |  |  | 42.24 | 20.53 |
| 1500t以内箱涵顶进设备 |  |  |  |  | 42.24 | 20.53 |
| 2000t以内箱涵顶进设备 |  |  |  |  | 105.60 | 51.32 |
| 4000t以内箱涵顶进设备 |  |  |  |  | 105.60 | 51.32 |
| 5000t以内箱涵顶进设备 |  |  |  |  | 134.40 | 65.32 |
| Φ1200mm人工挖土法顶管设备 |  |  |  |  | 149.86 | 72.83 |
| Φ1650mm人工挖土法顶管设备 |  |  |  |  | 200.26 | 97.33 |
| Φ2000mm人工挖土法顶管设备 |  |  |  |  | 250.66 | 121.82 |

续表B.0.6

| 机械设备名称与规格 | 能源用量 |  |  |  |  | 排放因子（kgCO2e/台班） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油（kg） | 柴油(kg) | 重油（kg） | 煤（kg） | 电（KWh） |  |
| Φ2460mm人工挖土法顶管设备 |  |  |  |  | 280.98 | 136.56 |
| Φ1000mm挤压法顶管设备 |  |  |  |  | 172.80 | 83.98 |
| Φ1500mm挤压法顶管设备 |  |  |  |  | 249.60 | 121.31 |
| Φ1800mm挤压法顶管设备 |  |  |  |  | 326.40 | 158.63 |
| 同步顶升设备 |  |  |  |  | 162.30 | 78.88 |
| 0.6t以内导杆式柴油打桩机 |  | 17.48 |  |  | 32.45 | 69.96 |
| 1.2t以内导杆式柴油打桩机 |  | 23.32 |  |  | 55.43 | 99.23 |
| 1.6t以内导杆式柴油打桩机 |  | 30.18 |  |  | 71.98 | 128.54 |
| 1.8t以内导杆式柴油打桩机 |  | 37.86 |  |  | 85.74 | 159.04 |
| 2.5t以内轨道式柴油打桩机 |  | 41.77 |  |  | 123.33 | 189.43 |
| 3.5t以内轨道式柴油打桩机 |  | 47.49 |  |  | 163.41 | 226.64 |
| 0.5t以内重锤打桩机 |  | 14.26 |  |  | 74.00 | 80.17 |
| 300kN内振动打拔桩机 |  |  |  |  | 135.66 | 65.93 |
| 400kN内振动打拔桩机 |  |  |  |  | 181.91 | 88.41 |
| 500kN内振动打拔桩机 |  |  |  |  | 249.75 | 121.38 |
| 600kN内振动打拔桩机 |  |  |  |  | 289.83 | 140.86 |
| 300kN内振动打拔桩锤 |  |  |  |  | 126.57 | 61.51 |
| 500kN内振动打拔桩锤 |  |  |  |  | 198.78 | 96.61 |
| 600kN内振动打拔桩锤 |  |  |  |  | 255.58 | 124.21 |
| 900kN内振动打拔桩锤 |  |  |  |  | 352.13 | 171.14 |
| 1500kN内振动打拔桩锤 |  |  |  |  | 511.16 | 248.42 |
| 900kN以内液压式静力压桩机 |  |  |  |  | 114.66 | 55.72 |
| 1200kN以内液压式静力压桩机 |  |  |  |  | 139.23 | 67.67 |
| 1600kN以内液压式静力压桩机 |  |  |  |  | 188.37 | 91.55 |
| 2000kN以内液压式静力压桩机 |  |  |  |  | 245.70 | 119.41 |
| 3000kN以内液压式静力压桩机 |  |  |  |  | 376.74 | 183.10 |

续表B.0.6

| 机械设备名称与规格 | 能源用量 |  |  |  |  | 排放因子（kgCO2e/台班） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油（kg） | 柴油(kg) | 重油（kg） | 煤（kg） | 电（KWh） |  |
| 4000kN以内液压式静力压桩机 |  | 96.57 |  |  |  | 299.37 |
| 5000kN以内液压式静力压桩机 |  | 102.52 |  |  |  | 317.81 |
| 6000kN以内液压式静力压桩机 |  | 109.20 |  |  |  | 338.52 |
| 8000kN以内液压式静力压桩机 |  | 112.92 |  |  |  | 350.05 |
| 10000kN以内液压式静力压桩机 |  | 125.55 |  |  |  | 389.21 |
| 20型、22型电动冲击钻机 |  |  |  |  | 98.28 | 47.76 |
| 30型电动冲击钻机 |  |  |  |  | 178.69 | 86.84 |
| JK8型冲击钻机 |  |  |  |  | 179.34 | 87.16 |
| JK10型冲击钻机 |  |  |  |  | 260.04 | 126.38 |
| 28型机动冲击钻机 |  | 33.00 |  |  |  | 102.30 |
| Φ1200mm内冲击反循环钻机 |  |  |  |  | 410.08 | 199.30 |
| Φ2000mm内冲击反循环钻机 |  |  |  |  | 528.78 | 256.99 |
| Φ2500mm内冲击反循环钻机 |  |  |  |  | 620.51 | 301.57 |
| Φ1500mm以内回旋钻机 |  |  |  |  | 566.56 | 275.35 |
| Φ2500mm以内回旋钻机 |  |  |  |  | 782.39 | 380.24 |
| Φ3000mm以内回旋钻机 |  |  |  |  | 1025.20 | 498.25 |
| Φ3500mm以内回旋钻机 |  |  |  |  | 1327.36 | 645.10 |
| Φ1000mm内汽车式钻机 |  | 14.46 |  |  | 80.70 | 84.05 |
| Φ2000mm内汽车式钻机 |  | 16.97 |  |  | 89.05 | 95.89 |
| Φ1125mm以内潜水钻机 |  |  |  |  | 458.64 | 222.90 |
| Φ1500mm以内潜水钻机 |  |  |  |  | 620.51 | 301.57 |
| Φ2500mm以内潜水钻机 |  |  |  |  | 755.41 | 367.13 |
| Φ1500mm内全套管钻机 |  | 178.54 |  |  |  | 553.47 |
| Φ2000mm内全套管钻机 |  | 206.00 |  |  |  | 638.60 |
| Φ800mm以内履带式旋挖钻机 |  | 142.00 |  |  |  | 440.20 |
| Φ1000mm以内履带式旋挖钻机 |  | 146.00 |  |  |  | 452.60 |

续表B.0.6

| 机械设备名称与规格 | 能源用量 |  |  |  |  | 排放因子（kgCO2e/台班） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油（kg） | 柴油(kg) | 重油（kg） | 煤（kg） | 电（KWh） |  |
| Φ1200mm以内履带式旋挖钻机 |  | 153.00 |  |  |  | 474.30 |
| Φ1500mm以内履带式旋挖钻机 |  | 163.00 |  |  |  | 505.30 |
| Φ1800mm以内履带式旋挖钻机 |  | 167.00 |  |  |  | 517.70 |
| Φ2000mm以内履带式旋挖钻机 |  | 179.78 |  |  |  | 557.32 |
| SR220R旋挖钻机 |  | 198.00 |  |  |  | 613.80 |
| SR250R旋挖钻机 |  | 264.00 |  |  |  | 818.40 |
| SR280R旋挖钻机 |  | 330.00 |  |  |  | 1023.00 |
| 泥浆制作循环设备 |  |  |  |  | 144.00 | 69.98 |
| 泥浆分离器 |  |  |  |  | 48.00 | 23.33 |
| 泥浆搅拌机容量100～150L |  |  |  |  | 10.50 | 5.10 |
| 袋装砂井机（不带门架） |  |  |  |  | 94.50 | 45.93 |
| 袋装砂井机（门架式） |  |  |  |  | 157.50 | 76.55 |
| 13kW以内振冲器 |  |  |  |  | 63.00 | 30.62 |
| 30kW以内振冲器 |  |  |  |  | 147.00 | 71.44 |
| 55kW以内振冲器 |  |  |  |  | 273.00 | 132.68 |
| 75kW以内振冲器 |  |  |  |  | 372.75 | 181.16 |
| Φ400mm内螺旋钻孔机 |  |  |  |  | 162.75 | 79.10 |
| Φ600mm内螺旋钻孔机 |  |  |  |  | 241.50 | 117.37 |
| Φ800mm内螺旋钻孔机 |  |  |  |  | 404.25 | 196.47 |
| 铣槽机 |  | 216.00 |  |  |  | 669.60 |
| 履带式液压抓斗成槽机 |  | 110.10 |  |  |  | 341.31 |
| 履带式绳索抓斗成槽机 |  | 138.28 |  |  |  | 428.67 |
| 液压冲击重凿机 |  | 147.83 |  |  |  | 458.27 |
| 锁口管顶升机 |  | 63.89 |  |  |  | 198.06 |
| 高压旋喷钻机标准高度18m |  |  |  |  | 135.69 | 65.95 |
| 粉体发送设备 |  |  |  |  | 8.19 | 3.98 |

续表B.0.6

| 机械设备名称与规格 | 能源用量 |  |  |  |  | 排放因子（kgCO2e/台班） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油（kg） | 柴油(kg) | 重油（kg） | 煤（kg） | 电（KWh） |  |
| 高压注浆泵排出压力44MPa |  |  |  |  | 49.14 | 23.88 |
| 15m以内深层喷射搅拌机 |  |  |  |  | 139.23 | 67.67 |
| 18m以内深层喷射搅拌机 |  |  |  |  | 233.42 | 113.44 |
| 25m以内深层喷射搅拌机 |  |  |  |  | 282.56 | 137.32 |
| 混凝土钻孔取芯机Φ200以内 |  |  |  |  | 22.00 | 10.69 |
| 混凝土钻孔取芯机Φ300以内 |  |  |  |  | 38.00 | 18.47 |
| 100L以内低速搅拌器 |  |  |  |  | 14.00 | 6.80 |
| 多辊板料校平机16×2000mm |  |  |  |  | 120.60 | 58.61 |
| 磁力空心钻 |  |  |  |  | 15.60 | 7.58 |
| 刨边机 |  |  |  |  | 75.89 | 36.88 |
| 手持式砂轮机 |  |  |  |  | 6.00 | 2.92 |
| 磁粉探伤机 |  |  |  |  | 39.00 | 18.95 |
| 电动手持冲击钻 |  |  |  |  | 18.00 | 8.75 |
| 护栏液压打桩（钻孔）机 |  | 22.78 |  |  |  | 70.62 |
| Φ50mm以内电动单级离心水泵 |  |  |  |  | 39.67 | 19.28 |
| Φ100mm以内电动单级离心水泵 |  |  |  |  | 54.55 | 26.51 |
| Φ150mm以内电动单级离心水泵 |  |  |  |  | 148.77 | 72.30 |
| Φ200mm以内电动单级离心水泵 |  |  |  |  | 272.75 | 132.56 |
| Φ250mm以内电动单级离心水泵 |  |  |  |  | 371.93 | 180.76 |
| Φ50mm以内机动单级离心水泵 |  | 8.40 |  |  |  | 26.04 |
| Φ100mm以内机动单级离心水泵 |  | 14.40 |  |  |  | 44.64 |
| Φ150mm以内机动单级离心水泵 |  | 20.00 |  |  |  | 62.00 |
| Φ200mm以内机动单级离心水泵 |  | 29.33 |  |  |  | 90.92 |
| Φ250mm以内机动单级离心水泵 |  | 50.00 |  |  |  | 155.00 |
| Φ100mm以内电动多级水泵（≤120m） |  |  |  |  | 238.09 | 115.71 |
| Φ100mm以内电动多级水泵（＞120m） |  |  |  |  | 335.16 | 162.89 |

续表B.0.6

| 机械设备名称与规格 | 能源用量 |  |  |  |  | 排放因子（kgCO2e/台班） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油（kg） | 柴油(kg) | 重油（kg） | 煤（kg） | 电（KWh） |  |
| Φ150mm以内电动多级水泵（≤180m） |  |  |  |  | 485.10 | 235.76 |
| Φ150mm以内电动多级水泵（＞180m） |  |  |  |  | 603.08 | 293.10 |
| Φ150mm以内机动多级水泵（≤180m） |  | 74.67 |  |  |  | 231.48 |
| Φ150mm以内机动多级水泵（＞180m） |  | 93.87 |  |  |  | 291.00 |
| 150mm以内单级自吸式水泵 |  | 28.00 |  |  |  | 86.80 |
| Φ50mm以内潜水泵 |  |  |  |  | 12.98 | 6.31 |
| Φ100mm以内潜水泵 |  |  |  |  | 25.96 | 12.62 |
| Φ150mm以内潜水泵 |  |  |  |  | 51.93 | 25.24 |
| Φ100mm以内污水泵 |  |  |  |  | 93.51 | 45.45 |
| Φ150mm以内污水泵 |  |  |  |  | 255.04 | 123.95 |
| Φ50mm以内泥浆泵 |  |  |  |  | 54.55 | 26.51 |
| Φ100mm以内泥浆泵 |  |  |  |  | 272.75 | 132.56 |
| Φ65mm以内砂泵 |  |  |  |  | 109.10 | 53.02 |
| Φ100mm以内砂泵 |  |  |  |  | 272.75 | 132.56 |
| Φ150mm以内砂泵 |  |  |  |  | 371.93 | 180.76 |
| 射流井点泵最大抽吸深度10m |  |  |  |  | 54.55 | 26.51 |
| 真空泵最大抽吸速度204m3/h以内 |  |  |  |  | 54.55 | 26.51 |
| 真空泵最大抽吸速度600m3/h以内 |  |  |  |  | 123.98 | 60.25 |
| 油泵50Fs-25 |  |  |  |  | 131.77 | 64.04 |
| 油泵100Fs-37A |  |  |  |  | 212.53 | 103.29 |
| 油泵ZB4-500 |  |  |  |  | 456.39 | 221.81 |
| 14mm以内钢筋调直切断机 |  |  |  |  | 13.36 | 6.49 |
| 40mm以内钢筋切断机 |  |  |  |  | 29.90 | 14.53 |
| 40mm以内钢筋弯曲机 |  |  |  |  | 14.00 | 6.80 |
| 40mm以内钢筋直螺纹滚丝机 |  |  |  |  | 24.34 | 11.83 |
| 14mm以内钢筋镦头机 |  |  |  |  | 43.81 | 21.29 |

续表B.0.6

| 机械设备名称与规格 | 能源用量 |  |  |  |  | 排放因子（kgCO2e/台班） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油（kg） | 柴油(kg) | 重油（kg） | 煤（kg） | 电（KWh） |  |
| 数控钢筋弯箍机 |  |  | 48.00 |  | 231.56 | 258.94 |
| 数控立式钢筋弯曲中心 |  |  | 56.00 |  | 235.96 | 285.48 |
| 全自动钢筋笼滚焊机 |  |  |  |  | 714.00 | 347.00 |
| d≤45mm钢筋挤压连接机 |  |  |  |  | 14.60 | 7.10 |
| 钢丝缠束机 |  |  |  |  | 14.60 | 7.10 |
| 钢缆缠丝机缆径800mm以内 |  |  |  |  | 323.75 | 157.34 |
| 钢缆压紧机缆径800mm以内 |  |  |  |  | 71.40 | 34.70 |
| Φ500mm以内木工圆锯机 |  |  |  |  | 25.96 | 12.62 |
| Φ600mm以内木工圆锯机 |  |  |  |  | 45.44 | 22.08 |
| Φ1000mm以内木工圆锯机 |  |  |  |  | 75.55 | 36.72 |
| 木工带锯机（带跑车）锯轮直径1250mm以内 |  |  |  |  | 236.92 | 115.14 |
| 300mm以内木工平刨床 |  |  |  |  | 10.10 | 4.91 |
| 450mm以内木工平刨床 |  |  |  |  | 13.46 | 6.54 |
| 600mm以内单面木工压刨床 |  |  |  |  | 28.34 | 13.77 |
| 600mm以内双面木工压刨床 |  |  |  |  | 42.51 | 20.66 |
| 400mm以内三面木工压刨床 |  |  |  |  | 53.90 | 26.20 |
| 300mm以内四面木工压刨床 |  |  |  |  | 63.16 | 30.70 |
| 木工开榫机长度160mm以内 |  |  |  |  | 26.32 | 12.79 |
| 木工打眼机钻孔直径50mm以内 |  |  |  |  | 5.26 | 2.56 |
| （多面）木工裁口机宽度50mm以内 |  |  |  |  | 36.84 | 17.90 |
| 木工榫槽机榫槽深度100mm以内 |  |  |  |  | 31.58 | 15.35 |
| 21kV·A以内交流电弧焊机 |  |  |  |  | 68.10 | 33.10 |
| 32kV·A以内交流电弧焊机 |  |  |  |  | 85.62 | 41.61 |
| 42kV·A以内交流电弧焊机 |  |  |  |  | 136.61 | 66.39 |
| 50kV·A以内交流电弧焊机 |  |  |  |  | 155.00 | 75.33 |
| 80kV·A以内交流电弧焊机 |  |  |  |  | 213.19 | 103.61 |

续表B.0.6

| 机械设备名称与规格 | 能源用量 |  |  |  |  | 排放因子（kgCO2e/台班） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油（kg） | 柴油(kg) | 重油（kg） | 煤（kg） | 电（KWh） |  |
| 10kW以内直流电弧焊机 |  |  |  |  | 34.65 | 16.84 |
| 15kW以内直流电弧焊机 |  |  |  |  | 52.63 | 25.58 |
| 20kW以内直流电弧焊机 |  |  |  |  | 70.18 | 34.11 |
| 32kW以内直流电弧焊机 |  |  |  |  | 91.32 | 44.38 |
| 15kV·A以内硅整流电弧焊机 |  |  |  |  | 38.77 | 18.84 |
| 20kV·A以内硅整流电弧焊机 |  |  |  |  | 25.39 | 12.34 |
| 500A以内氩弧焊机 |  |  |  |  | 106.62 | 51.82 |
| 250A以内CO2保护焊机 |  |  |  |  | 53.31 | 25.91 |
| 300A等离子弧焊机 |  |  |  |  | 60.58 | 29.44 |
| 400A以内等离子切割机 |  |  |  |  | 75.12 | 36.51 |
| 半自动切割机厚度100mm |  |  |  |  | 53.31 | 25.91 |
| 500A以内自动埋弧焊机 |  |  |  |  | 106.62 | 51.82 |
| 1200A以内自动埋弧焊机 |  |  |  |  | 193.85 | 94.21 |
| 1500A以内自动埋弧焊机 |  |  |  |  | 266.54 | 129.54 |
| 25kV·A以内交流对焊机 |  |  |  |  | 104.19 | 50.64 |
| 75kV·A以内交流对焊机 |  |  |  |  | 176.88 | 85.96 |
| 100kV·A以内交流对焊机 |  |  |  |  | 288.35 | 140.14 |
| 150kV·A以内交流对焊机 |  |  |  |  | 431.31 | 209.62 |
| 150kV·A以内缝焊机 |  |  |  |  | 271.38 | 131.89 |
| 50kV·A内短臂交流点焊机 |  |  |  |  | 101.77 | 49.46 |
| 75kV·A内长臂交流点焊机 |  |  |  |  | 155.08 | 75.37 |
| 100kV·A以内长臂交流点焊机 |  |  |  |  | 205.96 | 100.10 |
| 6×35kV·A多头交流点焊机 |  |  |  |  | 520.96 | 253.19 |
| 45cm×35cm×45cm电焊条烘干箱 |  |  |  |  | 8.10 | 3.94 |
| 55cm×45cm×55cm电焊条烘干箱 |  |  |  |  | 10.04 | 4.88 |
| 60cm×50cm×75cm电焊条烘干箱 |  |  |  |  | 14.18 | 6.89 |

续表B.0.6

| 机械设备名称与规格 | 能源用量 |  |  |  |  | 排放因子（kgCO2e/台班） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油（kg） | 柴油(kg) | 重油（kg） | 煤（kg） | 电（KWh） |  |
| 80cm×80cm×100cm电焊条烘干箱 |  |  |  |  | 39.47 | 19.18 |
| 250mm×400mm电动颚式破碎机 |  |  |  |  | 35.70 | 17.35 |
| 250mm×500mm电动颚式破碎机 |  |  |  |  | 84.38 | 41.01 |
| 400mm×600mm电动颚式破碎机 |  |  |  |  | 90.87 | 44.16 |
| 500mm×750mm电动颚式破碎机 |  |  |  |  | 162.27 | 78.86 |
| 600mm×900mm电动颚式破碎机 |  |  |  |  | 272.62 | 132.49 |
| 150mm×250mm机动颚式破碎机 |  | 8.20 |  |  |  | 25.42 |
| 250mm×400mm机动颚式破碎机 |  | 10.97 |  |  |  | 34.01 |
| 20t/h反击式破碎机 |  |  |  |  | 58.42 | 28.39 |
| 30t/h反击式破碎机 |  |  |  |  | 136.31 | 66.25 |
| 60t/h反击式破碎机 |  |  |  |  | 188.24 | 91.48 |
| 100t/h反击式破碎机 |  |  |  |  | 233.67 | 113.56 |
| 120t/h反击式破碎机 |  |  |  |  | 344.02 | 167.19 |
| 140t/h反击式破碎机 |  |  |  |  | 473.84 | 230.29 |
| 160t/h反击式破碎机 |  |  |  |  | 694.53 | 337.54 |
| 180t/h反击式破碎机 |  |  |  |  | 837.33 | 406.94 |
| 圆锥破碎机 |  |  |  |  | 901.35 | 438.06 |
| 打磨机 |  |  |  |  | 43.00 | 20.90 |
| 振动给料机 |  |  |  |  | 120.00 | 58.32 |
| 制砂机 |  |  |  |  | 800.00 | 388.80 |
| 筛洗石子机生产率10m3/h |  |  |  |  | 14.88 | 7.23 |
| 滚筒式筛分机生产率8～20m3/h |  |  |  |  | 12.98 | 6.31 |
| 惯性振动筛生产率100～300t/h |  |  |  |  | 24.34 | 11.83 |
| 偏心振动筛生产率200t/h |  |  |  |  | 29.21 | 14.20 |
| 圆振动筛 |  |  |  |  | 120.00 | 58.32 |
| Φ400mm以内型材切割机 |  |  |  |  | 12.18 | 5.92 |

续表B.0.6

| 机械设备名称与规格 | 能源用量 |  |  |  |  | 排放因子（kgCO2e/台班） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油（kg） | 柴油(kg) | 重油（kg） | 煤（kg） | 电（KWh） |  |
| 直径219mm以内抛丸除锈机 |  |  |  |  | 34.26 | 16.65 |
| 直径500mm以内抛丸除锈机 |  |  |  |  | 38.74 | 18.83 |
| 直径1000mm以内抛丸除锈机 |  |  |  |  | 42.37 | 20.59 |
| 钢套管加工设备 |  |  |  |  | 90.00 | 43.74 |
| 链式切割机 |  |  |  |  | 120.00 | 58.32 |
| 盘式切割机 |  |  |  |  | 73.31 | 35.63 |
| 摇臂钻床 |  |  |  |  | 11.00 | 5.35 |
| 电动混凝土打磨机 |  |  |  |  | 5.00 | 2.43 |
| 手持电钻 |  |  |  |  | 24.00 | 11.66 |
| 磨石机 |  | 1.20 |  |  |  | 3.72 |
| 台式钻床 |  |  |  |  | 2.00 | 0.97 |
| 5kW以内柴油发电机组 |  | 7.47 |  |  |  | 23.16 |
| 15kW以内柴油发电机组 |  | 16.00 |  |  |  | 49.60 |
| 30kW以内柴油发电机组 |  | 52.27 |  |  |  | 162.04 |
| 50kW以内柴油发电机组 |  | 62.93 |  |  |  | 195.08 |
| 75kW以内柴油发电机组 |  | 88.15 |  |  |  | 273.27 |
| 100kW以内柴油发电机组 |  | 108.95 |  |  |  | 337.75 |
| 120kW以内柴油发电机组 |  | 138.67 |  |  |  | 429.88 |
| 160kW以内柴油发电机组 |  | 182.25 |  |  |  | 564.98 |
| 200kW以内柴油发电机组 |  | 246.63 |  |  |  | 764.55 |
| 250kW以内柴油发电机组 |  | 291.21 |  |  |  | 902.75 |
| 320kW以内柴油发电机组 |  | 327.85 |  |  |  | 1016.34 |
| 0.3m3/min内电动空压机 |  |  |  |  | 14.60 | 7.10 |
| 0.6m3/min内电动空压机 |  |  |  |  | 29.21 | 14.20 |
| 1m3/min内电动空压机 |  |  |  |  | 38.95 | 18.93 |
| 3m3/min内电动空压机 |  |  |  |  | 107.10 | 52.05 |

续表B.0.6

| 机械设备名称与规格 | 能源用量 |  |  |  |  | 排放因子（kgCO2e/台班） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油（kg） | 柴油(kg) | 重油（kg） | 煤（kg） | 电（KWh） |  |
| 6m3/min内电动空压机 |  |  |  |  | 219.07 | 106.47 |
| 10m3/min内电动空压机 |  |  |  |  | 346.87 | 168.58 |
| 20m3/min内电动空压机 |  |  |  |  | 601.24 | 292.20 |
| 40m3/min内电动空压机 |  |  |  |  | 1156.24 | 561.93 |
| 3m3/min内机动空压机 |  | 24.00 |  |  |  | 74.40 |
| 6m3/min内机动空压机 |  | 43.89 |  |  |  | 136.06 |
| 9m3/min内机动空压机 |  | 60.34 |  |  |  | 187.05 |
| 12m3/min内机动空压机 |  | 70.63 |  |  |  | 218.95 |
| 17m3/min内机动空压机 |  | 96.00 |  |  |  | 297.60 |
| 40m3/min内机动空压机 |  | 226.29 |  |  |  | 701.50 |
| 液压动力柜功率5kW |  |  |  |  | 32.76 | 15.92 |
| 1t/h以内工业锅炉 |  |  |  | 1.00 | 49.98 | 26.26 |
| 2t/h以内工业锅炉 |  |  |  | 2.00 | 79.38 | 42.52 |
| 4t/h以内工业锅炉 |  |  |  | 3.00 | 120.54 | 64.49 |
| 44kW以内内燃拖轮 |  | 32.69 |  |  |  | 101.34 |
| 88kW以内内燃拖轮 |  | 65.37 |  |  |  | 202.65 |
| 147kW以内内燃拖轮 |  | 101.03 |  |  |  | 313.19 |
| 176kW以内内燃拖轮 |  | 120.35 |  |  |  | 373.09 |
| 221kW以内内燃拖轮 |  | 151.55 |  |  |  | 469.81 |
| 294kW以内内燃拖轮 |  | 201.60 |  |  |  | 624.96 |
| 368kW以内内燃拖轮 |  | 252.35 |  |  |  | 782.29 |
| 441kW以内内燃拖轮 |  | 277.21 |  |  |  | 859.35 |
| 588kW以内内燃拖轮 |  | 369.61 |  |  |  | 1145.79 |
| 794kW以内内燃拖轮 |  | 499.10 |  |  |  | 1547.21 |
| 882kW以内内燃拖轮 |  | 554.41 |  |  |  | 1718.67 |
| 1228kW以内内燃拖轮 |  | 701.73 |  |  |  | 2175.36 |

续表B.0.6

| 机械设备名称与规格 | 能源用量 |  |  |  |  | 排放因子（kgCO2e/台班） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油（kg） | 柴油(kg) | 重油（kg） | 煤（kg） | 电（KWh） |  |
| 1441kW以内内燃拖轮 |  | 823.45 |  |  |  | 2552.70 |
| 1941kW以内内燃拖轮 |  | 1109.17 |  |  |  | 3438.43 |
| 2353kW以内内燃拖轮 |  | 1210.14 |  |  |  | 3751.43 |
| 2500kW以内内燃拖轮 |  | 1285.74 |  |  |  | 3985.79 |
| 2942kW以内内燃拖轮 |  | 1513.06 |  |  |  | 4690.49 |
| 装载质量800t内自航式工程驳船 |  | 589.84 |  |  |  | 1828.50 |
| 容量1000m3以内泥浆船 |  | 555.00 |  |  |  | 1720.50 |
| 桩架高60m以内打桩船 |  | 273.38 |  |  |  | 847.48 |
| 桩架高80m以内打桩船 |  | 546.01 |  |  |  | 1692.63 |
| 桩架高100m以内打桩船 |  | 704.24 |  |  |  | 2183.14 |
| 272kN·m内船用柴油打桩锤 |  | 31.20 |  |  |  | 96.72 |
| 334kN·m内船用柴油打桩锤 |  | 37.44 |  |  |  | 116.06 |
| 417kN·m内船用柴油打桩锤 |  | 48.36 |  |  |  | 149.92 |
| 100t以内旋转扒杆起重船 |  | 262.00 |  |  |  | 812.20 |
| 130t以内旋转扒杆起重船 |  | 729.00 |  |  |  | 2259.90 |
| 180t以内旋转扒杆起重船 |  | 941.30 |  |  |  | 2918.03 |
| 350t以内旋转扒杆起重船 |  | 1166.00 |  |  |  | 3614.60 |
| 60t以内固定扒杆起重船 |  | 181.00 |  |  |  | 561.10 |
| 100t以内固定扒杆起重船 |  | 297.00 |  |  |  | 920.70 |
| 150t以内固定扒杆起重船 |  | 341.00 |  |  |  | 1057.10 |
| 200t以内固定扒杆起重船 |  | 385.00 |  |  |  | 1193.50 |
| 300t以内固定扒杆起重船 |  | 500.50 |  |  |  | 1551.55 |
| 500t以内固定扒杆起重船 |  | 889.00 |  |  |  | 2755.90 |
| 600t以内固定扒杆起重船 |  | 1155.70 |  |  |  | 3582.67 |
| 100m3/h以内混凝土搅拌船 |  | 406.00 |  |  |  | 1258.60 |
| 120m3/h以内混凝土搅拌船 |  | 435.00 |  |  |  | 1348.50 |

续表B.0.6

| 机械设备名称与规格 | 能源用量 |  |  |  |  | 排放因子（kgCO2e/台班） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油（kg） | 柴油(kg) | 重油（kg） | 煤（kg） | 电（KWh） |  |
| 150m3/h以内混凝土搅拌船 |  | 480.00 |  |  |  | 1488.00 |
| 240kW以内抛锚船 |  | 283.00 |  |  |  | 877.30 |
| 373kW以内抛锚船 |  | 340.00 |  |  |  | 1054.00 |
| 522kW以内抛锚船 |  | 458.00 |  |  |  | 1419.80 |
| 123kW以内机动艇 |  | 93.00 |  |  |  | 288.30 |
| 198kW以内机动艇 |  | 160.00 |  |  |  | 496.00 |
| 光纤测试仪 |  |  |  |  | 0.60 | 0.29 |
| 局域网电缆测试仪 |  |  |  |  | 0.50 | 0.24 |
| 微机硬盘测试仪 |  |  |  |  | 0.60 | 0.29 |
| 误码率测试仪 |  |  |  |  | 0.50 | 0.24 |
| PCM通道测试仪 |  |  |  |  | 0.50 | 0.24 |
| 信令分析仪 |  |  |  |  | 0.50 | 0.24 |
| 网络分析仪 |  |  |  |  | 0.50 | 0.24 |
| 频谱分析仪 |  |  |  |  | 0.50 | 0.24 |
| 继电保护测试仪 |  |  |  |  | 0.60 | 0.29 |
| 三相精密测试电源 |  |  |  |  | 0.60 | 0.29 |
| 电能校验仪 |  |  |  |  | 0.60 | 0.29 |
| 记录仪 |  |  |  |  | 0.60 | 0.29 |
| 真空断路器测试仪 |  |  |  |  | 0.60 | 0.29 |
| 光纤熔接机 |  |  |  |  | 0.60 | 0.29 |
| 光时域反射仪 |  |  |  |  | 0.60 | 0.29 |
| 光功率计 |  |  |  |  | 0.60 | 0.29 |
| 场强仪 |  |  |  |  | 0.50 | 0.24 |
| 数字存储示波器 |  |  |  |  | 0.60 | 0.29 |
| 示波器 |  |  |  |  | 0.60 | 0.29 |
| 双通道示波器 |  |  |  |  | 0.60 | 0.29 |

续表B.0.6

| 机械设备名称与规格 | 能源用量 |  |  |  |  | 排放因子（kgCO2e/台班） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油（kg） | 柴油(kg) | 重油（kg） | 煤（kg） | 电（KWh） |  |
| 数显频率发生器 |  |  |  |  | 0.60 | 0.29 |
| 彩色监视器 |  |  |  |  | 0.50 | 0.24 |
| 电视测试信号发生器 |  |  |  |  | 0.70 | 0.34 |
| 便携式计算机 |  |  |  |  | 0.80 | 0.39 |
| 数字多用表 |  |  |  |  | 0.20 | 0.10 |
| 微波频率计 |  |  |  |  | 0.60 | 0.29 |
| 高压试验变压器全套装置 |  |  |  |  | 0.60 | 0.29 |
| 直流高压发生器 |  |  |  |  | 0.60 | 0.29 |
| 轻型试验变压器 |  |  |  |  | 0.60 | 0.29 |
| 数字高压表 |  |  |  |  | 0.60 | 0.29 |
| 噪声监测仪 |  |  |  |  | 0.20 | 0.10 |
| 接地电阻检测仪 |  |  |  |  | 0.50 | 0.24 |
| 接地电阻检测仪 |  |  |  |  | 0.50 | 0.24 |
| 绝缘电阻测试仪 |  |  |  |  | 0.20 | 0.10 |
| 数字式温湿度测试仪 |  |  |  |  | 0.20 | 0.10 |
| 手持式测速器 |  |  |  |  | 0.20 | 0.10 |
| 电缆故障测试仪 |  |  |  |  | 0.50 | 0.24 |
| 变压器电阻测试仪 |  |  |  |  | 0.50 | 0.24 |
| 过程校验仪 |  |  |  |  | 0.20 | 0.10 |
| 手提式吸尘器 |  |  |  |  | 0.20 | 0.10 |
| 专用手提式吸尘器 |  |  |  |  | 0.50 | 0.24 |
| 视频信号发生器 |  |  |  |  | 0.70 | 0.34 |
| 交直流钳型电流表 |  |  |  |  | 0.20 | 0.10 |
| 对讲机 |  |  |  |  | 0.20 | 0.10 |
| 数字LCR表 |  |  |  |  | 0.20 | 0.10 |
| 红外点温仪 |  |  |  |  | 0.20 | 0.10 |

续表B.0.6

| 机械设备名称与规格 | 能源用量 |  |  |  |  | 排放因子（kgCO2e/台班） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油（kg） | 柴油(kg) | 重油（kg） | 煤（kg） | 电（KWh） |  |
| 风速测试仪 |  |  |  |  | 0.20 | 0.10 |
| 亮度检测仪 |  |  |  |  | 0.20 | 0.10 |
| 视频监控测试仪 |  |  |  |  | 0.20 | 0.10 |
| 兆欧表 |  |  |  |  | 0.20 | 0.10 |
| 网通仪 |  |  |  |  | 0.20 | 0.10 |
| 照度计 |  |  |  |  | 0.20 | 0.10 |
| 数字压力表 |  |  |  |  | 0.20 | 0.10 |
| 蓄电池测量仪 |  |  |  |  | 0.20 | 0.10 |
| 手提式吹风机 |  |  |  |  | 0.20 | 0.10 |
| 7.5kW内轴流式通风机 |  |  |  |  | 42.51 | 20.66 |
| 30kW内轴流式通风机 |  |  |  |  | 159.40 | 77.47 |
| 40kW内轴流式通风机 |  |  |  |  | 212.53 | 103.29 |
| 75kW内轴流式通风机 |  |  |  |  | 398.49 | 193.67 |
| 100kW内轴流式通风机 |  |  |  |  | 531.33 | 258.23 |
| 110kW内轴流式通风机 |  |  |  |  | 584.46 | 284.05 |
| 150kW内轴流式通风机 |  |  |  |  | 796.99 | 387.34 |
| 200kW内轴流式通风机 |  |  |  |  | 1168.92 | 568.10 |
| 506～708m3/min内离心式通风机 |  |  |  |  | 85.01 | 41.31 |
| 756～899m3/min内离心式通风机 |  |  |  |  | 170.02 | 82.63 |
| 900～1259m3/min内离心式通风机 |  |  |  |  | 446.31 | 216.91 |
| 1200～1678m3/min内离心式通风机 |  |  |  |  | 318.80 | 154.94 |
| 1523～2132/min内离心式通风机 |  |  |  |  | 637.59 | 309.87 |
| 4m3/min吹风机 |  |  |  |  | 69.07 | 33.57 |
| 8m3/min以内鼓风机 |  |  |  |  | 85.01 | 41.31 |
| 18m3/min以内鼓风机 |  |  |  |  | 207.22 | 100.71 |
| 喷砂除锈设备 |  |  |  |  | 42.60 | 20.70 |

续表B.0.6

| 机械设备名称与规格 | 能源用量 |  |  |  |  | 排放因子（kgCO2e/台班） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油（kg） | 柴油(kg) | 重油（kg） | 煤（kg） | 电（KWh） |  |
| 液压无气喷漆设备生产率1200m2/h |  |  |  |  | 23.68 | 11.51 |
| 70kW以内工程修理车 | 42.85 |  |  |  |  | 125.12 |
| 90kW以内工程修理车 |  | 51.43 |  |  |  | 159.43 |
| 光源 |  |  |  |  | 0.50 | 0.24 |
| 强光照明灯 |  |  |  |  | 1.00 | 0.49 |
| 强光手电 |  |  |  |  | 0.20 | 0.10 |
| 油枪 |  |  |  |  | 0.50 | 0.24 |
| 管道疏通机 | 20.08 |  |  |  |  | 58.63 |
| 隧道三维激光扫描检测车 |  | 1.20 |  |  |  | 3.72 |

注：重油的碳排放因子数据来源于《公路工程碳排放估算指标（试行）》Q/CCCG 106。

B.0.7  运输方式的碳排放因子表

| 运输方式类别 | 碳排放因子 [kgCO2e/(t·km)] |
| --- | --- |
| 轻型汽油货车运输（载重2t） | 0.334 |
| 中型汽油货车运输（载重8t） | 0.115 |
| 重型汽油货车运输（载重10t） | 0.104 |
| 重型汽油货车运输（载重18t） | 0.104 |
| 轻型柴油货车运输（载重2t） | 0.286 |
| 中型柴油赛车运输（载重8t） | 0.179 |
| 重型柴油货车运输（载重10t） | 0.162 |
| 重型柴油货车运输（载重18t） | 0.129 |
| 重型柴油货车运输（载重30t） | 0.078 |
| 重型柴油货车运输（载重46t） | 0.057 |
| 电力机车运输 | 0.010 |
| 内燃机车运输 | 0.011 |
| 铁路运输（中国市场平均） | 0.010 |
| 液货船运输（载重2000t） | 0.019 |

续表B.0.7

| 运输方式类别 | 碳排放因子 [kgCO2e/(t·km)] |
| --- | --- |
| 干散货船运输（载重2500t） | 0.015 |
| 集装箱船运输（载重200TEU） | 0.012 |

注：1  本表格来源于《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366；

2  混凝土的默认运输距离值为40km，其他材料的默认运输距离值为500km。

# 附录C  碳汇

C.0.1  不同种植方式单位面积一年CO2固定量比较表

| 种植方式 | 类型 编号 | CO2固定量 (kgCO2e/m2) |
| --- | --- | --- |
| 大小乔木、灌木、花草密植混种区 （乔木平均种植间距<3.0m，土壤深度>1.0m） | 1 | 25.00 |
| 大小乔木密植混种区（平均种植间距<3.0m，土壤深度>0.9m） | 2 | 22.50 |
| 落叶大乔木（土壤深度>1.0m） | 3 | 20.20 |
| 落叶小乔木、针叶木或疏叶性乔木（土壤深度>1.0m） | 4 | 13.43 |
| 大棕榈类（土壤深度>1.0m） | 5 | 10.25 |
| 密植灌木丛（高约1.3m，土壤深度>0.5m） | 6 | 10.95 |
| 密植灌木丛（高约0.9m，土壤深度>0.5m） | 7 | 8.15 |
| 密植灌木丛（高约0.45m，土壤深度>0.5m） | 8 | 5.13 |
| 多年生蔓藤（以立体攀附面积计算，土壤深度>0.5m） | 9 | 2.58 |
| 高草花花圃或高茎野草地（高约1.0m，土壤深度>0.3m） | 10 | 1.15 |
| 一年生蔓藤、低草花花圃或低茎野草地（高约0.25m，土壤深度>0.3m） | 11 | 0.35 |

注：本表格来源于文献：全国工商联房地产商会, 精瑞（中国）不动产研究院. 中国绿色低碳住区减碳技术评估框架体系讨论稿节选[J]. 学术研究, 2010, 30-33。

C.0.2  不同植物固碳量表

| 植物种名 | 单位面积年吸收CO2量 (kgCO2e/m2) |
| --- | --- |
| 马占相思 Acacia mangium | 0.656 |
| 大叶相思 Acacia auriculaeformis | 0.811 |
| 台湾相思 Acacia confusa | 0.754 |
| 降真香 Acronychia pedunculata | 0.811 |
| 水团花 Adina rubella | 0.811 |
| 银柴 Aporosa dioica | 0.811 |
| 假槟榔 Archontophoenix alexandrae | 0.314 |
| 波罗蜜 Artocarpus heterophyllus | 0.811 |

续表C.0.2

| 植物种名 | 单位面积年吸收CO2量 (kgCO2e/m2) |
| --- | --- |
| 地毯草 Axonopus affonis | 0.811 |
| 羊蹄甲 Bauhinia blakeana | 1.047 |
| 秋枫 Bischofia javanica | 0.630 |
| 木棉 Bombax malabaricum | 1.122 |
| 簕杜鹃 Bougainvillea spectabili | 0.811 |
| 红千层 Callistemon rigidus | 0.688 |
| 油茶 Camellia oleifera Abel | 0.811 |
| 美人蕉 Canna generalis | 1.129 |
| 福建茶 Carmona microphylla | 0.678 |
| 短穗鱼尾葵 Caryca mitis | 0.811 |
| 黧蒴 Castanopsis fissa | 0.811 |
| 散尾葵 Chrysalidocarpus lutescens | 0.530 |
| 麻楝 Chukrasia tabularis | 0.387 |
| 阴香 Cinnamomum burmannii | 0.539 |
| 樟树 Cinnamomum camphor | 0.978 |
| 柑橘 Citrus reticulata Banco | 0.390 |
| 椰子 Cocos nucifera | 0.345 |
| 黄牛木 Cratoxylum cochinchinenses | 0.811 |
| 杉木 Cunninghamia laceolata | 0.811 |
| 凤凰木 Delonix regia | 1.144 |
| 人面子 Dracontomelon duperreanum | 0.595 |
| 假连翘 Duranta repens | 0.423 |
| 桉树 Eucalyptus citriodora | 1.730 |
| 三叉苦 Evodia lepta | 0.811 |
| 红背桂 Excoecaria cochinchinensis | 0.811 |

续表C.0.2

| 植物种名 | 单位面积年吸收CO2量 (kgCO2e/m2) |
| --- | --- |
| 高山榕 Ficus altissma | 0.811 |
| 垂叶榕 Ficus benjamina | 0.811 |
| 榕树 Ficusmicrocarpa | 1.080 |
| 金叶榕 Ficusmicrocarpa f·cv·Golden Leaves | 0.908 |
| 大叶榕 Ficus virens var· sublanceolata | 0.436 |
| 扶桑 Hibiscus rosa-sinensis | 1.077 |
| 蜘蛛兰 Hymenocallis littoralis | 0.959 |
| 龙船花 Ixora chinensis | 0.959 |
| 非洲桃花心木 Khaya senegalensis | 0.811 |
| 大花紫薇 Lagerstrocmia speciosa | 0.452 |
| 马缨丹 Lantana camara cv· Flava | 1.144 |
| 荔枝 Litchi chinensis | 0.572 |
| 豺皮樟 Litsea rotundifolia | 0.811 |
| 蒲葵 Livistona chinensis | 0.660 |
| 梅叶冬青 Ilex asprella | 0.811 |
| 芒果 Mangifera indica | 0.703 |
| 白兰 Michelia alba | 1.090 |
| 夹竹桃 Neroum oleander | 0.812 |
| 海枣 Phoenix dactylifere | 0.851 |
| 九节 Psychotria rubra | 0.811 |
| 大王椰 Ravenea rivularis | 0.575 |
| 桃金娘 RhodOmyrtus tomentosa | 0.811 |
| 山乌桕 Sapium discolor | 0.811 |
| 鸭脚木 Schefflera octophylla | 0.811 |
| 木荷 Schima superba | 0.857 |

续表C.0.2

| 植物种名 | 单位面积年吸收CO2量 (kgCO2e/m2) |
| --- | --- |
| 金山葵 Syagrus romanzoffiana | 0.699 |
| 白蝴蝶 Syngonium podophyllum cv Albovirens | 0.343 |
| 海南蒲桃 Syzygium cumini | 1.070 |
| 蟛蜞菊 Wedelia trilobata | 0.486 |
| 台湾草 Zoysia tenuifolia | 2.221 |
| 农田 | 2.439 |
| 其它 | 0.811 |

注：本表格来源于文献：吴捷, 李楠, 陈智等. 深圳特区城市植被的固碳释氧效应[J]. 中山大学学报（自然科学院版）, 2010, 49(4):86-92。

# 本标准用词说明

1  为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关的标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1   《燃气工程项目规范》GB 55009

2   《城市道路交通工程项目规范》GB 55011

3   《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

4   《城市给水工程项目规范》GB 55026

5   《城乡排水工程项目规范》GB 55027

6   《道路交通标志和标线》GB 5768

7   《室外给水设计标准》GB 50013

8   《建筑照明设计标准》GB 50034

9   《供配电系统设计规范》GB 50052

10  《通用用电设备配电设计规范》GB 50055

11  《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141

12  《数据中心设计规范》GB 50174

13  《公共建筑节能设计标准》GB 50189

14  《输气管道工程设计规范》GB 50251

15  《城市工程管线综合规划规范》GB 50289

16  《城市排水工程规划规范》GB 50318

17  《城镇污水再生利用工程设计规范》GB 50335

18  《通信管道与通道工程设计标准》GB 50373

19  《城市绿地设计规范》GB 50420

20  《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500

21  《城市道路交通设施设计规范》GB 50688

22  《光伏发电站设计规范》GB 50797

23  《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974

24  《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476

25  《建筑与市政工程绿色施工评价标准》GB/T 50640

26  《风力发电场设计规范》GB/T 51096

27  《海绵城市建设评价标准》GB/T 51345

28  《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350

29  《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366

30  《综合能耗计算通则》GB/T 2589

31  《风能发电系统 风力发电机组通用技术条件和试验方法》GB/T 19960

32  《能源管理体系 要求及使用指南》GB/T 23331

33  《基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求》GB/T 33760

34  《公路工程技术标准》JTG B01

35  《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》JTG D70/2

36  《公路隧道设计规范 第一册 土建工程》JTG 3370

37  《公路工程建设项目投资估算编制办法》JTG 3820

38  《公路工程建设项目概算预算编制办法》JTG 3830

39  《公路隧道照明设计细则》JTG/T D70/2-01

40  《公路隧道通风设计细则》JTG/T D70/2-02

41  《公路工程利用建筑垃圾技术规范》JTG/T 2321

42  《公路工程节能规范》JTG/T 2340

43  《公路桥梁景观设计规范》JTG/T 3360-03

44  《公路涵洞设计规范》JTG/T 3365-02

45  《公路工程概算定额》JTG/T 3831

46  《公路工程预算定额》JTG/T 3832

47  《公路工程机械台班费用定额》JTG/T 3833

48  《绿色交通设施评估技术要求 第1部分：绿色公路》JT/T 1199.1

49  《城市桥梁设计规范》CJJ 11

50  《城市道路工程设计规范》CJJ 37

51  《城市道路照明设计标准》CJJ 45

52  《城市道路交叉口设计规程》CJJ 152

53  《城镇道路路面设计规范》CJJ 169

54  《城市道路路线设计规范》CJJ 193

55  《城市道路路基设计规范》CJJ 194

56  《城市地下道路工程设计规范》CJJ 221

57  《城市道路绿化设计标准》CJJ/T 75

58  《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T 134

59  《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135

60  《透水砖路面技术规程》CJJ/T 188

61  《深圳市中低压燃气管道工程建设技术规程》SJG 20

62  《建筑废弃物减排技术规范》SJG 21

63  《LED道路照明工程技术规范》SJG 22

64  《深圳市再生骨料混凝土制品技术规范》SJG 25

65  《深圳市建筑废弃物再生产品应用工程技术规程》SJG 37

66  《道路工程建筑废弃物再生产品应用技术规程》SJG 48

67  《建设工程建筑废弃物减排与综合利用技术标准》SJG 63

68  《海绵型道路建设技术标准》SJG 66

69  《城市道路设计标准》SJG 69

70  《人行天桥和连廊设计标准》SJG 70

71  《桥梁工程设计标准》SJG 71

72  《道路隧道设计标准》SJG 80

73  《自行车专用道设计标准》SJG 106

74  《建筑废弃物综合利用设施建设运营标准》SJG 124

75  《低噪声透水沥青路面技术规程》SJG 152

76  《城市道路交通管理设施设置技术规程》SJG 166

77  《土石方与地基基础工程消耗量标准》SJG 170

78  《市政工程消耗量标准 第一册 道路工程》SJG 181.1

79  《市政工程消耗量标准 第二册 桥涵工程》SJG 181.2

80  《市政工程消耗量标准 第三册 隧道工程》SJG 181.3

81  《市政工程消耗量标准 第四册 给水排水管网工程》SJG 181.4

82  《市政工程消耗量标准 第七册 电力通道、通信管网及照明工程》SJG 181.7

83  《市政工程消耗量标准 第八册 交通工程》SJG 181.8

84  《二氧化碳排放核算和报告要求 道路运输业》DB11/T 1786

85  《绿色公路建设技术指南》DB14/T 2315

86  《公路基础设施建设碳排放核算规程》DB15/T 2882

87  《绿色公路建设指南-高速公路 第3册 绿色公路评价标准》DB36/T 535.3

88  《景观林树种选择技术规程》DB44/T 1912

89  《绿化迁移技术规范》DB4403/T 81

90  《深圳市公交中途站设置规范》DB4403/T 161

91  《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51

92  《组织的温室气体排放量化和报告指南》SZDB/Z 69

93  《低影响开发雨水综合利用技术规范》SZDB/Z 145

94  《分布式光伏发电系统并网接入技术规范》SZDB/Z 227

95  《城市绿地树种规划设计规范》SZDB/Z 298

96  《桥梁工程超高性能混凝土应用技术标准》DG/TJ 08-2401

97  《深圳市建筑装饰碳排放计算标准》T/SZZS 01 001

98  《组织层面上对温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南》ISO 14064-1

99  《项目层面上对温室气体减排和清除增加的量化、监测和报告的规范及指南》ISO 14064-2

100  《温室气体声明的核查和验证的规范与指南》ISO 14064-3

101  《温室气体-产品碳足迹-量化要求和指南》ISO 14067

102  《公路工程建设期碳排放测算标准》Q/CCCG 105

103  《公路工程碳排放估算指标》Q/CCCG 106

104  《公路工程碳排放预算定额》Q/CCCG 107