
深圳市建筑配建公交首末站方案设计
报审材料编制说明

（2026年修订版）

深圳市交通公用设施管理处

2026年4月

目  录
11 总则


11.1编制目的


11.2适用范围


11.3申报平台


11.4文件依据


21.5基本要求


31.6材料组成


52 方案设计文本要求


52.1文本内容


332.2文本格式


353 方案设计图册要求


353.1图册内容


363.2图册格式


374 方案设计平面图要求


374.1图纸要求


434.2格式要求


465 方案设计平面图参考样例


465.1参考样例一


475.2参考样例二




1 总则

1.1编制目的

为促进我市建筑配建公交首末站方案设计的规范化、标准化、快速化，指导申报单位编制报审材料，便于申报单位快速了解设计要点和图纸格式，全面提升配建公交首末站方案设计材料的编制水平和效率，特制定本说明。

1.2适用范围
本说明适用于深圳市建筑配建公交首末站方案设计报审材料编制工作。

1.3申报平台

通过线上平台提交材料，具体步骤为“广东政务服务网”→“深圳市投资项目在线审批监管平台”→“交通建设项目方案设计审查（公交场站类）”。

1.4文件依据
配建公交首末站方案设计须满足法定规划、相关专项规划以及有关政府部门出具的相应意见等文件要求。以下文件可作为配建公交首末站方案设计文件依据：

1.配建公交首末站所在地块最新法定图则；

2.规划主管部门核发的土地使用权出让合同书；
3.规划主管部门核发的项目建设用地规划许可证；

4.更新单元规划审批文件以及相关主管部门出具的其他相关书面意见；

5.政府投资类项目选址意见书、用地预审、规划设计要点表以及相关主管部门出具的其他相关书面意见；

6.路口审批主管部门出具的路口开设位置或路口修改变更书面意见（若有）；

7.其他相关主管部门出具的书面意见。

1.5基本要求

1.报审材料编制须严格依据《建筑配建公交首末站设计标准》SJG199（以下简称《设计标准》）、《深圳市配建公交首末站设施建设指引》（试行）等标准，确定配建公交首末站的建设内容、空间布局、设施设置等相关指标。
2.申报单位应保证报审资料的完整性、方案设计的合规性及合理性，相关文本、图纸与表格应完整、准确、有效，符合本说明的有关要求。
3.除了本编制说明外，报审材料编制还应符合国家、行业及深圳市现行相关规范、标准的规定。
1.6材料组成
申报单位应按照报审文件组成（详见表1）要求完成材料准备，具体如下：

表1-1 报审文件组成
	序号
	材料类型
	材料名称
	材料

规格
	材料形式
	纸质材料

份数

	
	
	
	
	预审阶段
	审批阶段
	

	1
	申请表
	交通建设项目方案设计审查申请表
	A4
	电子扫描件（PDF）
	纸质（加盖申报单位公章）
	2份

	
	
	证明事项告知

承诺书
	A4
	电子扫描件（PDF）
	纸质（加盖申报单位公章）
	2份

	2
	相关工商材料
	营业执照
	A4
	电子扫描件（PDF）
	纸质复印件

（加盖申报单位公章）
	2份

	
	
	法人证明材料
	
	
	
	2份

	3
	前期规划批复材料
	土地使用权出让合同（社会投资新建项目需要）
	A4
	电子扫描件（PDF）
	纸质复印件

（加盖申报单位公章）
	2份

	
	
	项目更新单元规划审批文件及附图（社会投资更新项目需要）
	
	
	
	2份

	
	
	建设用地规划许可证及附件（社会投资项目需要）
	
	
	
	2份

	
	
	选址意见书、用地预审、规划设计要点等用地、规划书面意见（政府投资项目需要）
	
	
	
	2份

	
	
	其他相关政府文件
（如有）
	
	
	
	2份

	4
	技术材料
	方案设计文本
	A4
	电子文档

（PDF）
	纸质（加盖申报单位和设计单位公章，封面和骑缝章）
	申请时提交

1份，存档期间2份

	
	
	方案设计图册
	A3（其他规格须折叠）
	电子文档

（CAD和PDF）
	纸质（加盖申报单位及设计单位公章，封面和骑缝章）
	申请时提交

1份，存档期间2份

	
	
	方案设计平面图
	A3（其他规格须折叠）
	电子文档

（CAD和PDF）
	纸质（加盖申报单位及设计单位公章/出图章/注册章）
	申请时提交1份，存档期间2份A2，6份A3 

	
	
	汇报材料
	A4
	电子文档

（PPT）
	纸质（加盖申报单位及设计单位公章，封面和骑缝章）
	申请时提交1份，存档期间2份 

	
	
	AI系统审图结果
	A4
	电子文档

（PDF）
	纸质（加盖申报单位公章，封面和骑缝章）
	申请时提交1份，存档期间2份 

	5
	光盘
	包含以上所有材料，线下报文时提交1份，存档期间1份


注：AI审图系统网址https://aireview.gml.ac.cn。
2 方案设计文本要求
方案设计文本的表述应规范、准确，体现方案设计技术指标的合规性、合理性，针对《设计标准》每一项设计要求均应落实并逐项详细阐述，图文结合、清晰易懂，方案设计文本编制的具体要点和参考模板如下：

2.1文本内容

2.1.1.所属项目概况

（1）项目背景
应说明公交首末站所在项目的区域位置、上位规划条件、项目周边建设现状情况，须包含以下配图：项目区位图、相关法定图则或更新单元规划附图、项目周边现状用地图、现状实景图等。

（2）项目概况

应说明公交首末站所在项目的用地性质、用地面积、建筑面积、容积率、主要技术经济指标和业态、建设计划、设计效果，须包含以下配图：项目设计效果图、项目总平面图等。
（3）项目周边现状交通条件

①现状道路交通条件
应说明项目周边现状道路情况，包括道路等级、横断面、交通组织、首末站出入口衔接的道路坡度等，须包含以下配图：现状道路等级布局图、首末站出入口衔接的道路坡度和横断面示意图（如有）、参照交评指引制作的其他配图。
②现状公共交通条件
应说明项目周边现状轨道线路、站点设置情况、轨道站点与公交首末站的位置关系（如有），须包含以下配图：现状轨道交通布局图、轨道站点与公交首末站的位置关系图、参照交评指引制作的其他配图。
应说明项目周边公交首末站、公交中途站、公交专用道的现状布局情况（如有），须包含以下配图：现状公交站点布局图（如有）、现状公交专用道布局图（如有）、参照交评指引制作的其他配图。
③现状慢行交通条件
应说明项目周边现状人行道、自行车道的布局情况，须包含以下配图：现状人行道布局图、现状自行车道布局图、参照交评指引制作的其他配图。

（4）项目周边规划交通条件
①规划道路交通条件
应说明项目周边规划道路情况，包括规划道路等级、横断面、交通组织、首末站出入口衔接的道路坡度等，须包含以下配图：规划道路等级布局图、首末站出入口衔接的规划道路坡度和横断面示意图（如有）、参照交评指引制作的其他配图。
②规划公共交通条件
应说明项目周边规划轨道线路、站点设置情况、轨道站点与公交首末站的位置关系，须包含以下配图：规划轨道交通布局图、轨道站点与公交首末站的位置关系图（如有）、参照交评指引制作的其他配图。
应说明项目周边公交首末站、公交中途站、公交专用道的规划布局情况，须包含以下配图：规划公交站点布局图（如有）、规划公交专用道布局图（如有）、参照交评指引制作的其他配图。
③规划慢行交通条件
应说明项目周边规划人行道、自行车道的布局情况，须包含以下配图：规划人行道布局图（如有）、规划自行车道布局图（如有），参照交评指引制作的其他配图。
（5）项目交通组织方案设计
应说明项目人行、车行出入口规划情况以及建成后的车行交通组织方案、人行交通组织方案，须包含以下配图：项目人行/车行出入口分布图，车行交通组织方案图，人行交通组织方案图等。 
（6）项目消防设计情况
应说明项目消防车道、消防登高面、消防疏散流线，须包含以下配图：公交首末站消防分区设计图等。

2.1.2.公交首末站设计概况
（1）配建公交首末站基本情况
应说明配建公交首末站在所属项目中的平面位置、竖向位置，须包含以下配图：体现配建公交首末站在所属项目平面位置的设计图、体现配建公交首末站在所属项目竖向位置的设计图，体现配建公交首末站在所属项目整体设计鸟瞰图中的位置关系图等。

（2）规划批复落实情况

应说明建设用地规划许可证、更新单元规划审批文件、规划设计要点、其他政府书面文件等规划批复的落实情况，须包含以下配图：文件首页、相关内容页、落款页。

（3）配建公交首末站建设范围组成

应说明首末站的建筑面积、增加露天管理面积（如有）、首层占地面积，须包含以下配图：首末站建设范围图等。
建筑面积：配建公交首末站实际设计建筑面积；
增加露天管理面积（如有）：增加的无偿提供给配建公交首末站使用的露天区域面积（必要时需加顶棚）；
首层占地面积：首层建筑面积和增加露天管理面积之和；
首末站车行坡道面积：供车辆驶入二层等其他楼层坡道的相关面积，该面积不计入首末站建筑面积。
（4）配建公交首末站竖向设计
应说明首末站的各类功能区域的竖向设计情况，包括车行区域、人行区域、站务区域、设备用房区域、夹层站务用房梁底净高与使用净高等，须包含以下配图：车行区域、人行区域、站务区域、设备用房区域的剖面设计图（需体现梁底净高与使用净高）。
（5）设计效果图
说明配建公交首末站停车位、站务用房、候车区等与内部柱网关系、出入口与外部建筑外立面和道路关系，须包含以下配图：可直观反映配建公交首末站相关设计的效果图。

2.1.3.配建公交首末站出入口设计
（1）出入口位置
应说明出入口衔接道路的建设情况及道路等级，出入口与相邻交叉口/出入口的间距，出入口所在道路中央隔离设施设置情况等，须包含以下配图：体现上述设计要求的平面图。

（2）出入口设计参数
应说明出入口的宽度、坡度、角度、路缘石转弯半径、视距三角形、变坡点、接入道的有效宽度、长度、坡度、角度、变坡点等，须包含以下配图：体现上述设计要求的平面图。

2.1.4.配建公交首末站到/发车位设计
（1）站内到/发车位设计
应说明站内到/发车位的数量、尺寸、布局形式、公交车进出到/发车位的交通组织形式等，须包含以下配图：体现上述设计要求的平面图。
（2）站外到/发车位设计（如有）
应说明站外到/发车位的数量、尺寸、布局形式、坡度、与首末站乘客服务区人行出入口距离等，须包含以下配图：体现上述设计要求的平面图。

2.1.5.配建公交首末站停车坪设计
（1）车行通道和回车道设计
应说明车行通道和回车道直线段净宽、转弯段净宽、转弯半径等，须包含以下配图：体现上述设计要求的平面图。
（2）蓄车位设计
应说明有效蓄车位数、各类型车位的尺寸、数量、分布、平面布局、设计形式（垂直式/平行式/斜列式）、停车通道宽度、蓄车位与构造物的横/竖向净间距等，须包含以下配图：体现上述设计要求的平面图。

2.1.6.配建公交首末站交通组织设计
（1）出入口交通组织设计
应说明首末站出入口周边的交通组织情况，包括公交车进场和离场的交通组织、首末站出入口临近的车行、人行出入口设计、人车交织情况，须包含以下配图：体现上述设计要求的平面图。若首末站出入口采用 “左进”或“左出”的组织形式，应作专题论证。

（2）首末站内部交通组织设计

应说明首末站内部乘客交通组织设计、站务人员及司乘人员交通组织设计、乘客服务区与主体建筑衔接的人行设施设计、内部消防疏散口设计、车行交通组织设计、车辆进出蓄车位的交通组织形式、车辆能否一次进出车位、人车交织情况等，须包含以下配图：体现上述设计要求的平面图。
2.1.7.配建公交首末站站务用房设计
应说明站务用房层数、区域分布、各区域各功能用房的面积、站务用房总建筑面积与净面积（不含设备室、变配电室）、站务用房区域的人行通道净宽、各功能用房采光、通风情况，须包含以下配图：体现上述设计要求的平面图。

2.1.8. 配建公交首末站乘客服务设施设计
应说明候车区位置、面积、露天候车区顶棚设置情况、上落客站台形式、净宽、长度、人行通道净宽、人行通道和车行通道隔离方式、盲道和无障碍通道设置情况、场站内部站台与外部人行道相连接情况、卫生间设置情况等，须包含以下配图：体现上述设计要求的平面图。
2.1.9.充电设施设计
应说明配建公交首末站变配电室、公共开关房的净高、位置、尺寸、面积、内部设施、变压器容量、与其他办公用房的位置关系，与用水房间的位置关系、充电桩预留宽度、充电桩（枪）配置比例等，须包含以下配图：体现上述设计要求的平面图。

2.1.10.轨迹模拟车型设计
为确保配建公交首末站车位布局合理可行，须借助轨迹模拟软件对车辆流线进行模拟，根据深圳市常用公交车产品型号，使用的模拟车辆具体尺寸参数要求如下：
大型公交车模拟车辆：车长12m，车身宽度2.55m，前悬2.7m，轴距6.05m，最小转弯半径为12m（即外车轮转弯半径）。
中型公交车模拟车辆：车长10m，车身宽度2.42m，前悬1.945m，轴距5.05m，最小转弯半径为9m（即外车轮转弯半径）。
轻型公交车模拟车辆：车长7m，车身宽度2.16m，前悬1.72m，轴距3.53m，最小转弯半径为8m（即外车轮转弯半径）。

轨迹模拟车型设计方面，方案设计文本须包含以下配图：体现上述设计要求的平面图。

2.1.11.相关专业说明
（1）给排水设施设计说明
应说明给水系统相关设备、给水来源、管道管径相关参数、用水计量方式、排水系统是否雨污分流、雨水收集形式、消防给水系统、洗车位给排水设施设计等情况。

（2）电气设施设计说明
应包括常规用电设计说明、照明系统说明、公共开关房规模、尺寸、净高说明等。
（3）消防设施设计说明
应说明配建公交首末站周边消防登高场地、消防车道、消防回车场相关设计、消防与公交首末站场地、内部道路、出入口的共用情况、首末站内消防分区设计情况等。
（4）通信设施设计说明
应说明配建公交首末站监控设施信息系统、通信系统的网络布线形式等。智能道闸应预留与政府监管平台对接的接口，接口应满足TCP/IP协议要求，支持后续的数据互联互通与监管集成，同时数据传输应满足MQTT v3.1.1标准的MQTT协议要求，保障消息传递的可靠性与规范性。
（5）暖通设施设计说明
应说明配建公交首末站通风方式、通风系统、空调系统等设计。
（6）其他
根据项目实际情况需要的补充说明等。

2.1.12.设计依据
主要包括：相关法规、标准、规范、指引、导则、城市总体规划、控制性详细规划、交通专项规划等。

2.1.13.配建公交首末站方案设计技术指标自查表
	序号
	指标类别
	审查指标
	指标要求
	设计方案值
	是否合规
	备注

	1
	建设面积
	规划建筑面积（㎡）
	规划阶段规定的配建公交首末站建筑面积
	
	
	

	2
	
	建设面积（㎡）
	配建公交首末站建筑面积与增加露天管理面积之和
	
	
	

	3
	
	建筑面积（㎡）
	配建公交首末站外墙及柱的勒角以上各层的外围水平投影面积之和，具体范围应按深圳市现行房屋建筑面积测绘有关标准执行。应符合规划建筑面积的规定
	
	
	

	4
	
	
	供车辆驶入二层等其他楼层坡道的相关面积不应计入建筑面积，应为配建公交首末站专用区域，需在工程规划许可阶段作为核增建筑面积，并纳入配建公交首末站管理范围
	
	
	

	5
	
	增加露天管理面积（㎡）
	配建公交首末站范围线内，供配建公交首末站管理、使用的室外露天面积。原则上不建议设置露天管理区域，若确因客观条件限制必须设置，则需征求相关规划主管部门书面同意意见
	
	
	

	6
	
	
	增加露天管理面积不应计入建筑面积
	
	
	

	7
	选址
	所在区域
	当配建公交首末站位于低洼易涝地区时，应考虑相应的防水淹措施
	
	
	

	8
	
	所在楼层
	应设置于地上一层、二层，规划批复的其他形式除外(须满足充电和防涝需求)
	
	
	

	9
	
	场地平整
	应确保地面平整，且应具有良好的排水条件，在建筑投影内的站内场地排水坡度不应大于0.5%
	
	
	

	10
	平面布局
	建筑边界
	建筑边界宜规整
	
	
	

	11
	
	管理需求
	应满足封闭管理需求（不含站外到车位/发车位）
	
	
	

	12
	
	通透式设计
	沿建筑外立面一侧的车辆运行区、乘客服务区宜采用通透式或半通透式设计
	
	
	

	13
	
	
	围合设施可采用格栅、护栏、矮墙等
	
	
	

	14
	
	物流集散设施
	在满足使用功能且不干扰人流车流的前提下，可在配建公交首末站内预留智能快件箱设置空间和强弱电点位接口
	
	
	

	15
	
	人车流线
	配建公交首末站应确保人车分流，人行流线不应与车行流线交织。乘客和工作人员使用的区域应设置人行通道或人行横道
	
	
	

	16
	
	
	应避免乘客、工作人员在配建公交首末站内穿越车道。因条件限制确需穿越车道时，应设置配套的人行横道标志、标线，人行横道宽度不应小于1.5m，一次穿越车道的距离不宜大于14m
	
	
	

	17
	立面布局
	车辆运行区、候车区、站台梁底净高
	梁底净高不宜小于4.5m
	
	
	

	18
	
	车辆运行区、候车区、站台车辆运行区使用净高
	使用净高不应小于4.0m
	
	
	

	19
	
	除候车区、站台以外的其他乘客服务区及站务管理区
	使用净高不应小于2.7m，且不宜大于4m
	
	
	

	20
	
	设备室、变配电室
	使用净高不应小于4.0m
	
	
	

	21
	出入口数量
	人行出入口数量
	应设置不少于1 个人行出入口与市政道路或规划的其他道路直接衔接
	
	
	

	22
	
	车行出入口数量
	□规划建筑面积≤2200㎡
	入口≥1个

出口≥1个
	
	
	

	23
	
	
	□2200㎡＜规划建筑面积≤9000㎡
	入口≥1个

出口≥1个
	
	
	

	24
	
	
	□9000㎡＜规划建筑面积
	入口≥1个

出口≥1个
	
	
	

	25
	
	
	车行出入口应与市政道路或规划的其他道路直接衔接
	
	
	

	26
	出入口形式
	人行出入口形式
	应为下列3 种出入口之一：

地面坡度不大于1:20 的平坡出入口；

同时设置台阶和轮椅坡道的出入口；

同时设置台阶和升降平台的出入口。
	
	
	

	27
	
	车行出入口形式
	□规划建筑面积≤2200㎡
	可合并设置
	
	
	

	
	
	
	□2200㎡＜规划建筑面积≤9000㎡
	宜分开设置
	
	
	

	
	
	
	□9000㎡＜规划建筑面积
	应分开设置
	
	
	

	28
	出入口位置
	所在道路等级
	出入口不应设置在主干路或快速路的主道上，宜设置在次干路、支路，或主干路和快速路辅道上
	
	
	

	29
	
	与相邻交叉口/出入口间距要求
	□出入口在快速路辅路
	与相邻交叉口或出入口的距离不应小于80m（该条引用《深圳市城市规划标准与准则》局部修订条款（第6 章交通设施）6.5.5条规定要求，下称《深标》）
	
	
	

	
	
	
	□出入口在主干路
	确需在主干路设置出入口时，应进行专题研究（该条引用《深标》要求）
	
	
	

	
	
	
	
	距平面交叉口停止线不应小于100m（该条引用《城市道路交叉口规划规范》GB 50647-2011 第4.1.2 条和行业标准《城市道路交叉口设计规程》CJJ 152-2010 第4.2.17 条规定要求，下称《国标》）
	
	
	

	
	
	
	
	与相邻出入口的距离不应小于80m（该条引用《深标》快速路辅路要求）
	
	
	

	
	
	
	□出入口在主干路辅路
	与相邻交叉口或出入口的距离不应小于30m（该条引用《深标》要求）
	
	
	

	
	
	
	□出入口在次干路
	距平面交叉口停止线不应小于80m（该条引用《国标》要求）
	
	
	

	
	
	
	
	相邻出入口之间的距离不宜小于50m，条件受限时应进行专题研究且不应小于30m（该条引用《深标》要求）
	
	
	

	
	
	
	□出入口在支路
	距离与干路相交的平面交叉口停止线不应小于50m（该条引用《国标》要求）
	
	
	

	
	
	
	
	距离与支路相交的平面交叉口停止线不应小于30m（该条引用《国标》要求）
	
	
	

	
	
	
	
	相邻出入口之间的距离不宜小于30m，条件受限时应进行专题研究且不应小于20m（该条引用《深标》要求）
	
	
	

	
	
	
	□出入口在公共车行通道（若规划批复文件明确表达同意出入口开设位置，则以规划批复意见为准，不受距离要求限；若无规划批复文件支持，则将公共车行通道视同支路审核距离要求）
	距离与干路相交的平面交叉口停止线不应小于50m（该条引用《国标》要求）
	
	
	

	
	
	
	
	距离与支路相交的平面交叉口停止线不应小于30m（该条引用《国标》要求）
	
	
	

	
	
	
	
	相邻出入口之间的距离不宜小于30m，条件受限时应进行专题研究且不应小于20m（该条引用《深标》要求）
	
	
	

	30
	出入口与特殊设施位置关系
	与人行横道、人行天桥、人行地道(包括引道、引桥)的间距
	最近边缘线不应小于5m（该条引用《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019 第4.2.4 条规定要求，下称《国标》）
	
	
	

	31
	
	与地铁出入口、公共交通站台间距
	距离边缘不应小于15m（该条引用《国标》要求）
	
	
	

	32
	
	与特殊建筑人行及车行出入口位置关系
	出入口不宜与学校、医院等特殊建筑人行或车行出入口同时设置在同一单元地块的同侧。
	
	
	

	33
	
	
	出入口位置距离临近公园、学校及有儿童、老年人、残疾人使用建筑的人行或车行出入口最近边缘不应小于20m。（该条引用《国标》要求）
	
	
	

	34
	出入口特殊设计
	港湾式设计
	公交车辆进出站对出入口衔接的市政道路或规划的其他道路交通造成较大影响时，应设置港湾式出入口
	
	
	

	35
	出入口坡度
	直线坡道坡度
	坡度不应大于6%
	
	
	

	36
	
	曲线坡道坡度
	坡度不应大于5%
	
	
	

	37
	
	变坡点缓坡段
	应设置水平长度不小于6m或半径不小于25m的竖曲线作为缓坡段
	
	
	

	38
	出入口角度
	□双向出入口角度
	角度应为75°-90°
	
	
	

	
	
	□单向出入口角度
	应避免车辆行驶路线出现小于90°的折角
	
	
	

	39
	出入口宽度
	□合并设置有效宽度
	最小宽度不应小于12m
	
	
	

	
	
	□分开设置有效宽度
	最小宽度不应小于7m
	
	
	

	40
	出入口交通组织
	进出站交通组织
	□合并设置交通组织
	应右进右出，应避免进出车流交叉。受客观条件限制时，确需采用“左进”或“左出”的交通组织形式的，应开展专题论证
	
	
	

	
	
	
	□分开设置交通组织
	应沿行车方向采用“右进右出”的组织形式，先设置入口，后设置出口；受客观条件限制时，确需采用“左进”或“左出”的交通组织形式的，应开展专题论证
	
	
	

	41
	
	进出站车行流线
	车辆进出站应顺直，避免车辆连续转弯
	
	
	

	42
	出入口路缘石转弯半径
	右进或右出转弯半径
	车辆右转弯内侧的路缘石转弯半径不应小于12m，另一侧的路缘石转弯半径不应小于3m
	
	
	

	43
	
	左进或左出转弯半径
	车辆左转弯内侧的路缘石转弯半径不应小于8.5m，另一侧的路缘石转弯半径不应小于3m
	
	
	

	44
	出入口视距
	视距三角形
	视距三角形范围内不得存在任何妨碍驾驶员视线的障碍物（公交车速度取15km/h，相交道路车速取道路设计速度）
	
	
	

	45
	出入口管理
	出入口设施
	应设置减速带、门卫房、智能道闸等设施
	
	
	

	46
	
	出入口排水
	出入口处应结合实际需求设置排水沟，且出入口坡道处的排水沟应设置在直线下坡段，并应满足雨水排放的要求。出入口地面的坡道外端应设置防水反坡。
	
	
	

	47
	
	共用情况
	出入口和站内道路不应与除消防车外的其他机动化交通方式共用
	
	
	

	48
	接入道坡度
	直线坡道坡度
	坡度不应大于6%
	
	
	

	49
	
	曲线坡道坡度
	坡度不应大于5%
	
	
	

	50
	
	变坡点缓坡段
	应设置水平长度不小于6m或半径不小于25m的竖曲线作为缓坡段
	
	
	

	51
	接入道角度
	□双向接入道角度
	角度应为75°-90°
	
	
	

	
	
	□单向接入道角度
	应避免车辆行驶路线出现小于90°的折角
	
	
	

	52
	接入道尺寸
	接入道长度
	不宜大于25m
	
	
	

	53
	
	接入道宽度
	接入道应顺直，最小宽度不应小于车行出入口宽度
	
	
	

	54
	车行通道
	直线段净宽
	不应小于7m
	
	
	

	55
	
	单向车道宽度
	不应小于3.5m
	
	
	

	56
	
	转弯段净宽
	应适当加宽
	
	
	

	57
	
	中心线的转弯半径
	不应小于12m
	
	
	

	58
	站内到车位、发车位
	□一般公交集散型最少到车位数
	□规划建筑面积≤5000㎡， 最少应设置1个
	
	
	

	
	
	
	□5000㎡＜规划建筑面积≤7100㎡，最少应设置2个
	
	
	

	
	
	
	□7100㎡＜规划建筑面积，规划建筑面积每增加4200㎡，在2个的基础上最少应增加1个
	
	
	

	
	
	□交通枢纽型最少到车位数
	□规划建筑面积≤4300㎡，最少应设置1个
	
	
	

	
	
	
	□4300㎡＜规划建筑面积≤6400㎡，最少应设置2个
	
	
	

	
	
	
	□6400㎡＜规划建筑面积，规划建筑面积每增加4200㎡，在2个的基础上最少应增加1个
	
	
	

	59
	
	□一般公交集散型最少发车位数量
	□规划建筑面积≤2900㎡，最少应设置1个
	
	
	

	
	
	
	□2900㎡＜规划建筑面积≤5000㎡，最少应设置2个
	
	
	

	
	
	
	□5000㎡＜规划建筑面积≤7100㎡，最少应设置3个
	
	
	

	
	
	
	□7100㎡＜规划建筑面积，规划建筑面积每增加2100㎡，在3个的基础上最少应增加1个
	
	
	

	
	
	□交通枢纽型首末站最少发车位数量
	□规划建筑面积≤2200㎡，最少应设置1个
	
	
	

	
	
	
	□2200㎡＜规划建筑面积≤4300㎡，最少应设置2个
	
	
	

	
	
	
	□4300㎡＜规划建筑面积≤6400㎡，最少应设置3个
	
	
	

	
	
	
	□6400㎡＜规划建筑面积，规划建筑面积每增加2100㎡，在3个的基础上最少应增加1个
	
	
	

	60
	
	交通组织形式
	应采用顺车进、顺车出的交通组织形式，且车辆停靠时应保证车身全部进入到车位/发车位
	
	
	

	61
	
	车位尺寸
	13m×3.5m
	
	
	

	62
	
	布局方式
	□直列式，安全间距应不小于2.5m
	
	
	

	63
	
	
	□锯齿式，安全间距应不小于4.5m
	
	
	

	64
	
	设置位置
	应设置在直线段
	
	
	

	65
	
	
	应设置在平坡段
	
	
	

	66
	站外到、发车位
	站外到、发车位数量
	设置站外到、发车位时，站内最少应配置1个到车位和1个发车位
	
	
	

	67
	
	站外到、发车位位置
	应设置在首末站与市政人行道直接衔接的人行出入口100m 范围内
	
	
	

	68
	
	站外到、发车位坡度
	应设置在平坡或坡度不大于1.5%的坡道上
	
	
	

	69
	
	站外到、发车位形式
	应采用港湾式车站，宜采用深港湾式车站
	
	
	

	70
	
	站外到、发车位设施设置要求
	当站外到车位/发车位设置在市政道路时，应符合现行深圳市标准《公交中途站设置规范》DB4403/T 161 的有关规定
	
	
	

	71
	洗车位
	数量要求
	规划建筑面积5000㎡ 及以上应设置
	
	
	

	72
	
	尺寸要求
	洗车位尺寸应为12m×3.5m
	
	
	

	73
	
	
	车位四周作业安全间距不应小于1.5m
	
	
	

	74
	
	
	两个及以上洗车位并排设置时，洗车位之间的间距不应小于2.5m
	
	
	

	75
	
	位置要求
	洗车位应设置在靠近排水沟且排水条件较好的车辆运行区，不应临近乘客服务区，且宜与到车位、发车位等空间相对独立设置
	
	
	

	76
	蓄车位
	有效蓄车位数量要求
	首末站规划建筑面积XX㎡÷200㎡-到、发车位数量（不含站外到、发车位）-1.5×洗车位数量＝XX（精确至小数点后1位）
	
	
	

	77
	
	满足一次进出车位要求或有车辆停放、行驶时会影响其他公交车辆行驶、停放、等候发车等情况的蓄车位数
	大型蓄车位, 每1个计为1个有效蓄车位数

（自然数：0个；有效数：0个）
	
	
	

	78
	
	
	中型蓄车位, 每1个计为0.8个有效蓄车位数

（自然数：0个；有效数：0个）
	
	
	

	79
	
	
	小型蓄车位, 每1个计为0.6个有效蓄车位数

（自然数：0个；有效数：0个）
	
	
	

	80
	
	
	兼容型公交车蓄车位，每1个计为1.2个有效蓄车位数（自然数：0个；有效数：0个）
	
	
	

	81
	
	不满足一次进出车位要求或有车辆停放、行驶时会影响其他公交车辆行驶、停放、等候发车等情况的蓄车位数
	大型蓄车位, 每1个计为0.5个有效蓄车位数

（自然数：0个；有效数：0个）
	
	
	

	82
	
	
	中型蓄车位, 每1个计为0.4个有效蓄车位数

（自然数：0个；有效数：0个）
	
	
	

	83
	
	
	小型蓄车位, 每1个计为0.3个有效蓄车位数

（自然数：0个；有效数：0个）
	
	
	

	84
	
	
	兼容型公交车蓄车位，每1个计为0.6个有效蓄车位数（自然数：0个；有效数：0个）
	
	
	

	85
	
	蓄车位数量比例
	大型蓄车位和兼容型蓄车位不宜小于总蓄车位数量比例的50%
	
	
	

	86
	
	
	中型蓄车位不宜小于总蓄车位数量比例的30%
	
	
	

	87
	
	
	特殊情况下或配建公交首末站规划建筑面积不大于1500㎡的，可结合实际对各类型蓄车位比例进行调整
	
	
	

	88
	
	交通组织形式
	宜“倒车进、顺车出”
	
	
	

	89
	
	车位尺寸
	□大型公交车尺寸12m×3.5m
	
	
	

	90
	
	
	□中型公交车尺寸10m×3.5m
	
	
	

	91
	
	
	□小型公交车尺寸8m×3.2m
	
	
	

	92
	
	
	□兼容型公交车尺寸16m×3.5m
	
	
	

	93
	
	与构造物间的横/竖向净距
	不应小于0.5m
	
	
	

	94
	停车坪
	□大型蓄车位/洗车位停车通道最小宽度
	□0°≤停车角度≤30°，不应小于7m
	
	
	

	95
	
	
	□30°＜停车角度≤45°，不应小于8m
	
	
	

	96
	
	
	□45°＜停车角度≤60°，不应小于11m
	
	
	

	97
	
	
	□60°＜停车角度≤90°，不应小于14m
	
	
	

	98
	
	□中型蓄车位停车通道最小宽度
	□停车角度=0°，不应小于5m
	
	
	

	99
	
	
	□0°＜停车角度≤30°，不应小于6m
	
	
	

	100
	
	
	□30°＜停车角度≤45°，不应小于7m
	
	
	

	101
	
	
	□45°＜停车角度≤60°，不应小于9m
	
	
	

	102
	
	
	□60°＜停车角度≤90°，不应小于12m
	
	
	

	103
	
	□小型蓄车位停车通道最小宽度
	□停车角度=0°，不应小于4.5m
	
	
	

	104
	
	
	□0°＜停车角度≤30°，不应小于5m
	
	
	

	105
	
	
	□30°＜停车角度≤45°，不应小于6m
	
	
	

	106
	
	
	□45°＜停车角度≤60°，不应小于8m
	
	
	

	107
	
	
	□60°＜停车角度≤90°，不应小于11m
	
	
	

	108
	
	□兼容型蓄车位停车通道最小宽度
	□0°≤停车角度≤30°，不应小于7m
	
	
	

	109
	
	
	□30°＜停车角度≤45°，不应小于8m
	
	
	

	110
	
	
	□45°＜停车角度≤60°，不应小于11m
	
	
	

	111
	
	
	□60°＜停车角度≤90°，单侧设置不应小于14m，双侧设置不应小于17m
	
	
	

	112
	
	工作人员安全通道
	蓄车位后方宜设置工作人员安全通道。通道应连接站务用房，宽度不宜小于0.5m，且可与充电桩预留空间或乘客服务区人行通道合并设置
	
	
	

	113
	站台
	站台净宽
	□一般公交集散型首末站，不应小于2m
	
	
	

	
	
	
	□交通枢纽型首末站，不应小于2.5m
	
	
	

	114
	
	站台长度
	一个到车位/发车位对应的站台长度不应小于15m
	
	
	

	115
	
	站台高度
	应高出车行道0.2m
	
	
	

	116
	
	站台设施
	登车面及落客面应设置隔离护栏
	
	
	

	117
	
	
	每个到/发车位预留至少1个登车口或落客口，且宽度不小于1.5m
	
	
	

	118
	候车区
	平面形状
	候车区平面形状应规整，且应设置在靠近发车位的人行通道上
	
	
	

	119
	
	□一般公交集散型首末站候车区面积
	□1个发车位，不应小于30㎡
	
	
	

	
	
	
	□2个发车位，不应小于60㎡
	
	
	

	
	
	
	□3个发车位，不应小于90㎡
	
	
	

	
	
	
	□发车位≥4个，不应小于120㎡（在此基础上，发车位每增加1个，候车区面积增加30㎡）
	
	
	

	
	
	□交通枢纽型首末站候车区面积
	□1个发车位，不应小于40㎡
	
	
	

	
	
	
	□2个发车位，不应小于80㎡
	
	
	

	
	
	
	□3个发车位，不应小于120㎡
	
	
	

	
	
	
	□发车位≥4，不应小于160㎡（在此基础上，发车位每增加1个，候车区面积增加40㎡）
	
	
	

	120
	
	露天候车区
	在符合消防安全要求条件下，宜设置顶棚，且应满足遮阳、防雨、防震、防台风等要求
	
	
	

	121
	乘客服务区
	与主体建筑衔接设置要求
	宜设置平面通道、楼/扶梯、垂直电梯等人行设施连接乘客服务区与主体建筑
	
	
	

	122
	
	设置位置要求
	交通枢纽型配建公交首末站乘客服务区，宜靠近轨道站点、交通枢纽人流出入口设置，轨道站点、交通枢纽人流出入口至到车位/发车位站台的步行距离不宜超过150m
	
	
	

	123
	人行通道
	□一般公交集散型首末站人行通道最小净宽
	□建筑面积＜5000㎡，客流集散区域不应小于2m，站台设置区域不应小于2.5m
	
	
	

	
	
	
	□建筑面积≥5000㎡，客流集散区域和站台设置区域均不应小于3m
	
	
	

	
	
	□交通枢纽型首末站人行通道最小净宽
	□建筑面积＜3000㎡，客流集散区域不应小于2m，站台设置区域不应小于2.5m
	
	
	

	
	
	
	□建筑面积≥3000㎡，客流集散区域和站台设置区域均不应小于3m
	
	
	

	124
	
	乘客服务区人行通道坡度
	横向坡度不应大于2.0%，纵向坡度不应大于8.3%，当条件受限且坡段起止点的高差不大于0.15m 时，纵向坡度不应大于10.0%；每段坡道的提升高度不应大于0.75m
	
	
	

	125
	
	站务管理区人行通道最小净宽
	不应小于1.5m
	
	
	

	126
	
	站务用房之间衔接通道
	应用人行通道或人行横道进行连接
	
	
	

	127
	站务用房布局
	平面布局
	站务管理区用房格局应方正，应避免出现尖锐或突出边界
	
	
	

	128
	
	剖面布局
	门卫房、安全监控室、调度室应与车辆运行区同层设置
	
	
	

	129
	
	
	条件限制时，站务用房可按两层形式建设，员工服务功能区的站务用房可设置在车辆运行区相邻的上一层
	
	
	

	130
	站务用房面积
	站务用房最小使用面积

（不含设备室、变配电室）
	□规划建筑面积≤1500㎡，不应小于105㎡
	
	
	

	
	
	
	□1500㎡＜规划建筑面积≤2200㎡，不应小于175㎡
	
	
	

	
	
	
	□2200㎡＜规划建筑面积≤2900㎡，不应小于245㎡
	
	
	

	
	
	
	□2900㎡＜规划建筑面积≤3600㎡，不应小于345㎡
	
	
	

	
	
	
	□3600㎡＜规划建筑面积≤4300㎡，不应小于415㎡
	
	
	

	
	
	
	□4300㎡＜规划建筑面积≤5000㎡，不应小于485㎡
	
	
	

	
	
	
	□5000㎡＜规划建筑面积≤5700㎡，不应小于585㎡
	
	
	

	
	
	
	□5700㎡＜规划建筑面积≤6400㎡，不应小于655㎡
	
	
	

	
	
	
	□6400㎡＜规划建筑面积≤7100㎡，不应小于725㎡
	
	
	

	
	
	
	□规划建筑面积＞7100㎡，规划建筑面积每增加700㎡，站务用房面积增加70㎡
	
	
	

	131
	
	站务用房最大使用面积

（不含设备室、变配电室）
	不宜超过配建公交首末站建设面积的15%
	
	
	

	132
	
	调度室、办公室、餐饮室、安全监控室使用面积
	宜为10㎡-30㎡
	
	
	

	133
	站务用房设置要求
	站务用房采光及通风
	为人员提供办公、调度、休息等服务的站务用房应满足自然采光和自然通风要求；宜采用窗户外开的直接采光方式
	
	
	

	134
	
	站务用房视野
	门卫房、安全监控室和调度室应设置在视野开阔的位置
	
	
	

	135
	
	门卫房
	应设站务用房
	
	
	

	136
	
	
	宜结合永久建筑房屋设置，宜与监控室合并设置
	
	
	

	137
	
	
	单独设置时，使用面积宜为3㎡～5㎡
	
	
	

	138
	
	休息室、调度室、餐饮室
	应设站务用房
	
	
	

	139
	
	卫生间
	站务管理区
	应设男厕间、女厕间，条件受限时可在乘客服务区合并设置
	
	
	

	140
	
	
	乘客服务区
	□当乘客服务区150m范围内设置有公共卫生间且站务用房区设置卫生间时，可不设置
	
	
	

	141
	
	
	
	□当乘客服务区150m范围内设置无公共卫生间时，应设男厕间、女厕间、无障碍厕所，其中无障碍厕所内部回转空间不应小于1.5m×1.5m；应与站台同层设置
	
	
	

	142
	
	
	面积和厕位要求
	男厕间和女厕间面积均不应小于12㎡，厕位均不应少于4个
	
	
	

	143
	
	母婴室
	□当乘客服务区150m 范围内设置有母婴室时，可不设置
	
	
	

	144
	
	
	□当乘客服务区150m范围内设置无母婴室时
	□规划建筑面积≤5000㎡，使用面积不应小于6㎡；最短边长不应小于1.5m；哺乳位不应少于1个；护理台不应少于1个
	
	
	

	145
	
	
	
	□规划建筑面积＞5000㎡，使用面积不应小于10㎡；最短边长不应小于1.8m；哺乳位不应少于2个；护理台不应少于2个；应设置休憩区
	
	
	

	146
	
	茶水间、清洁室
	规划建筑面积≥2200㎡时，应设置
	
	
	

	148
	充电设施
	充电监控室
	规划建筑面积≥1500㎡时，应设置
	
	
	

	149
	
	公共开关房
	设置要求
	规划建筑面积≥1500㎡时，应设置
	
	
	

	150
	
	
	设置形式
	应与主体建筑共用
	
	
	

	151
	
	
	最小规模
	尺寸不应小于3m×10m或4m×6m
	
	
	

	152
	
	变配电室
	设置要求
	规划建筑面积≥1500㎡时，应设置
	
	
	

	153
	
	
	最小规模
	□蓄车位规模≤10个，不小于4.0m×11.3m
	
	
	

	
	
	
	
	□10个＜蓄车位规模≤20个，不小于5.0m×12.7m
	
	
	

	
	
	
	
	□20个＜蓄车位规模≤40个，不小于7.5m×12.7m
	
	
	

	
	
	
	
	□40个＜蓄车位规模≤60个，不小于7.5m×13.9m
	
	
	

	
	
	
	
	□蓄车位规模＞60个，结合具体情况设置
	
	
	

	154
	
	
	变压器容量
	应按照不小于80KVA/蓄车位配置变压器容量
	
	
	

	155
	
	
	疏散口
	变配电室长度超过7m时，应设置2个出口，出口宜布置在变配电室两端，开门方向应向外
	
	
	

	156
	
	
	位置
	不宜与办公区域、用水房间相邻设置
	
	
	

	157
	
	充电桩
	设置要求
	规划建筑面积≥1500㎡时，应设置
	
	
	

	158
	
	
	数量要求
	蓄车位均应具备公交车辆的充电条件，充电枪与蓄车位的配置比例应不小于1:1
	
	
	

	159
	
	
	宽度要求
	不应小于1.5m
	
	
	

	160
	方案设计平面图图纸篇幅与图面内容
	图纸篇幅
	原则应采用A3及以上图纸尺寸，实际可根据地块大小选用适当的比例尺
	
	
	

	161
	
	图面内容
	站内应标注关键的设计参数，标注文字高度不大于图纸说明文字的高度，且不宜过小
	
	
	

	162
	
	
	项目地块红线：红色实线，线宽100
	
	
	

	163
	
	
	建筑范围线：蓝色虚线，线宽150
	
	
	

	164
	
	
	增加露天管理范围线：橙色虚线，线宽150
	
	
	

	165
	
	
	公交车车行流线：粉色实线，带车行箭头，线宽150
	
	
	

	166
	
	
	人行流线：绿色实线，带人行箭头，线宽150
	
	
	

	167
	
	
	充电桩：图面标注，图例应体现充电桩由产权单位或接收部门建设的信息
	
	
	

	168
	
	
	变压器：明确变配电室变压器容量及图例表达，并备注补充“由建设单位建成无偿移交市交通局”的说明
	
	
	

	169
	
	
	消防卷帘门：虚线，9号色，线宽200
	
	
	

	170
	
	
	标注范围线主要拐点的坐标（2000国家大地坐标系）
	
	
	

	171
	
	
	除以上线条要求外，首末站范围内的各类线条及色块设置为黑色、线宽0，范围外的线条和色块设置为8号色、淡显80%、线宽0
	
	
	

	172
	
	
	注明首末站边界围合结构
	
	
	

	173
	
	
	应表达站内盲道，并标注与市政道路盲道衔接
	
	
	

	174
	
	
	智能道闸不建议超出建筑投影线设置，且应注意不与消防车道冲突
	
	
	

	175
	方案设计平面图图框、图例、区位图
	图框及图例
	图纸标题：XXX项目配建公交首末站方案设计平面图（字体宋体、加黑，字体高度4，字体宽度0.8）
	
	
	

	176
	
	
	指北针：样式与法定图则一致
	
	
	

	177
	
	
	“图纸说明”、“图例”应采用宋体、字高3.5，字体宽度0.75；说明内容及图例内容应采用宋体、字高3，字体宽度0.75
	
	
	

	178
	
	首末站在项目用地范围内的区位图
	选取范围应包含项目四周市政道路。如项目较大，则至少包括出入口所在道路上下游交叉口或路口
	
	
	

	179
	
	
	周边道路边线：黑色实线、线条宽度50
	
	
	

	180
	
	
	标注与相邻路口/交叉口距离、道路名称、道路等级、现状/规划道路等信息
	
	
	

	181
	
	
	项目用地红线：红色实线、线条宽度100
	
	
	

	182
	
	
	建筑范围线：蓝色虚线，线宽200，填充蓝色
	
	
	

	183
	
	
	增加露天管理范围线：橙色虚线，线宽150
	
	
	

	184
	
	
	其他：站外到发车位等（如有）
	
	
	

	185
	其他要求
	产权移交
	若土地合同中关于首末站的移交方式及接收部门未按我市有关规定执行，则需提供公交首末站建成后无偿移交市交通局的书面依据
	
	
	

	186
	
	其他图纸
	需提供消防分区图、排水分区图、排水沟大样图
	
	
	

	187
	
	其他设计
	结合场站实际设计及使用情况进行要求
	
	
	


   说明：①审查指标栏“□”内结合首末站实际情况打“√”；②无需填写的表格内打“/”；③是否合规栏内，如合规打“√”，如不合规打“×”。不合规的或可优化的设计指标用红色显示。
2.2文本格式

2.2.1.页面布局
页边距：上、下各为：2.54厘米，左、右为：3.17厘米。
纸张大小：A4。
纸张方向：横向。

2.2.2.封面
黑体，小一号，加粗。
2.2.3.正文
一级标题：黑体，三号、加粗；1.5倍行距；段前、段后各1.5行。

二级标题：华文中宋，四号、加粗；1.5倍行距；段前、段后各1行。

三级标题：宋体，小四号、加粗；1.5倍行距；段前、段后各0.5行。

正文：宋体，小四号；1.5倍行距；段前、段后各0.5行。

2.2.4.图片
图片的版式必须是嵌入型图片，居中；图片的序号与图名要放在图的下方居中，图片序号根据章节进行排序。
黑体，加粗，五号，单倍行距，段前、段后各0.5行。
2.2.5.表格
文本中表格的序号要放在表格的上方居中，表序号根据章节进行排序。表格内文字字体为宋体，加粗，五号。

3 方案设计图册要求
3.1图册内容
配建公交首末站方案设计图册中应包含但不限于以下内容：
表3-1 方案设计图册具体设计要求

	序号
	图名
	内容及深度

	图01
	建设项目区位图
	应体现建设项目的区域位置

	图02
	建设项目总平面图
	应体现首末所在建设项目总平面图及经济技术指标表

	图03
	建设项目周边规划路网结构图
	应体现周边规划路网结构图，制图范围可参照交评指引拟定

	图04
	建设项目周边规划公共交通设施布局图
	应体现周边轨道线路、轨道站点、公交中途站、公交首末站、公交专用道的规划布局图，制图范围可参照交评指引拟定

	图05
	建设项目周边规划慢行交通设施布局图
	应体现周边自行车道、人行道的规划布局图，制图范围可参照交评指引拟定

	图06
	配建公交首末站规划范围图
	应体现公交首末站建筑面积范围线、增加露天管理面积范围线，标注折点坐标，坐标系采用2000国家大地坐标系

	图07
	配建公交首末站关键尺寸标注图
	应体现出入口坡度、宽度、转弯半径、角度、视距三角形、接入道长度、坡度、宽度、乘客服务区人行通道最小宽度、站务用房区人行通道最小宽度、车行通道与回车道宽度、转弯半径标注、到发车位尺寸、各类蓄车位尺寸、蓄车位停车通道净宽、蓄车位预留充电桩安装空间、站务用房各房间净使用面积、变配电室尺寸、开关房尺寸等

	图08
	配建公交首末站剖面设计图
	应体现车行区域梁底净高与使用净高、人行区域、站务区域、设备用房区域使用净高等

	图09
	配建公交首末站站务用房布局图
	应体现各层站务用房布局情况、房间面积等

	图10
	配建公交首末站交通组织分析图
	应体现车行交通组织、乘客交通组织、站务人员交通组织等

	图11
	到/发车位驶入轨迹模拟图
	应体现公交车由站外驶入站内到车位、由发车位驶出站外的轨迹模拟图

	图12
	01号蓄车位驶入轨迹模拟图
	应体现由到车位驶入蓄车位的轨迹模拟图

	图13
	01号蓄车位驶出轨迹模拟图
	应体现由蓄车位驶入发车位的轨迹模拟图

	…
	…
	…


3.2图册格式

应根据场站实际情况采用适合的图框，以各项设计指标表达清晰为准，建议采用A3及以上版面（根据显示清晰度适当调整版面尺寸），须转为PDF格式（A3及以上版面），A3以上规格须折叠，提交的CAD文件要求为2004版本。

4 方案设计平面图要求
4.1图纸要求

图纸数量原则为一张，图纸内容主要包括：图框、标题、首末站平面方案、首末站位置、指北针、说明及图例。

制图原则：清晰直观、图纸居中、比例适当、范围明确、站内设计凸显等。
4.1.1.图框
图框应体现报审单位、方案设计单位（须满足资质等级许可承接业务范围）的名称，图框的具体格式可以依照各项目的固定图框样式进行设置。

标题：XXX项目配建公交首末站方案设计平面图（字体宋体、加黑，字体高度4，字体宽度0.8）。
图右侧应注明：
图纸说明（字体宋体、字高3.5、字体宽度0.75）。
说明内容（字体宋体、字高3、字体宽度0.75）。
图例（字体宋体、字体高度3.5、字体宽度0.75）。
图例内容（字体宋体、字体高度3、字体宽度0.75）。
4.1.2.图面内容
项目用地红线：红色实线，线宽100。
公交首末站建筑范围线：蓝色虚线，线宽150。
公交首末站增加露天管理范围线：橙色虚线，线宽150。（若有）
公交首末站站内坡道范围线：青色虚线，线宽150（如有）。
公交车车行流线：粉色实线，带车行箭头，线宽150。
人行流线：绿色实线，带人行箭头，线宽150。
消防卷帘门：虚线，9号色，线宽200（如有）。
充电桩：图面标注，图例应体现充电桩由产权单位或接收部门建设的信息。
变压器：图面标注，图例应体现变压器由建设单位建设并无偿移交产权单位的信息。
公交首末站范围内的线条应用不同的颜色（结构柱、墙体、门、窗户、标高、坡道坡度、回车道、到/发车位、蓄车位等用黑白）、线宽和线型进行区别，范围外的线条和色块应设置为8号颜色、淡显80%，线条宽度均为0。

应标注公交首末站范围线主要拐点的坐标（2000国家大地坐标系），标注样式应尽量的简洁清晰。
站内应标注关键的设计参数，且尽量的简洁，标注文字的高度在布局模式中不得高于图纸说明文字的高度，且不宜过小。

方案平面图应标注的关键设计参数（包括但不限于）：
表4-1 方案平面图关键设计参数

	序号
	类型
	设计参数

	1
	站外道路
	道路名称、道路等级、建设单位

	2
	
	道路宽度

	3
	
	道路坡度

	4
	
	道路标高

	5
	
	交叉口标高

	6
	出入口
	出入口距上下游出入口/交叉口的距离

	7
	
	出入口宽度

	8
	
	出入口转弯半径

	9
	
	出入口坡度

	10
	
	出入口标高

	11
	接入道
	接入道有效宽度

	12
	
	接入道长度

	13
	
	接入道坡度

	14
	到/发车位
	到/发车位尺寸

	15
	
	到/发车位纵向安全间距

	16
	
	到/发车位所在通道的坡度

	17
	蓄车位
	各类车位尺寸

	18
	
	与构造物横/竖向净距

	19
	
	蓄车位后方充电桩预留宽度

	20
	站台
	站台净宽

	21
	
	站台长度

	22
	
	站台所在人行通道净宽

	23
	候车区
	候车区面积

	24
	人行通道
	客流集散区域人行通道净宽

	25
	
	站务用房区域人行通道净宽

	26
	
	司乘安全通道净宽

	27
	人行横道
	人行横道净宽

	28
	回车道
	直线段净宽

	29
	
	转弯段净宽

	30
	
	转弯半径

	31
	停车坪
	停车坪通道净宽度、坡度

	32
	站务用房
	各站务用房净面积

	33
	
	变配电室尺寸

	34
	
	开关房位置、尺寸

	…
	…
	…


4.1.3.项目区位图
选取范围应包含项目四周市政道路。如项目较大，则以公交首末站所在地块四周市政道路或公交首末站出入口衔接道路上下游交叉口或路口为界。
周边道路边线：白色实线、线条宽度50。
道路名称、道路等级、现状/规划道路等。
标注与相邻路口/交叉口距离。
项目用地红线：红色实线、线条宽度100。
公交首末站建筑范围线：蓝色虚线，线宽200，填充蓝色。
公交首末站新增管理范围线：橙色虚线，线宽150。
其他：站外到发车位等。

4.1.4.图纸说明和图例
应放置指北针，样式应与法定图纸中一致。
文字样式应与上述第一节内容要求一致。
图纸说明：
公交首末站规划批复建筑面积为XX㎡，方案设计建筑面积为XX㎡，其中一层XX㎡，夹层XX㎡（若有上一层则区分各层表达），首层占地面积为XX㎡。若有增加露天管理面积，对应说明为：公交首末站规划批复建筑面积为XX㎡，方案设计总建设面积为XX㎡，其中设计建筑面积为XX㎡，其中一层XX㎡，夹层XX㎡（若有上一层则区分各层表达），增加露天管理使用面积为XX㎡，增加露天管理使用面积无偿提供公交首末站管理使用。
站务用房总建筑面积为XX㎡，站务用房（不含设备室、变配电室、人行通道）使用面积为XX㎡，具体各房间的功能、布局及面积要求，结合使用要求，可进一步优化调整。
表4-2 站务用房一览表

	楼层
	区域
	面积（㎡）
	净高（m）
	功能

	一层
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二层/夹层
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


下阶段公交首末站出入口严格按照该设置位置报批，否则应重新报审公交首末站调整方案。
充电桩专用变压器由建设单位建成并无偿移交市交通运输局。
图中标注尺寸单位除特殊说明外，均以mm计。
图中采用2000国家大地坐标系。
图纸比例尺为1：XXXX。
图例要求应包含以下内容（包括但不限于）：

项目用地红线。
公交首末站建筑范围线。
公交首末站增加露天管理范围线（如有）。
公交首末站站内坡道范围线（如有）。
公交车车行流线。
人行流线。
充电桩。
变压器。
…

4.2格式要求
原则应采用A3及以上图纸尺寸，实际可根据地块大小选用适当的比例尺。须转为PDF格式（A3及以上版面），A3以上规格须折叠，提交的CAD文件要求为2004版本，CAD图层划分要求如下（包括但不限于）：

表4-3 CAD图层划分
	序号
	类型
	CAD图层名称
	参数设置
	包含元素

	1
	项目用地红线
	项目用地红线
	红色实线，线宽100
	首末站所在地块的用地红线

	2
	公交首末站建筑面积范围线
	公交首末站建筑面积范围线
	蓝色虚线，线宽150
	首末站各层建筑面积范围线

	3
	车行流线
	车行流线
	粉色实线，带车行箭头，线宽150
	公交车从市政道路进出场站的车行流线

	4
	人行流线
	人行流线
	绿色实线，带人行箭头，线宽150
	从市政道路进出场站的乘客和站务人员的人行流线

	5
	蓄车位
	蓄车位
	黑色实线，线宽0，带车位类型文字和编号
	所有类型的蓄车位

	6
	到/发车位
	到/发车位
	黑色实线，线宽0，带车位类型文字和编号
	所有到发车位

	7
	站内墙体
	站内墙体
	黑色实线，线宽0
	所有站内墙体

	8
	站内柱网
	站内墙体
	黑色
	所有站内柱网

	9
	站内车道中线
	站内车道中线
	黑色虚线，线宽0
	站内车行通道的中心线

	10
	站内车道边线
	站内车道边线
	黑色实线，线宽0
	站内车行通道的边线

	11
	接入道车道中线
	接入道车道中线
	黑色虚线，线宽0
	接入道车行通道的中心线

	12
	接入道路缘石线
	接入道路缘石线
	黑色实线，线宽0
	接入道车行通道的路缘石线

	13
	出入口车道中线
	出入口车道中线
	黑色虚线，线宽0
	出入口车行通道的中心线

	14
	出入口路缘石线
	出入口路缘石线
	黑色实线，线宽0
	出入口车行通道的路缘石线

	15
	站外道路车道中线
	站外道路车道中线
	黑色虚线，线宽0
	与首末站出入口衔接的站外道路的中心线

	16
	站外道路路缘石线
	站外道路路缘石线
	黑色实线，线宽0
	与首末站出入口衔接的站外道路的路缘石线

	17
	站务用房人行通道
	站务用房人行通道
	灰色网格填充，线宽0
	站务用房人行通道

	18
	司乘安全通道
	司乘安全通道
	30号色网格填充，线宽0
	司乘安全通道

	19
	站台
	站台
	灰色网格填充，线宽0
	站台

	20
	站务用房净面积
	站务用房净面积
	青色实线，线宽0
	各站务房间不含墙体、柱网、人行通道、设备用房的净面积线

	21
	变配电室
	变配电室
	黑色实线，线宽0
	变配电室的墙体、柱网、疏散门

	22
	公共开关房
	公共开关房
	黑色实线，线宽0
	公共开关房的墙体、柱网、疏散门

	23
	充电桩
	充电桩
	黑色实线，线宽0
	充电桩

	24
	尺寸标注
	尺寸标注
	黑色实线，线宽0，字高适宜
	首末站所有的关键设计参数，详见表3关键设计参数

	25
	项目在地块中的位置
	项目在地块中的位置
	按“4.1.3项目区位图要求“设置
	按“4.1.3项目区位图要求“设置

	26
	图框、图纸说明、图例
	图框
	在布局中设置，按“4.1.1.图框、4.1.4图纸说明和图例“要求设置
	按“4.1.1.图框、4.1.4图纸说明和图例“要求设置

	27
	消防卷帘门（若有）
	消防卷帘门
	虚线，9号色，线宽200
	站内所有消防卷帘门

	28
	公交首末站增加露天管理范围线（若有）
	公交首末站增加露天管理范围线
	橙色虚线，线宽150
	首末站所有增加露天管理范围线


注：最新作图要求，以AI审图系统网址https://aireview.gml.ac.cn公布要求为准。
5 方案设计平面图参考样例
[image: image1.png]XXXXXXTG H Bl 2y

SEH AU

XKEE
R 5E, ﬂﬁxﬁ

1om, R BAIRE)

T T TTTETTETETTET TITT

TP COrorororTT

S B

CemamEt

G B

S Bl RE O

SR

AR

I BRI ERAmEN, )R
Bt RBEEBAN, Lt RAER
o, SEmMERFRHEAEEAXT,
B AR

2, SRR ERRWAA, SR
CREBEE, FRAZ) FRTRAX
. AEEFENDERTRER, Safl
RER, Wi-HRiEE.

SEHRR R

KL
BE B ey | ) |

Ao [>T [BEAR

E [Ty w521 [RERR

sreine "

Ty

&it X

3, FHBEAE AN R SR B
B, BN R AR,
4. ERREBGRRIIRES, bR
ite
50 AR

6. AERA00EFKHLHF.

T SRR NFRORVA/ B R E R %

REEE, R REER LN
BERR
8. HAMIFRA S EHRIUA

4

Emaas

E=o wkusmaiEL
E= whusmERERmAEEL
B g

B Airiiis

BRI E

Ferht (R
RER GhRRAEED

R

CRMREEAS BB ERIACR S, FIHEGS BB AR T, Lt DU A JRIRE Joift )



5.1参考样例一
（注：本图仅为图面表达样式参考，站内应有的各类设施及相关设计应按《设计标准》要求予以落实）

[image: image2.png]XXXIU H AL A S E AR 77 B - N

2 T zi§?§$$

XXEE

LA Iy e — \i=0.95%

IR i TR

L]
¥ 1. FARRRAERS,
RHEATRANT, S B,
SR, FE AT

2. WERRERSTROA, S5
B (Faitks. TR ATHY
X SLEABIAERTRER, %
ARTER, TSR

i0.26%

SRR W%

" - wh | 9E
e ma| B0 ME )

AR | LN | 227 | #EEE

B | XL | 2.7 | SRR

KE oK | o | 227 | w%ER

U B

o FERBEASEHA LA %8 E
RrE e, BN E R RSB
%

] 4, BRSBTS, DR
Kite

5 KB IR A1 XK

6. AERA00EFIIALHR.

RN TO0RVA/ B AR E R i
THERS, FhRRLMEREEBL
MERERR

8, HARMIFRE SEHRIULA

===l

| EE=3  HAMENERTEL
B3 AkEETRE
==X/} V]

== #hl (hEEENED
=0 EE% (ERdfEs

AR, RIL6 G
=== GEAE-R, RATHAE

Rike
CEIRER A3 AL RGPS S A e B ], FLARE s DA E B i)

T




5.2参考样例二
（注：本图仅为图面表达样式参考，站内应有的各类设施及相关设计应按《设计标准》要求予以落实）
